Tab város környezetvédelmi programja

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bek. b) pontja kimondja, hogy a települési önkormányzatnak a környezet védelme érdekében önálló települési környezetvédelmi programot kell kidolgoznia, amelyet a képviselő-testületnek kell jóváhagynia. További feltételként határozza meg azt, hogy a települési környezetvédelmi programnak a Nemzeti Környezetvédelmi Programmal, valamint a település rendezési-fejlesztési terveivel összhangban kell készülnie.

Tab Város Képviselő-testülete 251/1999. (XII.16.) számú határozatában elfogadta Tab város környezetvédelmi programját. Ez a környezetvédelmi program nem tartalmaz részletes és helyszíni felméréseket, vizsgálatokat, ezek környezetre gyakorolt hatását nem tárja fel, illetve az évek során jelentős jogszabályváltozás történt, így szükségessé vált egy új, méréseken, vizsgálatokon alapuló, a jelenleg hatályos jogszabályoknak megfelelő környezetvédelmi program kidolgozása.

A Koppányvölgyi Gazdaság és Vidékfejlesztési Ügynökség Kiemelt Közhasznú Társaság Tab valamint több kistelepülés környezetvédelmi programjának elkészítésére pályázatot nyújtott be a Somogy Megyei Területfejlesztési Tanácshoz a területfejlesztési célelőirányzatra, amelyet el is nyert.

A környezetvédelmi program elkészült, azt az 1995. évi LIII. törvény 48. § (2) bekezdése alapján a Környezetvédelmi Felügyelőséghez illetve a 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Somogy Megyei Önkormányzathoz véleményezésre megküldtük.

A Somogy Megyei Önkormányzat Területfejlesztési Főosztálya valamint a Dél-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség több észrevételt tett, amelyek pontosításra kerültek. A véleményeket mellékletként csatolom.

Az anyag három fő fejezetből áll, ezek:

- Környezet-állapotfelmérés, és értékelés

- Környezetvédelmi koncepció

- Környezetvédelmi program

A környezet minőségét az egyes környezeti elemek állapota határozza meg. A levegő, a felszíni és felszín alatti vizek, a talaj, az élővilág és a táj, valamint a települési és épített környezet állapotának értékelése alapján alakítható ki a környezetminőség javításához szükséges települési környezetvédelmi program.

Az utolsó fejezet alpontjai a települési önkormányzat által operatívan megvalósítható feladatokat fogalmazzák meg, melyek összefoglalásával megismerhetők az állapotfelmérés megállapításai, illetve a koncepció által kitűzött célok is.

## 1. LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI PROGRAM

### Védelmi célú zöldsáv létesítése

A közlekedési eredetű légszennyezés emberi egészségre gyakorolt kedvezőtlen hatásának csökkentése. A zöldsáv létesítése a zajterhelés csökkentéséhez és a település esztétikai megjelenésének javításához is hozzájárul.

### Véderdősáv létesítése a településperemi zónában, valamint mezővédő erdősávok létesítése

A település belterületére érkező mezőgazdasági eredetű por és egyéb szennyeződések emberi egészsége gyakorolt negatív hatásának csökkentése. Az erdősávok létesítése a termőtalaj védelméhez, valamint a biológiai és tájképi diverzitás növeléséhez is hozzájárul.

### A parlagfű visszaszorítása

A parlagfű irtásával a levegő allergiát okozó pollentartalmának csökkentése, a pollenallergiás megbetegedések visszaszorítása.

### Légszennyező anyagok kibocsátásának csökkentése, intézmények fűtéskorszerűsítése

A településen keletkező légszennyező frakciók kibocsátásának csökkentése korszerűbb, kisebb szennyezőanyag-kibocsátású technológiákkal, fűtőberendezésekkel, ehhez kapcsolódóan az intézmények fűtéskorszerűsítésével

## 2. VÍZMINŐSÉG-VÉDELMI PROGRAM

### A bel-, és külterületi csapadékvíz-elvezető csatorna- és árokrendszer teljes kiépítése, illetve rendszeres karbantartása

A csapadékvíz gyors elvezetésének biztosítása a területről.

### Csatornázás, szennyvízkezelés megoldása

A települési kommunális szennyvíz környezetvédelmi szempontból megfelelő összegyűjtésének és tisztításának megoldása 2005. december 31-ig a 2000. évi CXII. Törvényt a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének előírása alapján. Cél a szennyvíz megfelelő módon történő kezelésével a felszíni és felszín alatti vizeket érő kommunális eredetű szennyeződések jelentős mértékű csökkentése.

### Szennyezőforrások felszámolása a felszíni vízfolyások és állóvizek védőzónájában

A felszíni vizek elszennyeződésének megakadályozása a jogszabályokban előírt védőzónák betartásával

### A tényleges és potenciális szennyezőforrások felmérése és felszámolása

Az ismeretlen szennyezőforrások felderítésével és felszámolásával a felszíni és felszín alatti vizek minőségének javítása, az ivóvízbázis minőségének megőrzése.

### Megfelelő mezőgazdasági gyakorlat alkalmazása ajánlott jelleggel

A felszíni és felszín alatti vizek nitrátterhelésének csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a háztáji és üzemi állattartás során keletkező trágyák, hígtrágyák környezetvédelmi szempontból megfelelő módon történő tárolására és hasznosítására.

## 3. FÖLD- ÉS TALAJVÉDELMI PROGRAM

### Részvétel az agrár-környezetgazdálkodási alapprogramban

A talajok fenntartható használatát elősegítő Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program egyes célprogramjaiban való részvétel lehetőségeinek részletes vizsgálata.

### A talajerózió- és belvíz-veszélyes szántóterületek gyep vagy erdő művelési ágba vétele

Azoknak a domborzati szempontból kedvezőtlen adottságú (lejtőszög:  20%), valamint a belvíz által rendszeresen veszélyeztetett szántóterületeknek a gyep vagy erdő művelési ágba vétele, amelyeken hosszú távon nem folytatható gazdaságos termelés. A program során kialakított gyep- és erdőterületek a Nemzeti Ökológiai Hálózat részét képezhetik.

### A külterületi csapadékvíz-elvezető rendszerek rendszeres karbantartása

A belvízkárok és a talajerózió megelőzése érdekében a korábban megépült külterületi csapadékvíz-elvezető rendszerek rendszeres karbantartása.

### A talaj tápanyag-szolgáltató képességének megőrzése, a pH csökkenés megállítása

A talajvizsgálatokra alapozott, megfelelő mértékű tápanyag utánpótlással a talaj termőképességének megőrzése, továbbá a káros pH csökkenés megállítása.

## 4. TERMÉSZET- ÉS TÁJVÉDELMI PROGRAM

### Természeti területek megőrzése

Azoknak az erdő, gyep, nádas művelési ágban lévő területeknek, művelés alól kivettként nyilvántartott, és nem építmény elhelyezésére szolgáló, vagy bányaművelés alatt nem álló földterületeknek, valamint mező- és erdőgazdasági hasznosításra alkalmatlan földterületeknek a megőrzése, melyeket elsősorban természetközeli állapotok jellemeznek.

### A Nemzeti Ökológiai Hálózat Külső-Somogy, Tolnai-Hegyhát és Kapos-völgy területén húzódó részének kialakításában, ill. a működtetésében való részvétel

Ökológiai kapcsolatok megteremtése a Nemzeti Ökológiai Hálózat magterületeit képező Gemenci-erdő, Szekszárdi-dombság erdőségei, Gyulaji-erdő, Kis-Koppány menti erdők és gyepek, Sárvíz-völgyi erdők és gyepek, valamint Dél-mezőföldi erdők között.

### Erdőtelepítési program

A környezeti állapot javítása, a táj és az élővilág védelme, az erdőgazdálkodás, mint jövedelemtermelő tevékenység bevonása a helyi lakosság foglalkoztatásába, a mezőgazdasági szerkezetváltás elősegítése, a gazdálkodásra kevésbé alkalmas földek erdőgazdasági hasznosításával.

### Az erdők ökológiai állapotának javítása

Az erdők ökológiai állapotának javítása a biológiai diverzitás megőrzése és a Nemzeti Ökológiai Hálózat létrehozása érdekében.

### Ligetes fásítás

A környezeti állapot javítása, a táj és az élővilág védelme a ligetes, fás élőhelyek területének növelésével nagyobb és kedvezőbb élettér létrehozása.

### Belterületi fásítási program, illetve a jelenlegi állományok ápolása

A települési környezet állapotának javítása, a táj és a településkép fejlesztése szebbé, vonzóbbá tétele

## 5. TELEPÜLÉSI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELMÉNEK PROGRAMJA

### Települési környezet általános megjelenésének javítása

A település általános környezeti állapotának javítása, igényes településkép kialakítása.

A leromlott állapotú lakóépületek felújítása

A rossz állapotban lévő lakóházak felújításával, minimálisan további állagromlásuk megakadályozásával a településkép javítása.

### A települési környezetvédelmi program rendszeres felülvizsgálata

A környezet állapotának és a környezetvédelmi feladatok megvalósításának nyomon követése a környezetvédelmi program jogszabályokban előírt rendszeres felülvizsgálatával.

### Környezetvédelemmel kapcsolatos helyi rendeletek folyamatos felülvizsgálata, hatályosulása

A település környezetvédelmi rendelete által kevésbé részletesen kezelt, azzal összefüggő elemek helyi rendelettel való folyamatos szabályozása, az országos jogszabályi háttérre alapozva, biztosítva ezáltal, ha szükséges, az Önkormányzat hatósági jogkörével élve léphessen fel a rendeleteket be nem tartó állampolgárokkal, vállalkozókkal szemben.

## 6. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI PROGRAM

### Részvétel a Dél-Balatoni Sió-völgyi Települési Szilárdhulladék Kezelési Rendszer kiépítésében és működtetésében

A tervezett hulladékgazdálkodási rendszeren egy újfajta szemléleten alapuló technológiát kell érteni, amely a szilárd települési hulladék hasznosítása és ártalmatlanítása esetében egy komplex, több szakaszból álló folyamatot jelent. Ennek keretében először is növelni kell a szelektíven gyűjtött hulladékok hányadát; meg kell oldani a szelektíven (és a nem úgy) gyűjtött hulladékok utóválogatását, hogy minél több komponens kerülhessen vissza a gazdaság vérkeringésébe; meg kell oldani a szerves anyagok elkülönítését és komposztálását. Csak a mindezek után megmaradó kisebb mennyiséget kell elhelyezni a megfelelő műszaki védelemmel ellátott hulladéklerakókon (ily módon növelhető azok élettartama).

### Dögkutak felülvizsgálata, és az ezt követő rekultivációja

A település területén található 3 db dögkutat részletesen felül kell vizsgálni, hogy a jogszabályi előírásoknak (a rekultivációnak) való megfelelés teljesült-e. A felmérés alapján a nem megfelelően lezárt álati hulladéktemetőket rekultiválni kell. Az állati eredetű hulladékok feldolgozására, ártalmatlanítására hosszú távú megoldást kell találni, mely a környezetet kevésbé veszélyezteti.

### Közterületi hulladékos konténerek kihelyezése a zártkertekbe vezető gyűjtőutakra

Egy felmérést követően konténerek kihelyezése a zártkertekbe vezető gyűjtőutak mellé a külerületi ingatlanokon keletkezett háztartási hulladékok számára, ezek elszállításának megszervezése, az esetlegesen rossz állapotú közterületi hulladékgyűjtő edények cseréje, továbbá konténermosó kiépítése.

### A települési szilárd hulladék szervesanyag-tartalmának csökkentése komposztálási technikák népszerűsítése és megvalósítása

A települési szilárd hulladék biológiailag lebomló szervesanyag-tartalmának mérséklésével a lerakásra kerülő hulladék összmennyiségének csökkentése a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény előírásai szerint, azaz 2004. július 1-ig 75%-ra, 2007. július 1-ig 50%-ra, 2014. július 1-ig 35%-ra kell csökkenteni.

### A szelektív hulladékgyűjtés feltételeinek megteremtése és a csomagolási hulladékok hasznosítása

A szelektív gyűjtés bevezetésével az ártalmatlanításra kerülő hulladék mennyiségének csökkentése az újra felhasználható hulladék visszaforgatásával, megfelelve az országos hulladékgazdálkodási tervben megfogalmazott célkitűzéseknek, különös tekintettel a csomagolóanyagok hasznosítására.

### Az inert hulladék hosszú távú elhelyezésének biztosítása.

Az építési, inert hulladék elhelyezésének biztosítása a hőlyeghegyi hulladéklerakó telep megszűntetését követően.

## 7. ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELMI PROGRAM

### A közlekedési eredetű zaj- és rezgésterhelés csökkentése a forgalmas utak belterületi szakasza mentén védelmi célú zöldsáv létesítésével és forgalomszabályozási intézkedésekkel

A közlekedési eredetű zajterhelés emberi egészségre gyakorolt kedvezőtlen hatásának csökkentése. A zöldsáv létesítése a település levegőminőségi állapotának és esztétikai megjelenésének javításához is hozzájárul.

## 8. KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGY FEJLESZTÉSI PROGRAM

### Az egészséges életmódot népszerűsítő programok szervezése

Az egészségtelen életmód következtében fellépő betegségek arányának csökkenése, a várható élettartam növelése

### A parlagfű visszaszorítása

A program bemutatását lásd a „Levegőtisztaság-védelmi program” c. fejezetben.

A környezet által befolyásolt megbetegedések megelőzése

A környezeti elemek állapota által befolyásolt betegségek kialakulásának megelőzése.

## 9. KÖRNYEZETI TUDAT- ÉS SZEMLÉLETFORMÁLÁS PROGRAMJA

### A lakosság rendszeres tájékoztatása a település környezeti állapotáról

A lakosság rendszeres tájékoztatása a település környezeti állapotáról, a környezettudatos gondolkodásmód erősödésének elősegítése érdekében.

### A lakosság környezeti tudatának fejlesztése

A környezettudatos gondolkodásmód fejlesztésével annak elősegítése, hogy a lakosság legyen sokkal fogékonyabb a környezeti problémákra, tevékenységei során mindig legyen tisztában a tevékenység lehetséges környezeti hatásaival, s ennek ismeretében válassza a legkisebb környezeti problémát okozó megoldást.

## 10. Településfejlesztés és környezetvédelem programja

Az ezen programponthoz szervesen kapcsolódó intézkedések, továbbá a „Balaton törvény” előírásainak betartása, betartatása, valamint a kapcsolódó kötelezettségeknek való megfelelés szorosan összefüggenek a korábbi már tárgyalt szinte valamennyi programmal, ezért azok a fentebb leírt programpontok részét képezik, külön (másodízben) történő ismertetésük nem indokolt.

Az 1995. évi LIII. törvény 47. § (2) bekezdése alapján az önkormányzatnak a programot szükség szerint, de legalább kétévente felül kell vizsgálnia.

Valamennyi a környezetvédelmet érintő pályázatnál feltétel a környezetvédelmi program megléte, így javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a környezetvédelmi programot tárgyalja meg, és fogadja el, azzal, hogy a jegyző a programban foglaltak végrehajtásáról és 2007. augusztus 30-ig történő felülvizsgálatáról gondoskodjon.

Továbbá helyezze hatályon kívül a 251/1999. (XII.16.) számú határozatát, amellyel a korábbi környezetvédelmi programot elfogadta.

határozati javaslat:

Tab Város Képviselő-testülete megtárgyalta Tab város környezetvédelmi programjának elfogadásáról szóló javaslatot és az alábbi határozatot hozza:

Tab Város Képviselő-testülete elfogadja Tab város környezetvédelmi programját. Felhívja a jegyzőt, hogy az abban foglaltak végrehajtásáról és 2007. augsztus 30-ig történő felülvizsgálatáról gondoskodjon.

Továbbá a 251/1999. (XII.16.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.

Felelős: Dr. Mezőfi Ágnes városi jegyző

Határidő: folyamatos

2007. augusztus 30. felülvizsgálat

Dr. Mezőfi Ágnes

jegyző

# Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék	1

I. KÖRNYEZETÁLLAPOTFELMÉRÉS, - ÉRTÉKELÉS	2

1. Adat és információforrások	2

2. Településtörténet, a település rövid jellemzése	3

3. Természeti adottságok	5

3.1 Természetföldrajzi és földtani adottságok	5

3.2. Talajtani adottságok	7

3.3 Vízrajzi adottságok	10

3.4 Éghajlati adottságok	12

3.5 Növényvilág és állatvilág	14

4. A környezeti elemek állapota	20

4.1 Levegő	20

4.2 Víz	28

4.3 Talaj	36

4.4 Élővilág és táj	43

5 Települési és épített környezet	48

5.1 Települési környezet tisztasága	48

5.2 Zöldfelületek	48

5.3 Települési infrastruktúra, energiagazdálkodás	48

5.4 Helyi közlekedés-szervezés	49

5.5 Épített környezet	50

5.6 Környezet-egészségügy	51

5.7 Környezetveszélyeztetés	52

6 Önállóan kezelt hatótényezők:	53

6.1 Hulladékgazdálkodás	53

6.2. Zaj és rezgés	59

II. KÖRNYEZETVÉDELMI KONCEPCIÓ	61

1. Levegőtisztaság védelem	64

2. Vízminőség védelem	66

3. Talajvédelem	70

4. Természet- és tájvédelem	72

5. A települési épített környezet védelme	75

6. Hulladékgazdálkodás	83

7. Zaj és rezgés elleni védelem	94

8. Környezetegészségügy	95

9. Környezeti tudat- és szemléletformálás	98

10. Településfejlesztés és környezetvédelem	100

III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM	103

1. LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI PROGRAM	104

2. VÍZMINŐSÉG-VÉDELMI PROGRAM	106

3. FÖLD- ÉS TALAJVÉDELMI PROGRAM	109

4. TERMÉSZET- ÉS TÁJVÉDELMI PROGRAM	112

5. TELEPÜLÉSI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELMÉNEK PROGRAMJA	116

6. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI PROGRAM	122

7. ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELMI PROGRAM	129

8. KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGY FEJLESZTÉSI PROGRAM	130

9. KÖRNYEZETI TUDAT- ÉS SZEMLÉLETFORMÁLÁS PROGRAMJA	132

10. Településfejlesztés és környezetvédelem programja	133

# I. KÖRNYEZETÁLLAPOTFELMÉRÉS, -
ÉRTÉKELÉS

## 1. Adat és információforrások

A környezet állapotára vonatkozó adatokat a következő szervezetek szolgáltatták:

Tab város Önkormányzata

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Somogy Megyei Intézete

Dél-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság

Dunántúli Regionális Vízművek (DRV)

Állami Erdészeti Szolgálat Somogy Megyei Igazgatóság

Somogy Megyei Földhivatal

Zöldfok Rt, Siófok

Ipari és mezőgazdasági vállalkozások

Az önkormányzatot személyesen felkerestük és egy nagyon alapos kérdőív segítségével információt kaptunk a helyi sajátosságokról, a környezet értékeiről. Továbbá a programkészítéshez a fenti szervezetek által szolgáltatott adatokon kívül felhasználtuk a terepbejárásaink során szerzett tapasztalatokat, valamint a helyi lakosság néhány kiválasztott tagjának a környezet állapotára és a környezeti problémákra vonatkozó véleményét is.

## 2. Településtörténet, a település rövid jellemzése

Tab városa a kelet-külső-somogyi dombvidék központi települése. A helységet 1320-ban a Szent Péter apostol tiszteletére emelt templom birtokai között említik először. Birtokosai gyakran váltották egymást. 1551-53 között török kézre került, s húsz évvel később már csak 12 adózó házból állott. A török kiűzése után 1712-ben magyarokat, németeket, tótokat telepítettek be. Nagyobb számú zsidó lakosság költözött ide, s 1762-ben megépült Tabon a megye legelső zsidó imaháza. Ugyanebben az évben a katolikus templom építése is befejeződött. A barokk templom freskóit Dorffmeister István festette. Szépségét napjaink látogatói is megcsodálják. Az evangélikus templom csak 1846-ban épült fel, bár a betelepülő evangélikus tótoknak már a 18. században is volt itt imaházuk. Tab 1847-ben lett mezőváros, 1871-ben pedig már járási székhely. Tab 1984-ben városi jogú nagyközség lett, majd 1989. március 1-jével pedig városi rangot kapott.

##### Területi elhelyezkedés

Tab város Somogy megyében a Koppányvölgye kistérség északi részén helyezkedik el.

A település megközelíthető a 65-ös útról letérve Daránypusztán és Bábonymegyeren keresztül. A Szántód-Kaposvár összekötő út felől Kapolyon át, valamint a Siófok-Kaposvár vasúti szárnyvonalon.

A város polgármesteri hivatala körjegyzőségként működik; Tab, Lulla, Sérsekszőlős, Torvaj, illetve Zala települések részvételével.

##### A település, illetve a településen működő intézmények, vállalkozások főbb adatai:

A közigazgatási terület teljes nagysága:	25,86 km2

Ebből a belterület nagysága:	396,56 ha

Átlagos beépítettség (belterület)	30%

Lélekszám:	4843 fő

Élveszületések száma (2003):	36 fő

Halálozások száma (2003):	54 fő

Természetes szaporulat (2003):	-18 fő

Lakóházak száma:	1876 db

Kiadott építési engedélyek száma 2002-ben	38 db

Illetve 2003-ban	52 db

Működő vállalkozások száma:	300 db

Munkalehetőség szempontjából a település lakossága a kistérség többi településén élőkkel szemben előnyben van. Kistérségi központként több vállalkozás és vállalat működik a településen, többek közt a megye egyik legnagyobb foglalkoztatója a Flextronics International Kft (1100-1400 foglalkoztatott).

##### A településen található intézmények

- Bölcsőde

- Óvoda

- Általános iskola

- Rudnay Gyula Középiskola és Kollégium

- Házi-, és gyermekorvosi szolgálatok

- Központi ügyelet

- Járóbeteg szakellátások

- Gyógyszertár

- Városi könyvtár

- Művelődési központ

- Koppány-völgye Gyermekjóléti és Családsegítő Központ

- Szociális Szolgálat

- Tab Város Képviselő Testületének Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet

##### A város főbb vállalkozásai, szolgáltatói:

- FLEXTRONICS INTERNATIONAL KFT.

- MKB HUNGÁRIA KFT.

- SIME KFT.

- PURU BT.

- TAB-OL KFT.

- FÖLDVÁR 2000 KFT.

- Magyar Posta Rt.

- Bankok (OTP Rt., K&H Bank Rt., Balatonföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet)

- Kereskedelmi vállalkozások:

  - Élelmiszerboltok

  - Építőanyag-kereskedések

  - Vegyes kereskedések

  - Háztartási iparcikk kereskedések

  - Ruhanemű kereskedések

- stb.

- Mezőgazdasági vállalkozó (5 db)

- Szállítási vállalkozások

## 3. Természeti adottságok

A környezeti hatások értékeléséhez elengedhetetlen a természeti adottságok ismerete.

A természeti adottságok fontos szerepet játszanak például a szennyező anyagok terjedésében (domborzat és szélviszonyok szerepe stb.) így befolyásolják a kedvezőtlen hatások által érintett területeket.

A táji és természeti értékek is kizárólag a természeti adottságok ismeretében határozhatók meg. Ezért a következőkben bemutatjuk a település területének természeti adottságait.

Mivel a jelen fejezet készítésekor nem minden esetben rendelkeztünk részletes adatokkal Tab város területére vonatkozóan - lévén ennyire mélyreható vizsgálatok egyes témaköröknél nem készülhettek -, ezért esetenként a kistérséget vettük alapul az ismertetés folyamán (természetesen külön jelezve azt). A nagyobb léptékű ismertetésnek még az a további előnye is megvan, hogy összefüggéseiben engedi szemlélni az adottságokat.

### 3.1 Természetföldrajzi és földtani adottságok

A vizsgált település a Koppányvölgye kistérség észak-keleti részén található.

A kistérség Somogy megye északi részén helyezkedik el, a Balatontól délre a Koppány patak vonaláig. Területe: 480 km2. Földrajzilag a Dunántúli-dombság nagytáj, Külső-Somogy középső része.

A Külső-Somogynak nevezett középtáj a belső és a külső erők kölcsönhatása eredményeképpen kialakult, tájképi szépségekben gazdag felszíne igen változatos formák együtteséből tevődik össze.

1. ábra: Külső-Somogy nagy felszínalaktani egységeit bemutató vázlat

1 = feltöltött egykori süllyedékekből kialakult alacsony löszfelszínek,

2 = magas helyzetű aszimmetrikus tábla-darabok, 3 = hátak, 4 = lépcsős felszín

A kistérség geológiai pleisztocén kori dombvidék, amely a pannon tengerfenék kisebb törésvonalai és a természeti erők romboló hatására keletkezett. Széles, hullámos dombhátak és többnyire egyenes völgyek jellemzik. Észak-északnyugati, dél-délkeleti, valamint erre merőleges irányú törések tagolják a területet, a völgyek az ilyen csapású szerkezeti vonalak mellett alakultak ki, nagy medrű, de sekély vizű, sekély esésű rétvölgyekké.

A lösztakaró vastagsága a területen nagyon változó. Néhol alig 1-2 m, másutt jelentős vastagságot is elér. Előfordul az is, hogy az idők folyamán a lösztakaró annyira elvékonyodott, hogy ma már csak cm-eket tesz ki, sőt a löszréteg alól a pannon-üledék is a felszínre került. Az erózió hatására felszínre került pannon-üledékek agyagosak, márgásak és erősen meszesek.

2.ábra: A Kis-Koppány – Koppány közötti tábladarab vázlata

1 = magasra kiemelt, meredek lejtőjű peremek, 2 = eróziós-deráziós és deráziós völgyek,

3 = deráziós lépcsők,

4 = műút, 5 = tábla, 6 = aszimmetrikus eróziós völgyek

3. ábra: É –D-i irányú szelvény Külső-Somogy K-i részén át a Balaton és a Kapos között

1=felsőpannóniai homok, 2=felsőpannóniai agya, 3=vörösanya, 4= felsőpliocén (asti) keresztrétegzett homok, 5=felsőpliocén agyagfedő, 6=édesvízi mészkő, mészkonkréció, 7=pleisztocén murvás homok, 8=lösz,9=homokos lösz, 10=löszfrakciójú lejtőüledék, 11=löszfrakciójú munvazsinórokkal, lejtőüledék, 12=alluvium, 13=futóhomok, 14=lignites sáv, 15=homokkőpad, 16=csuszamlásos anyag, 17=vető

A település a Kis-Koppány völgyében helyezkedik el. A tábladarab felszíne DK-ről a Kis-Koppány völgyéből, ahol átlag még csak 150-180m tszf-i magasságú Ény-i irányban fokozatosan 250-280 m tszf-i magasságra emelkedik ki, majd rövid távolságon belül 100-120 m magas meredek (10-20-os) peremmel szakad le a Jaba völgyére.

A terület keresztrétegzett homokkal és negyedkori üledékkel fedett Congeria Balatonica tartalmú felsőpannóniai üledékek építik fel. Az említett üledékek fölé vastag lösztakaró is települt, amely az É-i magas peremen 6-8 m DK felé 10-15 m vastagságú.

### 3.2. Talajtani adottságok

A terület, a Kis-Koppánytól délre eső részén túlnyomórészt agyagbemosódásos barna erdőtalajok találhatunk. Ezek lösz alapkőzeten alakultak ki, általában morzsás szerkezetű, laza vályogos talajok 1-6 %-os humusztartalommal. Közepes víz-, tápanyag-, és levegőgazdálkodásúak, könnyen erodálódnak. Az „A1” szint barna, humuszos, az „A3” szint felé világosodik, melynek színe fakósárga, poros, a kilúgozás miatt a leglazább. A „B” szint rozsdabarna, agyagosabb, jellegzetesen diós szerkezetű, tömött. Az „A” és „B” szint mindig CaCO3 mentes.

A Kapoly illetve Zala települések közigazgatási határai, illetve a Kis-Koppány által meghatározott háromszög déli irányú lejtőin Ramann-féle barna erdőtalajok találhatók. Az „A” szint barna, morzsás humuszos, a „B” szint jellegzetesen rozsdabarna, szerkezete szemcsés vagy poliéderes. „A” és „B” szint CaCO3 mentes, a „C” szint meszes. A talaj a lejtős terepen könnyen erodálódik. Termőrétege 60-80 cm vastag.

A területtől keletre a nagyobb dőlésszögű domboldalakon csernozjom barna erdőtalajok alakultak ki. Ennek a talajnak a vízvezető képessége nagy, a felvehető víztartalom kicsi. A domborzat, a vékony termőréteg és a nagy mésztartalom hatása miatt száraz talajok.

A Kis-Koppány patak völgyében lápos réti talajok alakultak ki. A feltalaj mindig barna, humuszos, a löszös rétegek a lemosódásokból alakultak ki. Általában üde-nedves vízellátottságú részek, a talajvíz a felszínhez közel helyezkedik el.

A táj déli szélén, termékeny mészlepedékes csernozjomot találunk. Ezen talajtípus kiváló lehetőséget nyújt a szántóföldi növénytermesztés számára, ám Tab területének csak igen kis hányadát képezi.

A főbb talajtípusok területi megoszlása

| Talajtípus | Területi részesedés (%) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Kistérség | Tab |
| Földes váztalaj | 1 | - |
| Agyagbemosódásos barna erdőtalaj | 4 | 47 |
| Ramann féle barna erdőtalaj vagy barnaföld | 32 | 20 |
| Csernozjom barna erdőtalaj | 9 | 29 |
| Mészlepedékes csernozjom | 47 | 1 |
| Réti öntés talaj | 3 | - |
| Lápos réti talaj | 4 | 3 |

A főbb talajtípusok területi elterjedése a domborzati adottságok függvényében (%)

| Talajtípus | Lejtőkategória (%) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-5 | 5-17 | 17-25 | 25 | erdő |
| Agyagbemosódásos barna erdőtalaj | 15 | 32 | 10 | 8 | 35 |
| Ramann féle barnaföld | 10 | 15 | 30 | 5 | 40 |
| Csernozjom barna erdőtalaj | 15 | 10 | 30 | 5 | 40 |
| Mészlepedékes csernozjom | 70 | 15 | 5 | - | - |
| Lápos réti talaj | 100 | - | - | - | - |

Területhasznosítási módok eloszlása a főbb talajtípusok függvényében (%)

| Talajtípus | Területhasznosítási mód |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | rét, legelő | szántó | szőlő | gyümölcs | Erdő |
| Agyagbemosódásos barna erdőtalaj | - | 50 | 5 | 5 | 40 |
| Ramann féle barnaföld | - | 45 | 8 | 2 | 40 |
| Csernozjom barna erdőtalaj | - | 60 | 5 | - | 35 |
| Mészlepedékes csernozjom | - | 87 | 3 | - | 10 |
| Lápos réti talaj | 100 | - | - | - | - |

3.2.1 A talajtakaró általános jellemzése

Amint azt a fenti adatokból láthattuk, a település talajtakarója rendkívül tarka. Kétféle hatás is érvényesül a talajképződésben. Az egyik a változatos domborzat miatt alakul ki. Mivel a csapadék mennyisége a magasabb térszínek, dombhátak felé nő, ezeken a helyeken erősödik a kilúgzás, és a kistérség közel harmadára jellemző barnaföldeket felváltják a fakószínű kilúgzási szinttel is rendelkező, erősebben átmosott, savanyúbb kémhatású agyagbemosódásos barna erdőtalajok.

A hosszú, lankás lejtőkön szárazabb körülmények uralkodnak, az erdők helyén gyakran szántókat láthatunk, és egyre inkább egyensúlyba kerül a talajba jutó, illetve abból távozó víz mérlege. A megváltozott növénytakaró, a talajlakó állatok keverő hatása következtében a humuszanyagok fokozatosan a mélyebb szintekbe kerülnek, és átszínezik a talajokat. Csernozjom barna erdőtalajok képződnek.

A patakvölgyekben a felszínközeli talajvíz következtében a többletvíz hatása érvényesül. A fiatal öntéstalajok mellett lápos, esetleg réti talajok képződése indul meg. A helytelenül használt lejtős területeken, a csupasz talajfelszíneken gyorsan érvényesül a lefolyó vizek talajpusztító hatása, az erózió, mely több helyütt is tapasztalható. A károsított talajok vékonyodnak, kopnak, ugyanakkor a völgyekben a hordalék felgyűlik, és lejtőhordalék talajt hoz létre.

A mezőgazdasági művelés a talaj tápanyagtartalmának csökkenését okozza, amelyet a fenntartható gazdálkodás érdekében folyamatosan pótolni kell. A megfelelő tápanyag-utánpótlás biztosításához pontosan ismerni kell a talaj aktuális állapotát. Szükséges lenne, hogy a mezőgazdasági vállalkozók is rendszeresen elvégeztessék a mintavételen alapuló talajvizsgálatokat, ami a szakszerű tápanyagpótlás alapfeltétele. Hiánya esetén előfordulhat, hogy a trágyázás során nem azokat a tápanyagokat juttatják ki a talajra, amelyre szükség lenne. Ez mind környezetvédelmi, mind pedig gazdasági szempontból problémát jelent. A szántók átlagos Aranykorona-értéke 12-16 AK/ha, a jobb minőségű csernozjom területeken 16-24 AK/ha.

### 3.3 Vízrajzi adottságok

3.3.1 Felszíni vizek:

A vizsgált terület meghatározó, fő vízfolyása a Kis-Koppány, mely Ny-K-i irányú völgyében gyűjti össze a mellékvízfolyásokat. A Kis-Koppány befogadó vízfolyása a Sió.

A Koppányvölgye kistérség vízrajzát az alábbi ábra szemlélteti.

5. ábra: a Koppányvölgye kistérség vízrajza

A patakokon csapadékos periódusban tekintélyes vízhozamokat mérnek, általában azonban a kis vízállás jellemzi őket, sőt a kisebbek időszakosan ki is száradhatnak.

Kis-Koppány

Vízgyűjtő nagysága: 	262km2

Hossz:			39  fkm

Vízhozam (Ádánd)	LKQ 	- legkisebb vízhozam: 		0,01 	m3/s

KQ						0,03 m3/s

KöQ						0,5m3/s

NQ						55m3/s

Vízállás (Ádánd)	LkV						0,01cm

LnV						200cm

Kis Koppány patakba torkolló vízfolyások

| Vízfolyás | Vízgyűjtő /km2/ | Hossz /km/ |
| --- | --- | --- |
| Kapolypusztai árok | 4,5 | 2,5 |
| Kapolyi vízfolyás * | 3,6 | 4,1 |
| Csabai patak | 3,5 | 4,4 |
| Dunatéi árok* | 3,6 | 3 |
| Zala patak* | 4,7 | 3,7 |
| Tabi vízfolyás* | 3,4 | 3,4 |
| Sérsekszőlős patak* | 6,6 | 3,9 |
| Torvaji vízfolyás | 10,7 | 5,4 |

A *-al jelölt vízfolyások közvetlenül is érintik a település területét.

A Kis-Koppány vízgyűjtő területének térképe a 3. számú mellékletben található.

A vizsgált terület nem rendelkezik számottevőbb állóvízzel, halastóval.

3.3.2 Felszín alatti vizek

A két vízzáró réteg között levő felszín alatti víz a rétegvíz, amely általában kevésbé szennyezett. A 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint Tab település területe a felszín alatti vizek szempontjából érzékenynek tekintendő.

A felszín alatti vízkészletekkel való gazdálkodás fő irányait a vízgazdálkodásról szóló 1995 évi LVII. tv. határozza meg.

A törvény sorrendet határoz meg – a korlátozott mértékben rendelkezésre álló vízkészletekből kielégíthető vízigényekre, különös tekintettel az ivóvíz készletekre.

A talajvíz szintjét a csapadékviszonyok mellett a domborzati viszonyok határozzák meg. A talajvíz szintje területenként eltérő, a dombvidéki területeken nem összefüggő a víztükör. A területen általában 2-4 m között található meg, a völgyközi hátak és a dombvonulatok területén a mélység 4-6 m között változik.

A vízfolyások nagy száma miatt a terület talajvízben gazdag. A Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Tabon talajvízfigyelő kutat működtet, melyben talajvíz észlelési mélységet mérnek. Az észlelési adatokat a 4. számú melléklet tartalmazza.

A talajvíz kémiailag kalcium-magnézium-hidrogén karbonátos összetételű. A kalcium-magnézium tartalom 25 nk°. A szulfáttartalom 60 mg/l.

A rétegvizek a felső pannon homokos rétegeiben helyezkednek el, melyeket vízzáró agyagrétegek fognak közre. A homokos pannon üledékek átlagosan 1000 m vastagok. Gazdasági jelentőségük magas, mivel ezen üledékek tartalmazzák az értékes termálvíz kincset is.

A rétegvizek mennyisége mérsékelt 0,75 l/sec km2. az artézi kutak vízhozama nem jelentős. A készletek kihasználtsága hozzávetőlegesen 40%, de a kutak terheltsége 80%-os.

Az ivóvíz előállítás „nyersanyagként” szolgáló rétegvíz minősége a DRV nyersvíz vizsgálatai alapján több helyen magas vas, mangán és ammónia tartalmú. A vizsgálatok jegyzőkönyveit lásd az 5. számú mellékletben.

A kedvező földtani adottságoknak köszönhetően a rétegvizek természetes védettsége általában megfelelő.

Tabon a település területén lévő 8 db fúrt kút biztosítja az ivóvíz ellátást. A létesítmény kezelésére a DRV Rt-vel kötöttek szerződést.

### 3.4 Éghajlati adottságok

Az ország éghajlatát – így a települését is – nagy vonásokban a Föld felszínén elfoglalt földrajzi helyzete és a helyi földrajzi adottságok alakítják ki. A földrajzi helyzetnek az éghajlat szempontjából legfontosabb kifejezője a földrajzi szélesség. A település a 46- 47 szélességi fok közé esik.

Az éghajlat további alakulására, az éghajlati elemek gyakori váltakozására igen nagy befolyással van az ország központi fekvése Európában, valamint az a tény, hogy három nagy éghajlati tartomány találkozásánál fekszik. A kelet-európai síkság (szélsőséges) szárazföldi, a nyugat-európai óceáni, és földközi tengeri (mediterrán) éghajlati tartomány érintkezik itt egymással.

Az ország éghajlatában mutatkozó helyi különbségeket elsősorban a domborzati tagoltság, a növényzet, a talaj, és a vízgazdálkodás éghajlat-módosító hatása befolyásolja.

3.4.1 Napsugárzás

A település a Balatontól délre fekszik, a napsugárzás szempontjából kedvező zónában helyezkedik el.

Évente 2000-2050 óra napsütés várható, ebből nyáron 800-820 óra, télen pedig mintegy 200 órát süt a nap.

A napfénytartam évi összege órákban (50 évi átlag)

3.4.2 Hőmérséklet

Tabon az évi középhőmérséklet 10,0 C°-10,2 C° között mozog.

A tenyészidőszakban a középhőmérséklet 17,4C. A napi középhőmérséklet már április 12-14 körül meghaladja a 10C-t. Ez az időszak 189-192 napon át, október 19-20-ig tart.

A téli leghidegebb napok átlaga -16C és -16, 5 C közötti. A legmelegebb nyári nap sokéves átlaga 33,5C.

Magyarország évi középhőmérséklete

3.4.3 Szél

Az éghajlat alakításában jelentős szerepe van a szél irányának, erősségének és gyakoriságának. Kihat a többi éghajlati elem alakulására is. A településen a leggyakoribb szélirány az észak-nyugati, főleg nyáron a nyári monszun hatására, télen száraz, hideg kontinentális levegő beáramlása miatt a K-i, ÉK-i. Tavasszal, ősszel a dél-nyugati szél is jelentős. Az átlagos szélsebesség 2,5-3 m/s körüli.

Jelenleg a talaj növényborítottsága miatt a szélnek jelentős felszínalakító hatása nincs. A leggyakoribb szélirány, az uralkodó szél csak az összes szélirányok 20-30 %-át teszi ki. A többi szélirány egyenként 7-12 %, tehát összesen évi átlagban 70-80 %-ban nem a leggyakoribb irányból fúj a szél.

Az uralkodó szél iránya

3.4.4 Csapadék

Az összes többi éghajlati elem közül a csapadékmennyiség időbeni és térbeli eloszlásának ismerete a legfontosabb.

A területen az átlagos évi csapadék 650 mm.

A csapadék időbeni eloszlása igen szeszélyes. Jellegzetes a tavaszvégi (május) és a nyáreleji (június) fő csapadékmaximum és az őszi (októberi) második csapadékmaximum.

A nyár eleji csapadékot az Atlanti-óceán felől jövő ciklonok hozzák, az őszi második maximum a Földközi-tengeri éghajlat hatására vall.

A mezőgazdaság szempontjából meghatározó növénytermesztés tenyészidőszakában mintegy 350-380 mm eső esik.

A havas napok száma a téli félévben átlagosan 32, a legnagyobb átlagos hóvastagság 24 cm körüli.

A csapadék évi összege, mm (50 évi átlag)

1. <400 mm, 2. 400-500 mm között, 3. 500-600 mm között, 4. 600-700 mm között, 5. 700-800 mm között, 6. >800 mm

### 3.5 Növényvilág és állatvilág

3.5.1 Növényvilág

A hazai vadon élő növényvilág viszonylag jól kutatottnak tekinthető, a fajok előfordulását nagyobb földrajzi tájegységenként többé-kevésbé ismerjük. Kisebb térségekre vonatkozóan azonban átfogó, részletes florisztikai vizsgálatok még nem történtek.

A kistérség természetes növénytársulásainak és növényzeti típusainak elemzése a Somogy Megyei Múzeum Természettudományi Osztályának munkatársai által végzett terepi megfigyelések alapján készült.

Általános jellemzés

A kistérség növényföldrajzi szempontból a Pannóniai Flóratartomány (Pannonicum) Dél-dunántúli Flóravidékének (Praeillyricum) Külső-somogyi Flórajárásához (Kaposense) tartozik. A környezeti tényezőknek megfelelően a külső-somogyi flóra alapvető vonása az átmeneti jelleg a nyugat-balkáni (illír) és a pannon flóra között.

A kistérségben a vadon élő virágos növények és edényes virágtalanok becsült fajszáma 600 és 800 között van. A növényvilág jellegzetességeit elsősorban a szubmediterrán elterjedésű növényfajok jelentik, ilyen faj pl. a pirítógyökér (Tamus communis), a szúrós csodabogyó (Ruscus aculeatus), a magyar varfű (Knautia drymeia).

A védett fajok kistérségi előfordulásait növényzeti típusonként (élőhelyenként) ismertetjük.

Növénytársulások, növényzeti típusok

A kistérség Külső-Somogy középső részén helyezkedik el, a terület természetes növénytársulásai elsősorban üde és félszáraz erdők. A vízi növénytársulások szerepe a térségben alárendelt. Az erdők helyén jelentős kiterjedésben találhatók másodlagos gyepek, melyek a legeltetés felhagyása után spontán erdősülnek.

Vízi növényzet (lebegő és gyökerező hínártársulások)

A lebegő hínárok többnyire álló- vagy lassan folyó vizek felszínén bevonatot alkotó (apró termetű) vagy a víz színén kiterülő levelekkel szabadon lebegő, vagy pedig a víz színe alatt sallangos levelekkel úszó, nem gyökerező növényekből álló társulások. A lebegő hínárok közül a kistérségben legelterjedtebb faj az apró békalencse (Lemna minor).

A gyökerező hínárok leveleikkel jellemző faja a sárga tavirózsa vagy más néven vízitök (Nuphar lutea), több helyen előfordul a vidrakeserűfű (Polygonum amphibium), az úszó békaszőlő (Potamogeton natans).

Vízparti és ártéri növényzet (nádasok, magassásrétek, mocsárrétek)

Állóvizek és folyóvizek mentén, ártereken előforduló fátlan növénytársulások tartoznak ebbe a növényzeti típusba. A kistérségben ezeknek az élőhelyeknek a területi kiterjedése nem jelentős, természetvédelmi jelentőségük azonban igen nagy.

A vízparti és ártéri növényzet egyes fajai a nekik megfelelő termőhelyen erős kompetítorként viselkednek és a növénytársulások felépítésében meghatározó szerepet játszanak. Ilyen önálló társulásalkotó faj pl. a nád (Phragmites australis), a széleslevelű gyékény (Typha latifolia), a keskenylevelű gyékény (Typha angustifolia), a tavikáka (Schoenoplectus lacustris). A magassásos rétek növényei pl. a zsombéksás (Carex elata), a mocsári sás (Carex acutiformis). Hosszú vízborítást és nagy vízszintingadozást képes elviselni a mételykóró (Oenanthe aquatica), a vízi kányafű (Rorippa amphibia), a mocsári csetkáka (Eleocharis palustris). A vízparti és ártéri növénytársulások jellegzetes kísérőfajai a szép, bíborlila virágú réti füzény (Lythrum salicaria), a sárga virágú közönséges lizinka (Lysimachia vulgaris), stb.

A mocsárrétek jellemző fajai a réti ecsetpázsit (Alopecurus pratensis), a réti csenkesz (Festuca pratensis), a szürke aszat (Cirsium canum), a réti boglárka (Ranunculus acris), stb.

Ezeken a fátlan, vizes élőhelyeken számos védett növényfaj is él, a kistérség területén előfordul pl. az orchideafélék közé tartozó hússzínű ujjaskosbor (Dactylorhiza incarnata), valamint az örménygyökér (Inula helenium).

Ártéri ligeterdők (égerligetek - Aegopodio–Alnetum, égeres mocsárerdők - Carici acutiformis–Alnetum, tölgy-kőris-szil ligetek - Fraxino pannonici-Ulmetum)

A vízfolyások kiszélesedő völgyeiben eredetileg jelentős területeket borítottak mocsár- és ligeterdők, napjainkban ezeken a termőhelyeken főként szántóföldi és rét-legelő gazdálkodás folyik. Jellemző fa az enyves éger (Alnus glutinosa), szórványosan megjelennek a fűz- és nyárfélék, ritkán egy-egy kocsányos tölgy (Quercus robur) vagy magyar kőris (Fraxinus angustifolia ssp. pannonica). A cserjék közül jellemző a veresgyűrű som (Cornus sanguinea), a mezei szil (Ulmus minor), a degradáltabb területeken a fekete bodza (Sambucus nigra) előfordulása. Az aljnövényzet tömeges faja a vizesebb területeken a mocsári sás (Carex acutiformis), a vízzel nem borított termőhelyeken a podagrafű (Aegopodium podagraria).

Üde erdők (illír jellegű gyertyános-tölgyesek - Helleboro dumetorum-Carpinetum és bükkösök - Vicio oroboidi-Fagetum)

Az üde gyertyános-tölgyes és bükkös erdők a dombsági táj magasabb részein, a magas dombhátakon és északias kitettségű domboldalakban találhatók. A kistérség területén ez a növényzeti típus maradt meg napjainkig a leginkább természetes állapotban. Területi kiterjedése ma is jelentős, bár csökkent ugyan az elmúlt évszázadok folyamán. A meglévő állományok fajösszetétele is módosult az intenzív erdőgazdálkodás következtében, de napjainkban is rendkívül jelentős természeti értéket képviselnek. A túlzott emberi használatok az egyébként is kedvezőtlen globális folyamatokat (általános felmelegedés, a klíma szárazodása) felerősíthetik, tehát ezeknek az erdőknek a művelése különös gondot igényel.

A területen a gyertyános-tölgyesek a jellemzőbbek, bükkösök csak kisebb kiterjedésben vannak. Erdőalkotó fák a gyertyán (Carpinus betulus), a kocsánytalan tölgy (Quercus petraea), a bükk (Fagus sylvatica), előforduló gyakoribb elegyfák a nagylevelű hárs (Tilia platyphyllos), az ezüsthárs (Tilia tomentosa), a cser (Quercus cerris). A cserjeszint gyakori fajai a fagyal (Ligustrum vulgare), a csíkos kecskerágó (Euonymus europaeus), a húsos som (Cornus mas), előfordul a cserjeszintben a védett farkasboroszlán (Daphne mezereum) is. Az aljnövényzet védett növényfaja; a kora tavasszal virágzó, vajsárga színű szártalan kankalin (Primula vulgaris), az égszínkék májvirág (Hepatica nobilis), az örökzöld szúrós csodabogyó (Ruscus aculeatus), az orchideafélék közé tartozó nőszőfű fajok (Epipactis microphylla, Epipactis helleborine), a fehér virágú kardos madársisak (Cephalanthera longifolia), a mélykék színű tavaszi csillagvirág (Scilla drunensis), stb.

Félszáraz erdők (ezüsthársas cseres-tölgyesek - Tilio tomentosae-Quercetum)

Jellemző termőhelyei a viszonylag alacsony, széles dombhátak és délies kitettségű, lankás domboldalak. Ez a növényzeti típus valaha igen nagy területet borított, termőhelyein jelenleg szántóföldi gazdálkodás a jellemző. Az egykori erdőalkotó fafajok, a cser (Quercus cerris) és a kocsánytalan tölgy (Quercus petraea) gyakran háttérbe szorulnak, helyettük tájidegen fafajok jelentek meg tömegesen, leggyakrabban az akác (Robinia pseud-acacia). Az aljnövényzet általában fajokban elszegényedett, gyakran elgyomosodott.

Száraz erdők (molyhos tölgyesek - Vicio sparsiflorae-Quercetum)

A száraz-meleg (xerotherm) erdők területi kiterjedése a kistérségben korábban sem volt jelentős, ma is csak kisebb foltokban fordul elő, e növényzeti típus természetvédelmi jelentősége azonban igen nagy. Termőhelyei rendszerint sekély talajú gerinceken, déli kitettségű keskeny hátakon találhatók. Ezekben az erdőkben a Kárpát-medencébe délről behatoló száraz-mediterrán éghajlati területek növényei találják meg életfeltételeiket. A kicsiny kiterjedésű külső-somogyi molyhos tölgyeseknek klímaváltozás esetén jelentős szerepük lehet a fajok vándorlásának biztosításában.

Ezekben a száraz erdőkben domináns fafaj a molyhos tölgy (Quercus pubescens), a csertölgy (Quercus cerris) és a virágos kőris (Fraxinus ornus), jellemző a barkócafa (Sorbus torminalis) és a mezei juhar (Acer campestre) előfordulása. Leggyakoribb cserjefajai az egybibés galagonya (Crataegus monogyna), az ostorménfa (Viburnum lantana), cserjeszintjében jellemző a cserszömörce (Cotinus coggygria) előfordulása. Aljnövényzetében a tölgyes elemek dominálnak, a soktérdű salamonpecsét (Polygonatum odoratum), az ernyős margitvirág (Chrysanthemum corymbosum), az erdei gyöngyköles (Lithospermum purpureo-coeruleum) előfordulása gyakori. A kistérségben ilyen száraz erdőkben előforduló védett növényfajok a bíboros kosbor (Orchis purpurea) és a nagy ezerjófű (Dictamnus albus).

Dombvidéki gyepek

Tulajdonképpen stabilizálódott irtásrétek, melyek egykori erdők leirtásával és legeltetéssel történő hasznosítással alakultak ki. Védett növényfajok kisebb állományai előfordulhatnak, ilyen termőhelyen él például a védett agárkosbor (Orchis morio) és az élénksárga virágaival feltűnő tavaszi hérics (Adonis vernalis). Természetvédelmi szempontból ezek a nyílt gyepterületek azonban elsősorban az állatvilág szempontjából jelentősek.

A legeltetés felhagyásával a gyepterületek spontán erdősülnek. A közelben található magszóró fáktól függően természetes szukcessziós folyamatok is elindulhatnak és természetközeli állapotú erdők is kialakulhatnak (amennyiben természetes fafajok, cser, mezei juhar, gyertyán, stb. szaporodnak el). A térségben gyakran megfigyelhető azonban a tájidegen bálványfa (Ailanthus altissima) térhódítása a felhagyott legelőkön, amely inváziós fajként viselkedik, gyorsan és nagy tömegben megjelenik és szinte kiirthatatlanul uralkodik, semmilyen más fajt nem engedve be maga közé elszegényíti a flórát.

3.5.2 Állatvilág

Általános jellemzés

Somogy megyében, és a kistérség területén is kb. 20 ezer állatfaj él.

Az állatvilág változatossága teszi ki a hazai biodiverzitás legnagyobb részét, azon belül is a gerinctelen állatok mutatnak nagy fajgazdagságot, ez a teljes biodiverzitás 95 %-a.

A kistérségben a természetföldrajzi és zoogeográfiai tájhatárok nem fedik egymást. A terület az Illyricum faunakörzetbe tartozik, de keletről a Pannonicum és északról a Matricum erőteljes befolyása érezhető a kistérség határhelyzete miatt. A Bakonyicum faunajárás befolyása a zárt erdők magasabb pontjain és az északra néző tagolt völgyek állatvilágának fajösszetételében nagyobb, ez a dominancia eltolódásában érezhető. Az Eupannonicum faunajárás hatását a löszpuszta gyepek karakterfajai mutatják.

Az Illyricum faunakörzete két faunajárásra osztható, a kistérség a Praeillyricum, azaz a Somogy-Zalai dombvidék faunajárás területén fekszik. A területet elsősorban a zárt, ún. nemoralis erdők karakter fajai jellemzik, de ezek természetközeli élőhelyei ma már csak kevés helyen találhatók meg. Ezek közül kiemelkedik a tabi Tengődi-erdő.

Természetvédelmi szempontból a védett és fokozottan védett állatfajok területtől függetlenül mindenhol védelmet élveznek. A tervezési területen a védett állatfajok száma meghaladja a 250-et.

A kistérség állatvilágának ismertetése élőhelyenként

Vizes élőhelyek (patakok, mesterséges tavak)

A vízi élőhelyeken rendszeresen előfordul a tízlábú rákok közül a kecskerák (Astacus leptodactylus) és a védett folyami rák (Astacus astacus). Vizek, vízpartok jellemző élőlényei a szitakötők. A hazai fauna több, mint fele védett. A védett fajok közül itt is él a díszes légivadász (Coenagrion ornatum), a feketelábú szitakötő (Gomphus vulgatissimus), a lápi acsa (Anaciaeschnia isoceles) és a pataki szitakötő (Orthetrum brunneum).

A védett halak közül csak a fenékjáró küllő (Gobio gobio) előfordulása bizonyított.

A kétéltűek lárvakorúkban vízben fejlődnek. Minden fajuk védett. A kistérségben a leggyakoribb fajok a barna varangy (Bufo bufo), a zöld levelibéka (Hyla arborea), az erdei béka (Rana dalmatina) és a kecskebéka (Rana esculenta). Kis számban mocsári teknőst (Emys obicularis), vízisiklót (Natrix natrix) is megfigyelték már.

Patakok mentén többször észlelték a színpompás tollruhájú jégmadarat (Alcedo atthis).

Kiemelkedő természetvédelmi értéket képvisel a vízfolyások mentén a fokozottan védett vidra (Lutra lutra).

Ártéri ligeterdők és rétek (higrofil élőhelyek)

A higrofil szárazföldi élőhelyek elsősorban a vizes élőhelyek mentén a patakokat és a kiszélesedő völgytalpakat kísérik. A kistérségben területük meglehetősen kicsi, de természetvédelmi jelentőségük ennél jóval nagyobb, mert jellemző módon színesítik a terület élővilágát és sok védett fajnak biztosítanak élőhelyet. Mivel általában eltérő típusú élőhelyeket kötnek össze a különböző tájtípusokon keresztül folyó patakok és a kísérő higrofil élőhelyek, így az állatok szempontjából fontos terjedési útvonalak, ún. zöldfolyosók is.

A nedves réteken több védett lepke faj is előfordul, pl. a nagy tűzlepke (Lycaena dispar). Szintén higrofil élőhelyeken élnek a röpképtelen futóbogarak, amelyeknek a populációjuk rendkívül sérülékeny: pl. ragyás futrinka (Carabus cancellatus), változó futrinka (Carabus scheidleri), ligeti futrinka (Carabus nemoralis).

A fenti élőhelyek jellemző fajai az énekes madarak, többségük védett. Gyakori a fülemüle (Luscinia megarhynchos), az énekes nádiposzáta (Acrocephalus palustris) és a nádi rigó (Acrocephalus arundinaceus). A nagymadarak közül találkozhatunk a fokozottan védett fehér gólyával (Ciconia ciconia), valamint a barna rétihéjával is (Circus aeruginosus).

Idős füzesek odvas fái védett denevérek tanyahelyei, korhadó farészükben védett cincérek fejlődhetnek, ezért az öreg, pusztulófélben lévő fák is védendők.

Üde erdők (gyertyános-tölgyesek, bükkösök)

A dombvidékeken a mezofil erdők csoportját képezik a gyertyános-tölgyesek és a bükkösök. Különösen a gyertyános-tölgyes erdők állatvilága diverz, jellemző fajaik a tölgyfogyasztók és az ehhez kapcsolódó táplálékhálózat. A bükkösök állatvilága fajokban szegényebb, de az itt élő állatok populációja általában nagyobb.

Az üde erdők aljnövényzetében fejlődik a védett kis apolló lepke (Parnassius mnemosyne). Az erdők szegélyén gyakori a védett kis fehérsávos lepke (Neptis sappho) is.

Idős, korhadó fákban fejlődnek a virágbogarak (Potosia affinis, Potosia cuprea), a védett kis szarvasbogár (Dorcus parallelepipedus) és az orrszarvú bogár (Oryctes nasicornis). Gyakori a védett bőrfutrinka (Carabus coriaceus) és az aranypettyes futrinka (Carabus hortensis), ez utóbbi ennek az élőhelynek a legjellemzőbb futóbogár faja. Fontos szerepet tölt be az anyagforgalomban az erdei ganajtúró (Geotropes stercorosus) és a tavaszi ganéjtúró (Geotropes vernalis). A bükkösökből előkerült a havasi cincér (Rosalia alpina) is.

Talajszinten élő rágcsálók (pl. a sárganyakú erdeiegér (Apodemus flavicollis), védett ragadozója a hermelin (Mustela erminea aestiva) és a nyest (Martes foina), de a hüllők közül az erdei sikló (Elaphe longissima) is szívesen fogyaszt rágcsálókat.

Az énekes madarak közül a leggyakoribbak a kék cinege (Parus caeruleus), és a széncinege (Parus major). Elsősorban a bükkösökre jellemző az örvös galamb (Columba palumbus) a fekete harkály (Dryocopus major), és az egerészölyv (Buteo buteo). Az éjszakai ragadozó madarak közül a macskabagoly (Strix aluco) a legelterjedtebb.

Félszáraz és száraz (xerofil) erdők

Élőviláguk az üde erdőkhöz hasonlóan gazdag, de az ilyen szárazabb típusú élőhelyek száma az elmúlt évtizedekben nagyon megfogyatkozott. A legtöbb helyen ezeket a nem természetközeli erdőgazdálkodás következtében az akác elfoglalta vagy telepítések következtében túlzott tért hódított, így sok védett állatfajnak semmisült meg az élőhelye.

Idős erdők korhadó fáiban él a védett szarvasbogár (Lucanus cervus) és a nagy hőscincér (Cerambyx cerdo) is.

Nyár elején a védett óriás énekeskabóca (Tibicina haematodes) éles hangja gyakran hallható.

A jellemző gerinces állatok közül megemlíthetjük a nagy pelét (Myoxus glis), a közönséges mókust (Scinus vulgaris); a madaraknál pedig a vörösbegyet (Erithacus rubecola), a jóval ritkább sárgarigót (Oriolus oriolus) és a fekete rigót (Turdus merula).

Dombvidéki gyepek

A dombvidéki száraz gyepeket valaha legelőként hasznosították, ám napjainkban az állatállomány jelentős csökkenésével ezek gyakran elbokrosodtak, elgyomosodtak.

Csak Tab környékéről említik Somogy megyében a védett Fuss pókszöcskét (Poecilion fussi), ilyen típusú élőhelyeken él a védett imádkozó sáska (Mantis religiosa) is.

A gerinces állatok közül külön figyelemre méltó a fokozottan védett gyurgyalag (Merops apiaster), és a védett nagy őrgébics (Lanius collurio). Ezen kívül számos védett énekes madár faj gyűjti a bokrok terméseit, bogyóit, csípi el a megbúvó rovarokat. Cigánycsuk (Saxicola torquata), mezei pacsirta (Alauda arvensis), tengelic (Carduelis carduelis), néhol a búbos banka (Upopa epops) is felbukkanhat. A ragadozó madarak közül egerészölyvvel (Buteo buteo) találkozhatunk. A hüllők közül a fürgegyíkok fordulnak elő leginkább.

Mezőgazdasági területeken és településeken élő állatok

Általában a mezőgazdasági területek és települések állatvilága szegényes, de a kistérségben az összes élőhely típus között ennek az élőhelynek a legnagyobb a kiterjedése és az állatvilágot érintő emberi zavaró hatás is itt érvényesül leginkább.

Ezeken a területeken élő néhány védett állatfajra is felhívjuk a figyelmet.

Az éti csiga (Helix pomatia) védett állat, egyedei csak meghatározott időközökben gyűjthetők.

Templomtornyokban, elhagyatott régi épületek padlásain szokott fészkelni a fokozottan védett gyöngybagoly (Tyto alba), ugyanitt gyakran védett denevérek is tanyáznak. Házak ereszei alatt füsti fecskék (Hirundo rustica) és molnárfecskék (Delichros urbica) fészkelnek. A falvak villanyoszlopain költ a fokozottan védett fehér gólya (Ciconia ciconia). Ma már állományának csökkenő tendenciája miatt a mezei veréb (Passer montanus) is védett állatfaj lett. A védett vakond (Talpa europaea) is gyakran felbukkan a falusi településeken.

## 4. A környezeti elemek állapota

### 4.1 Levegő

#### Levegőtisztaság

A települések levegőminőségét alapvetően az alábbi tényezők határozzák meg:

- a termelők, szolgáltatók, intézmények kibocsátása

- a közlekedés légszennyező hatása

- a lakossági fűtés általi légszennyezőanyag kibocsátás

- az avar és kerti hulladékok égetése

Tab város teljes területe a Balaton Területrendezési Szabályzat (2000. évi CXII. törvény) alapján a kiemelten védett levegőtisztaság-védelmi kategóriába tartozik. A 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet hatályba lépését követően a levegőtisztaság-védelmi kategóriák megváltoztak, így a település területére az általános levegőtisztaság-védelmi értékek vonatkoznak.

Mivel a településen még nem történtek légszennyezettségi mérések, a tanulmány adatai az országos mérőállomások adataira támaszkodnak.

Somogy megyében a légszennyezés alakulását a Kaposváron és a Balaton-parton található mérőállomások folyamatosan nyomon követik. Kaposváron öt mérőállomás működik, ezek mindegyike méri az ülepedő port, valamint egyes gáznemű légszennyezők koncentrációját. A Balaton-parton szintén öt mérőállomás méri az ülepedő port, ezek Balatonbogláron, Balatonföldváron, Balatonkeresztúron, Balatonőszödön és Siófokon találhatók. A gáznemű légszennyezők mérése is öt helyen történik: Balatonföldváron, Balatonkeresztúron, Balatonőszödön Fonyódon és Siófokon.

A légszennyezés folyamata alapvetően három részre tagolható. A szennyezőanyag kibocsátására(emisszió), a szennyezőanyagnak a levegőben való terjedésére(transzmisszió) és a szennyezőanyagnak a levegőben érzékelhető, mérhető mennyiségére(imisszió)

- A kibocsátás (emisszió) alakulása

A lakossági, közlekedési és mezőgazdasági eredetű kibocsátások alakulása országos viszonylatban /ezer tonna/.

|  | LAKOSSÁG |  | KÖZLEKEDÉS |  | MEZ.GAZD. |  | ÖSSZESEN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1990 | 1999 | 1990 | 1999 | 1990 | 1999 | 1990 | 1999 |
| SO2 | 222 | 36,7 | 16,0 | 2,8 | 22 | 7 | 1.010 | 590,1 |
| NOX | 19,5 | 9,3 | 116 | 132,9 | 7 | 3,5 | 238 | 221 |
| Szilárd | 75 | 25,8 | 6 | 17,4 | 8 | 5 | 205 | 125,2 |
| CO | 134,2 | 27,2 | 323,3 | 483,9 | 1,4 | 1 | 767,1 | 755,1 |
| CH4 | 9,9 | 6,2 | 1,6 | 1,4 | 0,4 | 0,4 | 17,9 | 12,1 |
| CO2 | 18.560 | 10.455 | 8.800 | 9.303 | 1.390 | 1.949 | 74.200 | 60.702 |
| Ólom |  |  |  |  |  |  | 634,2 | 38,2 |

/ KSH Környezetstatisztikai adatok, 2000/

Az elmúlt tíz évben a közlekedési szennyezőanyagkibocsátás változásokkal, de összességében szinten maradt, miközben a nagy tömegű, termelési eredetű emissziók (kibocsátások) lecsökkentek. Ezzel Somogy megyében a közlekedés az egyik legnagyobb légszennyezőforrássá vált.

Főbb légszennyező-anyagok közlekedési és összes kibocsátása Somogy megyében, 2000 (ezer tonna)

|  | Közlekedési eredetű | Összes kibocsátás | Közlekedési eredetű aránya (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Kén-dioxid | 0,06 | 1,88 | 3,2 |
| Nitrogén-oxidok | 4,41 | 5,28 | 83,5 |
| Szilárd anyag | 1,02 | 4,04 | 25,2 |
| Szén-monoxid | 22,97 | 26,53 | 86,6 |
| Szén-dioxid | 509,28 | 1237,72 | 41,1 |

/Jellemző környezetvédelmi adatok KÖRNYEZETGAZD. INT./

A város belterületének elhelyezkedése levegőtisztaság-védelmi szempontból meglehetősen hátrányos: a fő völgyvonulat az uralkodó szélirányra merőleges, így az átszellőzés gyakran nem megfelelő.

Közlekedés

A nitrogén-oxidok és a szén-monoxid esetében a közlekedés részesedése megközelíti, illetve jelentősen meghaladja a 80%-ot. A közúti közlekedési kibocsátásban három tényező játszik fő szerepet: az üzemanyag és a gépjármű-állomány minősége, valamint a gépjárműhasználat mennyisége.

Üzemanyag: a kén-dioxid és az ólom kibocsátásának alakulásában az üzemanyag volt a meghatározó. A kén-dioxid kibocsátását nagymértékben csökkentette a 80-as évek közepén a gázolaj kéntartalmának mérséklése. Az ólmozott benzin ólomtartalmának csökkentése, majd megszüntetése az ólomkibocsátás zuhanását eredményezte. Az ólmozatlan benzin térhódítása ugyanakkor növelte valamelyest a benzol kibocsátását.

A járműállomány minősége: a kétütemű autók fokozatosan kikopnak a közlekedésből: számuk és futásteljesítményük egyaránt csökken, a katalizátorral szerelt autók száma növekszik. E tények alapján a CO kibocsátás erőteljesebb csökkenése volna várható, azonban a járműállomány erőteljes növekedése miatt mégis növekedés figyelhető meg.

Tab közlekedésében meghatározó szerepe van a 6511. számú Daránypuszta-Kapolypuszta-i összekötő útnak (Munkás utca-Kossuth Lajos utca). Az út 2xl sávos, a városközponton megy keresztül, a város egyetlen kelet-nyugati útja. Ennek következtében ezt az útvonalat terheli a teljes átmenő forgalom és a lassú (mezőgazdasági) forgalom is. A posta és az orvosi rendelő között a szegélymenti parkolás a forgalmat akadályozza, így balesetveszélyes helyzetet teremt.

A 6509. számú Iregszemcse-Tab-i összekötő út (Kisfaludy utca-Szent István utca)

2xl sávos, vonalvezetése hegyvidéki jellegű.

A 65137. számú jakabpusztai bekötő út (Dózsa György utca) 2xl sávos,

vonalvezetése kedvező.

2001. szeptember 12-én 7-9 és 15-17 óra között közúti forgalomszámlálás volt Tabon. A bekötő- és összekötő utak kivezető szakaszain a város határában minden belépő jármű vezetőjét megkérdezték a számláló biztosok uticéljukról a cél- és átmenő forgalom megállapítása céljából. Ezeken a helyeken keresztmetszeti forgalomszámlálást is végrehajtottak. A Kossuth Lajos utca-Szent István utca csomópontjában (6509. és 6511. számú ök. utak) csomóponti forgalomszámlálás is volt. A forgalomszámlálás időpontja: szerda, piaci nap. (Jellemző, hogy ilyenkor némileg a piac hatására megnő a város útjainak forgalma)

A forgalmi vizsgálat számszerű adatait a következő négy kimutatás tartalmazza:

1.,Az úthálózat forgalmi terhelése:

Kossuth Lajos utca (6511. sz. ök. út)	4148-9237 Ejmü/nap

Szent 1. utca Kisfaludy utca (6509. sz. ök. út)	1604-2926 Ejmü/nap

Dózsa Görgy út (65137. sz. bek. út)	1155-1350 Ejmü/nap

2.,Cél- és átmenő forgalom megoszlása a belépési pontokon 	(Egységjármü/nap)

| útvonal | cél forgalom | átmenő forgalom |
| --- | --- | --- |
| 6511. sz. összekötő út (kelet) | 1358 | 576 |
| 6511. sz. összekötő út (nyugat) | 1793 | 776 |
| 6509. sz. összekötő út | 554 | 171 |
| 65137. sz. bekötőút | 663 | 77 |
| összesen | 4368 | 1600 |
| összes belépő forgalom | 5968 |  |

Megállapítható, hogy az összes belépő forgalom 73,2 %-a célforgalom (4368 Ejmü/nap) 26,8 %-a átmenő forgalom (1600 Ejmű/nap) Tehát az átmenő forgalom részaránya magas.

3.,A Kossuth Lajos utcában - a Szent István utca térségében - a helyi, cél-,

illetve az átmenő forgalom megoszlása a következő:

helyi és célforgalom	7507 Ejmű/nap (83,6 %)

átmenő forgalom	1473 Ejmü/nap (16,4 %)

A városközpontban értelemszerűen kisebb az átmenő forgalom részesedése, de a 16,4 % is magas érték.

4. A járműfajták megoszlása a Kossuth Lajos utca/Szent István utca csomópontjában a következő:

| Jármű | jármű darabszám (4 óra) |  |
| --- | --- | --- |
|  | darab | százalék |
| személygépkocsi | 1392 | 72,8 |
| motorkerékpár | 63 | 3,3 |
| autóbusz | 43 | 2,2 |
| tehergépkocsi | 251 | 13,1 |
| lassú jármű | 22 | 1,2 |
| kerékpár | 141 | 7,4 |
| összesen | 1912 db | 100% |

Mindezekből az is következik, hogy a meglehetősen nagy gépjármű-forgalom által okozott levegőszennyezés esetenként érezhető mértékben hozzájárul a település levegőjének romlásához.

Továbbá a másik két, kísérő jelenség káros hatásait sem szabad kifelejteni, mint a gépjárművek által keltett zaj, illetve rezgés kérdését, de erről majd egy külön fejezetben később, bővebben esik szó.

- Fűtés

A lakossági főtésből származó kibocsátások az elégetett anyag minőségétől és a tüzelőberendezés állapotától függenek, ezért a tüzelőanyag helyes megválasztásával és a megfelelő üzemállapot biztosításával a károsanyagkibocsátás minimálisra szorítható.

Az égés folyamata során fontos, hogy megfelelő levegőmennyiség álljon rendelkezésre. A nem megfelelően beállított, illetve rosszul üzemeltetett berendezésekben oxigén hiányában tökéletlen égés zajlik, melynek során nagy mennyiségű szén-monoxid kerül a levegőbe. Szintén a tökéletlen égés okolható a korom kibocsátásért. Szén és olajtüzelés esetén az anyagok kéntartalma az égés során kén-dioxiddá alakul. A kén-dioxid a levegő páratartalmában oldódva kénessavat alkot. Ez okozza a savas esőket. A tökéletes égés során szén-dioxid és víz keletkezik. A levegő nitrogéntartalma a magas hőmérséklet hatására szintén reagál az oxigénnel. E reakció termékei a keletkező nitrogén-oxidok. A nagy nitrogén oxid kibocsátás a rosszul beállított gázkazánokat jellemzi.

Az üzemi és kommunális légszennyezést fokozatosan csökkentette az 1999-ben a városba érkezett földgázellátás.

A fölgáz-hálózatra rácsatlakozás még most is folyamatban van, a rákötések növelésével a széntüzelés fokozatos visszaszorulása, ezáltal a kén-dioxid kibocsátás csökkenése várható.

Jellemző, hogy még egy-két „nagyobb fogyasztó” (pl.: a művelődési ház) sem tért át a szénről a kevésbé szennyező földgázra. A gáztüzelés hátránya ugyanakkor a gáz valamint a szükséges berendezések drágasága. Az olajtüzelés ritka, csakúgy, mint a tartályos gáz.

Jelentékeny szerepet tölt be a fatüzelés, mivel a tüzelési módok közül szinte ez a legolcsóbb, néhány ház, ahol már be van vezetve a vezetékes gázszolgáltatás, a földgázzal történő fűtés mellett továbbra is használja a fatüzelést. Ám nem szabad lebecsülni ezen tüzelőanyagot, mert bár a légszennyezési paraméterei kissé alulmaradnak a gázéval szemben, de egy megújuló energiaforrásról beszélünk, melynek alkalmazása más pozitív szempontokat is előtérbe helyez.

- Kerti és egyéb hulladékok égetése

A lakossági eredetű légszennyezésnél figyelembe kell venni a növényi és kerti hulladékégetést is. Az önkormányzati kérdőívben a hulladékégetéséből eredő légszennyezettséget is minősíttettük a súlyos–érzékelhető–nem jellemző fokozatokból álló skálán. A kapott válasz szerint a településen néha érzékelhető a hulladékégetésből származó légszennyezés. A tapasztalatok szerint többnyire növényégetésről van szó. Ezeknél az égetéseknél az egyik gond az alacsony égési hőmérséklet, amely nedves anyagok égetésekor mindig jellemző. Ekkor csak részleges égés történik, ami nagymennyiségű CO keletkezéséhez vezet.

Vállalkozások általi légszennyezés

Levegőtisztaság-védelmi szempontból, bejelentési kötelezettséggel rendelkező telephelyek száma az idei évtől jelentősen csökkent, részben a jogszabályi háttér változásának következményeként, részben pedig a fűtéskorszerűsítésekből következően. Idén várhatóan az alábbi telephelyek számára lesz kötelező levegőtisztaság-védelmi bevallás készítése:

| Flextronics Int. Kft. (Munkás u. 28.) | Műanyag term. öntése, lakkozása, festése, elekt. term. gyártás |
| --- | --- |
| Gamesz telephely (Dózsa Gy. u. 2.) | Fűttés |
| MKB Hungária Kft. (Munkás u. 14.) | Sátor-, ponyva- és fittnessgépgyártás |
| MKB Hungária Kft. 2. sz. telephely (Munkás u. 30.) | Sátor-, ponyva-- és fittnessgépgyártás, sátor szab. var. |
| MKB Hungária Kft. 3. sz. telephely (Munkás u. 26.) | Sátor-, ponyva- és fittnessgépgyártás, ponyva szab. var. |
| TAG Tartály és Acélszerkezet Gyártó Kft. | Fémipari megmunkálások, fémszerkezetek festése, lakkozása |
| Tabi Téglagyár (Kisfaludy u. 3.) * | téglagyártás |

A felsorolt cégek esetében, tudomásunk szerint az utóbbi időben határérték-túllépés nem történt.

*Korábban a tabi téglagyár jelentős mértékben hozzájárult Somogy megye SO2 kibocsátásához, ám ez az utóbbi idők termelésingadozásai miatt jelentősen rapszodikus jelleget mutatott. Hosszabb távon nézve a gyár gazdasági helyzete arra enged következtetni, hogy a károsanyag-kibocsátás csökkenni (esetlegesen megszűnni) fog.

A pontszerű légszennyezésen kívül még a mezőgazdasági művelés során – elsősorban a talajművelési és betakarítási munkálatok alkalmával – kerül por a levegőbe, különösen akkor, ha száraz a talaj. Szeles időben a levegőbe került finomabb részecskék nagy távolságokra is eljuthatnak, megnövelve a lakott területekre jutó por mennyiségét is. Az É-i, ÉNy-i településperemi zónában – az uralkodó szélirány, és egyben a külső-somogyi intenzív szántóföldi művelés alatt álló területek felöli részen – a településszegélyi növényzet –, amely valamelyest védelmet nyújthatna a porszennyezés ellen – nem összefüggő, helyenként teljesen hiányzik, így védőszerepe nem kielégítő.

Ugyancsak figyelmet érdemel az állattartásból és helytelen szennyvízelhelyezésből jelentkező, pontszerű bűzhatás. A település területén több helyen folyik önellátás szintjét meghaladó mértékű háztáji állattartás, amely jelentős bűzszennyezéssel járhat. A bűz az emberi egészségre közvetlenül nem veszélyes, azonban rontja az életminőségét.

Felmérésünk szerint a bűzre vonatkozó lakossági panasz az önkormányzathoz eddig még nem érkezett.

- A szennyezések terjedése (transzmisszió)

A légköri folyamatok eredményeképpen a kibocsátott anyagok nem maradnak a kibocsátás helyén, hanem a levegőmozgások révén nagy utat tehetnek meg olyan helyeken is szennyezést okozva, ahol kibocsátás gyakorlatilag nincs is.

Máshonnan származó levegőszennyezés nem jellemző a településen. Nagy jelentőségű szennyező-források (mint gyárak, nagy forgalmú utak) messze találhatóak, ennek megfelelően - a távolság következtében - az emittált szennyezők túlnyomórészt felhígulnak, mire a területet elérnék.

- Levegőszennyezettség (imisszió)

Somogy megyében a környezeti levegő szennyezettségét 1974-től 2002. január 31-ig az ÁNTSZ levegővizsgáló laboratóriuma ellenőrizte.

A 21/2001.(II.14.) Kormány rendelet alapján 2002. február 1-től a Dél-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség működteti az illetékességi területén az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózatot. A közegészségügyi hatóság (ÁNTSZ) továbbiakban közreműködik a terület légszennyezettségi állapotának rendszeres értékelésében, illetve elemzi a légszennyezettségnek a lakosság egészségi állapotára gyakorolt hatását.

A RIV (Regionális Immisszió Vizsgáló) hálózat keretében szakaszos mintavevőkkel mérik a légszennyező anyagok közül a kén-dioxid és a nitrogén-dioxid 24 órás átlagkoncentrációit, valamint az ülepedő por 30 napos átlagkoncentrációit.

Az egész országot befedő hálózat, az úgynevezett RIV (regionális imisszió vizsgáló állomás) "off-line" mérőhálózat, amelyben a mérések kiterjednek a kén-dioxid, a nitrogén-dioxid és a por koncentrációjának meghatározására. A vizsgálatok egységességét a központi koordináláson kívül 37 országos szabvány is biztosítja.

A levegőminőségi adatok fűtési- (október 1. - március 31.) és nem fűtési- (április 1. - szeptember 30.) félévek szerinti kerülnek csoportosításra.

A környezethigiénés értékelés alapja a 14/2001. (V.9.) KöM-EüM-FVM együttes rendeletben előírt levegőminőségi határértékekkel való összehasonlítás.

- A lakott területre vonatkozó levegőminőségi határértékek

| Szennyező anyag | Éves (µg/m3) | 30 napos | 24 órás (µg/m3) | órás (µg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kén-dioxid (SO2) | 50 | - | 125 | 250 |
| Nitrogén-dioxid (NO2) | 40 | - | 85 | 100 |
| Nitrogén-oxidok (NOX), mint NO2 | 100 | - | 150 | 200 |
| Szén-monoxid (CO) | 3.000 | - | 5.000 | 10.000 |
| Szálló por | 50 | - | 100 | 200 |
| Ólom (Pb) | 0,3 | - | 0,3 | - |
| Ózon (O3) | - | - | 110 | - |
| Ülepedő por | 120 t/km2 | 16 g/m2 | - | - |

A Balaton déli régióra vonatkozóan több településen is van 1-1 mérőhely (lásd feljebb). Ezen régió a jelentősebb üdülőterületek levegőminőségét, illetve a jelentősebb szennyező források tágabb környezetükre gyakorolt szennyező hatását hivatottak reprezentálni, éppen ezért közelítésképpen alapul vehetjük az érintett települések jellemzéséhez.

A lenti táblázat tartalmazza a mérések számát, átlagát, a határérték túllépések számát a mérésszám százalékában kifelyezve és a 98%-os gyakoriságot. A 98%-os kumulatív gyakoriság az az érték, amely alatt van a szennyezettség a vizsgált időszak 98%-ában.

Balaton déli régióra vonatkozó légszennyezettségi (imissziós) adatok

| Szennyező anyag | Mérésszám db | Átlagimisszió μg/m3 | Határérték-túllépés % | 98%-os gyakoriság μg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2001. április 1– 2001. szept 30-ig (nem fűtési félévben) |  |  |  |  |
| SO2 | 295 | 1,44 | 0 | 4 |
| NO2 | 297 | 21,7 | 1,7 | 82,1 |
| Ülepedő por | 30 | 5,8 | 6,7 | 27,3 |
| 2001. október 01- 2002. március 31-ig (fűtési félévben) |  |  |  |  |
| SO2 | 218 | 2,1 | 0,0 | 10,6 |
| NO2 | 223 | 15,7 | 0,0 | 60,2 |
| Ülepedő por | 21 | 1,9 | 0,0 | 5,6 |

További időszaki szennyezést jelenthet a fűtési szezonban a településközpontokban fellépő, lakossági fűtésből eredő emisszió, mely ködös, párás időben gyakran megülhet a völgyekben.

Az egyes légszennyező anyagok koncentrációjának időbeli alakulását tekintve a SO2 (kén-dioxid) imisszió a fűtési idényben éri el maximális értékeit.

A legmagasabb szálló és ülepedő por értékek a mezőgazdasági munkálatok idején fordulhatnak elő, amikor megnövekszik a mezőgazdasági területek felöl érkező porterhelés.

A levegő allergén pollentartalmával bővebben a Környezetegészségügy c. fejezet foglalkozik

- Klíma

A fosszilis tüzelőanyagok elégetése, egyes ipari és mezőgazdasági tevékenységek, illetve az üvegházhatású és ózonkárosító anyagok alkalmazása globális légszennyezést okoznak. A kibocsátott szennyező anyagok összetett környezeti problémákat idéznek elő. A légszennyező anyagok egy része növeli a légkör üvegházhatását, s ezáltal az éghajlatváltozás kockázatát, míg a freonok és más hasonló hatású gázok károsítják az ózonréteget. A légköri szennyezőanyagok egy másik része regionális léptékben a csapadék savasodásához vezet. A légköri üvegházhatás erősödése, a magaslégköri ózoncsökkenés és a savasodás komplex környezeti problémakört alkotva összefüggenek.

- Ózonréteget károsító anyagok felhasználása /tonna/

| Megnevezés | 1990 | 1995 | 2000 |
| --- | --- | --- | --- |
| CFC | 4.410 | 575 | 10/visszanyert/ |
| Halon | 345 | - | - |
| HCFC | - | 935 | 1.103,7 |

/KöM, 1999/

Az éghajlat esetleges megváltozása napjaink egyik legidőszerűbb világgazdasági kérdése. Ma már mind a gazdasági és politikai döntéshozók körében, mind a környezetért aggódó közvélemény számára nyilvánvaló, hogy - a természeti katasztrófákkal, aszállyal és árvizekkel járó - éghajlatváltozás a nemzetgazdaságokat fenyegető súlyos kockázat. E globális környezeti válságot csak az úgynevezett üvegházhatású gázok (elsősorban a szén-dioxid, a metán és a dinitrogén-oxid) kibocsátásának csökkentésével lehetséges megelőzni. Mivel e gázok kibocsátása az energiatermelés, a közlekedés, egyes ipari tevékenységek és az intenzív mezőgazdasági termelés rovására írható, így a klímavédelem végső soron a nemzetgazdaságokat átszövő energetikai, közlekedési infrastruktúra, illetve a termelési-termesztési rendszerek környezeti szempontú modernizálását jelenti. Az üvegházhatású gázok légköri felhalmozódását csak világméretű összefogással lehet megakadályozni. E felismerés vezetett el a környezetvédelmi világegyezmények kidolgozásához, az Éghajlatváltozási Keretegyezmény elfogadásához és a Kiotói Jegyzőkönyv megszületéséhez.

- Üvegházhatású gázok Magyarországi kibocsátásának tendenciái

|  | 1985-87 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2008-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CO /Mt/ | 83,7 | 71,7 | 58,7 | 59,6-60,8 | 63,2-66,5 | 66,6-72,6 |
| CH4 /kt/ | 664 | 544 | 797 | 800-810 | 840-890 | 890-870 |
| N2O2 /kt/ | 57 | 11 | 8 | 8 | 8-9 | 9-10 |

/KöM, 1999/

Az Éghajlatváltozási Keretegyezményt kiegészítő Kiotói Jegyzőkönyv (KP) keretében az OECD államok, valamint az átalakuló gazdaságú országok arra vállaltak kötelezettséget, hogy az elkövetkezendő 10-12 év során kibocsátásaikat átlagosan 5%-kal csökkentik. Az egyes államok kötelezettségei eltérőek, Magyarország a kibocsátások 6%-os csökkentését irányozta elő. A Kiotói Jegyzőkönyv azonban nem pusztán a széndioxid-kibocsátás csökkentésére állapít meg kötelezettséget, hanem a hat üvegházhatású gáz együttes nettó kibocsátására, az úgynevezett nettó üvegházgáz potenciálra vonatkozik. A Kiotói Jegyzőkönyv szellemében tehát a hazai klímavédelmi törekvések célja az, hogy a magyarországi nettó üvegházgáz potenciál 2008-2012 közötti időszakban legalább 6%-kal alacsonyabb legyen, mint a viszonyításul választott 1985-1987-es időszakban.

Mindezt a Kormány 94/2003 (VII.2.) számú, az ózonréteget károsító anyagokról szóló rendelete fekteti le.

### 4.2 Víz

#### A vízvédelem fontossága

Országosan jellemző, hogy kisvízfolyásaink (ide tartoznak a vizsgált terület vízfolyásai is) állapota rossz, mert a terhelések esetenként lényegesen meghaladják az öntisztuló képesség mértékét. A felszíni vizek minőségi állapotát (csökkenő okozati sorrendben) a tisztítatlan szennyvizek miatti mikrobiológiai, a tápanyagháztartási, az oxigénháztartási rendellenességek és végül a szerves és szervetlen mikroszennyezők eredményezik. Állóvizeink és tározóink az eutrofizálódás eltérő mértékű jeleit mutatják.

Az ország ivóvízellátása meghatározó mértékben a felszín alatti vízbázisokra épül és ez a jövőben is így marad. A felszín alatti vizek minőségét, az üzemelő és a távlati ivóvízbázisokat sok térségben a pontszerű (szennyvíz-szikkasztás, állattartó telepek, illegális, illetve szakszerűtlen kialakítású hulladéklerakók szivárgó vizei) és a helytelen műtrágya használat, illetve a légköri kiülepedés okozta diffúz szennyezőforrások, elsősorban a nitrátosodás előidézésével veszélyeztetik.

Tab város területe a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. számú törvény értelmében a tó kiemelt üdülőkörzetébe tartozik, mely jogszabály szigorú előírásokat határoz meg a felszín alatti-, de elsősorban a felszíni vizek védelmében. (Erről bővebben majd a Környezetvédelmi Koncepció Vízminőség-védelem című fejezetében.)

#### Felszíni vizek

A vizek állapota

A jelentősebb felszíni vízfolyások minőségét az országos törzshálózati monitoring program keretein belül a Környezetvédelmi Felügyelőség(ek) megadott időpontokban, folyamatosan vizsgálják. A kémiai-biológiai vizsgálatokat az MSZ 12749-es szabvány alapján az alábbi 5 paraméter (A-E) csoportra bontva értékelik:

A	Oxigénháztartás,

B	Tápanyagháztartás,

C	Mikrobiológiai paraméterek,

D	Szerves- és szervetlen mikroszennyezők,

E	Egyéb jellemzők

Az egyes csoportokba tartozó vízminőségi jellemzőket, és azok határértékeit a 6, és az 7. számú mellékletek tartalmazzák. A szabvány a vízminőségi jellemzők alapján öt vízminőségi osztályt különít el.

Ezek alapján:

Kis-Koppány vízminősége 2000-ben Ádándnál.

A	Oxigénháztartás					III. (tűrhető)

B	Tápanyagháztartás					-

C	Mikrobiológiai paraméterek,				V.(erősen szennyezett)

D	Szerves- és szervetlen mikroszennyezők,		III. (tűrhető)

E	Egyéb jellemzők					IV. (szennyezett)

A Dél-Dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség (jelenleg Dél-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség) által a kijelölt mintavételi helyen rendszeresen vett vízminták vízminőségi elemzésének eredményeit a 8. számú melléklet tartalmazza.

A Kis-Koppány mellékvízfolyásainak vízminőségi állapotáról a területileg illetékes Felügyelőség nem rendelkezik mérési eredményekkel. Ezen kisvízfolyások vízminőségét 2004.05.24-én saját mintavételezés után az ÁNTSZ Somogy Megyei Intézetének akkreditált laboratóriumában végzett vizsgálatok elvégzése után minősítettük. A minták vizsgálata 3 paramétercsoportra terjedt ki, az oxigénháztartás jellemzői közül a biokémiai oxigénigényre, a tápanyagháztartáson belül ammónium, nitrit, nitrát és összes foszfortartalomra, valamint az egyéb jellemzők közül a víz kémhatására és fajlagos elektromos vezetőképességére. A vízminőségi elemzések eredményeit tartalmazó vizsgálati jegyzőkönyvek másolata a 9. számú mellékletben található.

Mintavételi helyek:

Kis-Koppány Tab Ny-i határ (beérkező)

Tabi patak (beérkező)

Tabi patak alsó (Kis-Koppányba torkollás)

Sérsekszőlősi patak (beérkező)

Sérsekszőlősi patak alsó (Kis-Koppányba torkollás)

A vizsgálatok alapján a vízfolyások a következő szennyezettségi osztályokba sorolhatóak:

Kis-Koppány Tab Ny-i határ (beérkező)

A	Oxigénháztartás					I. (kiváló)

B	Tápanyagháztartás					II. (jó)

C	Mikrobiológiai paraméterek,				-

D	Szerves- és szervetlen mikroszennyezők,		-

E	Egyéb jellemzők					III. (tűrhető)

A vizsgált komponensek alapján III. osztályú, tűrhető minőségű víz.

Tabi patak (beérkező)

A	Oxigénháztartás					I. (kiváló)

B	Tápanyagháztartás					IV. (szennyezett)

C	Mikrobiológiai paraméterek,				-

D	Szerves- és szervetlen mikroszennyezők,		-

E	Egyéb jellemzők					III. (tűrhető)

A vizsgált komponensek alapján IV. osztályú, szennyezett minőségű víz.

Tabi patak alsó (Kis-Koppányba torkollás)

A	Oxigénháztartás					I. (kiváló)

B	Tápanyagháztartás					II. (jó)

C	Mikrobiológiai paraméterek,				-

D	Szerves- és szervetlen mikroszennyezők,		-

E	Egyéb jellemzők					III. (tűrhető)

A vizsgált komponensek alapján III. osztályú, tűrhető minőségű víz.

Sérsekszőlősi patak (beérkező)

A	Oxigénháztartás					I. (kiváló)

B	Tápanyagháztartás					II. (jó)

C	Mikrobiológiai paraméterek,				-

D	Szerves- és szervetlen mikroszennyezők,		-

E	Egyéb jellemzők					III. (tűrhető)

A vizsgált komponensek alapján III. osztályú, tűrhető minőségű víz.

Sérsekszőlősi patak alsó (Kis-Koppányba torkollás)

A	Oxigénháztartás					I. (kiváló)

B	Tápanyagháztartás					II. (jó)

C	Mikrobiológiai paraméterek,				-

D	Szerves- és szervetlen mikroszennyezők,		-

E	Egyéb jellemzők					III. (tűrhető)

A vizsgált komponensek alapján III. osztályú, tűrhető minőségű víz.

A fenti adatok tükrében megállapítható, hogy a patakok összességében a „tűrhető” minősítési osztályba tartoznak. Általánosan nézve a vizsgálatok során magasabb értékeket csak az egyéb jellemzők közé sorolt vezetőképesség adott.

Kiugró értéket mutat a Tabi patak tápanyagháztartásán belül az összes foszfor mennyisége, bár ez körülbelül 2 km után már a normális szintet mutatja.

A legrosszabb képet a Kis-Koppány mutatja, az ádándi mérőhelynél, ahol is majd’ minden paraméter rossznak mondható. Mindezért valószínűsíthetően részben a tabi szennyvíztisztító telep kibocsátása, részben pedig a mezőgazdasági eredetű szennyezőanyagok terhelése okolható.

A település egyéb vízelvezető árkait tekintve meglehetősen vegyes képet mutat. A településen burkolt, csatornás vízlevezetést csak a városon végigvezető főút hosszán találunk, de ott sem a teljes szakaszon. A többi utcában meglehetősen rendezetlen képet mutat a csapadékvíz elvezetése, ami tavasszal hóolvadáskor, illetve nagyobb esőzéseket követően gondokat okoz a településen. Nem egy utcában tapasztalható, hogy csak az egyik oldalon van árok, sőt olyan is akad, ahol egyáltalán nem találkozhatunk ilyennel.

A településen összegyűjtött csapadékvizet a már említett Kis-Koppány patak vezeti le.

A külterületi csapadékvíz-elvezetés is meglehetősen változatos képet mutat, ami sajnos annak a következménye, hogy nem tartják megfelelően karban az árkokat, vízelvezetőket. Ennek következményeit egy nagyobb eső után a településen is érezhetjük, ugyanis a külterületről bejövő vízelvezetők, és utak ilyenkor iszappal telnek meg. Ezt leginkább a Sallai, Táncsics M., Arany János utcáknál tapasztalhatjuk.

Vízhasználatok

A felszíni vizek minőségének alakulására a vízhasználatok is hatással lehetnek, melyek két főbb fajtája a halastavak, illetve az öntözéses vízkivételek. Az előbbiből a település területén jelentősebb nem található, és a nagyüzemi jellegű öntözés sem jellemző a terület mezőgazdaságára.

Szennyeződésérzékenység

A felszíni vizek minőségét érintő szennyezőanyag terhelések csökkentése érdekében megalkotott 240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet foglalkozik a települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtőterületük kijelöléséről. E rendelet fő célja a felszíni vizek eutrofizációja elleni védelem. Az eutrofizáció következtében a tápanyagok, különösen a foszfor- és nitrogénvegyületek a vízben feldúsulnak, ami az algák és a magasabb rendű növényi életformák növekedésének felgyorsulását eredményezi, és ezzel nemkívánatos zavart okoz a vízben lévő organizmusok egyensúlyi helyzetében, valamint ezen vizek minőségében.

A vízvédelmi érdekek érvényesítése szempontjából a környezetvédelmi pályázatok értékelése során a 240/2000 (XII.23.) alapján a településeket un. prioritási listába sorolták, mely besorolás alapján a település a 6. prioritási osztályba került, ami azt jelenti, hogy a felszíni vizek szempontjából ez a terület nem számít érzékenynek. (A prioritási osztályok a 10 sz. mellékletben találhatóak.)

A felszíni vizek közelében a mezőgazdasági művelésen és állattartáson kívül még két darab szennyvíztisztítót kell megemlítenünk, melyek befolyással lehetnek a patakok (elsősorban a Kis-Koppány) vízminőségére. Az egyik a tabi, városi szennyvíztisztító telep, a másik – kevésbé jelentős – a TAG Tartály és Acélszerkezet Gyártó Kft. csabapusztai telephelyén található szennyvíztisztító mű.

A városi tisztító mű esetén van csak tudomásunk arról, hogy az elmúlt időszakban néhány esetben határérték-túllépés történt, de ezek sem voltak jelentősek.

Összességében elmondható, hogy a körültekintőbb, racionálisabb területhasználatra és a vizek védelmét figyelembe vevő környezettudatos agrártevékenység elősegítésére van szükség.

Felszín alatti vizek

Felszín alatti vizek minősége

Talajvíz

A felszín alatti vizek közül a talajvíz általában szennyezett, egyrészt a mezőgazdasági művelés, másrészt a szennyvízelhelyezés hiányosságai miatt. A talajvíz minősége kisebb részben regionális, nagyobb részben helyi adottságok függvénye. A vízminőség a csapadék által magával ragadott gázok - elsősorban szén-dioxid -, a talajrétegben felvett kémiai alkotórészek, esetlegesen szennyeződések és végül a talajvíztartó rétegben végbemenő kémiai folyamatok eredménye. Az emberi eredetű szennyezést elsősorban az ammónia, a nitrit és a nitrát mennyiségének növekedése jellemzi. Ilyen szennyezések főleg települések és állattartó telepek környezetében fordulnak elő. Ezek a túlzott műtrágyázásból, a műtrágya gondatlan tárolásából, a növényvédő szerek szakszerűtlen használatából, olajszennyezésből, szennyvízelhelyezésből, rosszul tervezett szennyvízszikkasztásból, talajvíz-kutak elszennyezéséből, stb. adódó szennyezések. Ha az ilyen szennyezések mennyisége és mozgékonysága nagy, esetenként a talajvíz mozgása lehetőséget ad a szennyezés távoli elszállítódására, esetleg közeli felszíni befogadóba kerülésére. Egyes helyeken a talajvíztartó rétegben bomlási folyamatok játszódnak le, aminek eredménye az ivóvíz szabvány határértéket (0,3 mg/l) sokszorosan meghaladó vasat és mangánt tartalmazó talajvíz.

A talajvíz állapotára vonatkozóan az ÁNTSZ Somogy Megyei Intézetének méréseire tudunk támaszkodni. Ezek a mérések szinte egész Somogy megyében a talajvizek jelentős szennyezettségét mutatják Legtöbb esetben (29 alkalommal) nitrát mérésre került sor. (Számos esetben csak a nitrát koncentrációját vizsgálják, mert ha ez az érték magas, akkor emberi fogyasztásra már alkalmatlan a kút vize.) A mérések több mint 80%-ában (24 mérés) a nitrát koncentrációja elérte azt a szintet, ami fölött a víz csak “tűrhető”, és több mint 30%-ában (9 mérés) pedig a “kifogásolt” szintet.

A mérések olyan helyeken történtek, ahol emberek hosszabb ideje laknak vagy gazdálkodnak (jellemzően majorokban, szőlőhegyeken, kis településeken). Ezek a területek évszázadok óta ki vannak téve a nitrátszennyezésnek (emberek, állatok anyagcsere-termékei). A mérések tehát nem vonatkoztathatók a szántóföldek, erdők alatti talajvízre. A helyzet azonban két szempontból is nyugtalanító.

A mérések jellemzően kisméretű lakott helyeken történtek, ahol a szennyezés kisebb és jobban elkeveredik. Így az itt mért koncentrációknál magasabbak is előfordulhatnak nagyobb települések alatt.

Másfelől a szennyezési helyekről az elmúlt évtizedekben a terület nagy részére eljuthattak a szennyező anyagok a talajvíz mozgásával. Ugyancsak jelentős nitrátterhelést okozott az elmúlt évtizedekben a mezőgazdaságban művelt területeken a műtrágyázás.

A sok szennyezőforrás miatt nem lehet általános megállapítást tenni. A mérések azt mutatják, hogy egy településen vagy településrészen belül is nagy különbségek – százszoros eltérések is – előfordulhatnak. A többi szervetlen szennyezőanyag tekintetében – a nitráthoz képest – jobb a helyzet. A mikrobiológiai szennyezők és a – szerves anyagok jelenlétére utaló – kémiai oxigénigény esetében a helyzet azonban határozottan rossz.

Szulfát, magnézium és lúgok tekintetében a minták nem kifogásoltak. Klorid, ammónium, kalcium és vas esetében 4-6 minta volt ennél rosszabb. Egyedül a keménységnél fordultak elő nagy számban tűrhető, illetve kifogásolt minősítések.

A mikrobiológiai szennyezők és a kémiai oxigénigény tekintetében 16-ból csak 3 minta volt teljesen kifogásmentes. A többi 13 esetben jellemzően 3-5 mutató is a kifogásolt kategóriába esett (pl. coliform szám, streptococcus).

A települések alatt – de a mezőgazdasági területeken is – a talajvíz elszennyeződése az egész országra jellemző, régóta tartó folyamat az első vízadó réteg gyakorlatilag elszennyeződött.

Mivel Tabon a közműolló lassan bezáródni látszik (a 100%-osnak tekinthető vízellátottság mellett 91,3%-os szennyvízrákötést tapasztalhatunk), a talajvíz szennyezése csak kisebb mértékben származik a szennyvízszikkasztók általi terhelésből, legalább is ha a jelenlegi kibocsátást nézzük. Ez egyben azt is jelenti, hogy a friss, fekáliás terhelést mutató ammónia kisebb mértékben van jelen a tabon vett talajvízmintákban, mint a csatornázatlan területek mintáiban, vagyis nagyobb arányban fog megjelenni a korábbi, már akkumulálódott anyagok beoldódásából eredő szennyezés.

Számos háztartásban használják az ásott, esetleg fúrt kutakat, a vízhálózatból vagy a közkifolyókból vett víz mellett. A nagy vízmennyiséget igénylő használatok, mint a locsolás, mosás, valamint fürdés esetén az egészségügyi kockázat csekélyebb, de nem zárható ki. Komoly kockázatot jelent ellenben, ha a talajvízre telepített kutak vizét ivásra, főzésre használják. A talajvízből történő ivóvízellátás mértéke azonban szerencsére a vezetékes ivóvízhálózat kiépítésének köszönhetően elhanyagolható.

Rétegvizek

A vizsgált település alatti, pleisztocén, illetve pannon rétegek vízminőségéről rendelkezünk adatokkal. Ezek lapján a rétegvizek természetes minősége sem túlzottan kedvező. Kevés kivételtől eltekintve az ivóvízként való felhasználás előtt valamilyen vízkezelés szükséges, a határérték feletti vas, mangán és ammóniatartalom miatt.

A DRV Rt. a település területén 3 helyen, összesen 8 darab kutat üzemeltet a rétegvízre telepítve, ezek:

- I., II. sz. kutak,	Vörösmarty utca	740/16 hrsz

- X. sz. kút,	Vörösmarty utca	740/15 hrsz.

- IV., V., IX. sz. kutak	Május 1. utca	754/1 hrsz.

- TVG I., II. sz. kutak	Csabapuszta	Külterület, 010163 hrsz.

Az 5. sz. mellékletben található nyersvíz-vizsgálati jegyzőkönyvek szerint a vett minták mindegyikében magas, az ivóvízre vonatkozó határértéket többszörösen meghaladó vastartalom található. Mangán esetében is csak két minta volt, melynél határérték körüli volt a mennyisége, a többi jóval felette. Az ammóniára vonatkozó határérték néminemű meghaladása volt jellemző a Tab I., II. és IV. kút esetén. Bakteriológiai szempontból rosszabb képet az V. kút mintája mutatott, ott a 22°C-on mért telepszám mutatott kiugró értéket.

A kedvező földtani adottságoknak köszönhetően a rétegvizek természetes védettsége általában megfelelő.

Vízhasználatok

Ivóvízellátás

A település vízellátása a pleisztocén, illetve a pannon rétegek vízkincsére alapozott a Dunántúli Regionális Vízművek (DRV) által üzemeltetett vízművekkel történik. Ugyan a talajvízből kitermelt vízmennyiség is a vízellátás része, ezt azonban jellemzően nem ivóvíznek, hanem öntözésre, vagy az állatok itatására használják. Az ásott kutakból kinyert és felhasznált víz mennyisége is elenyésző a rétegvízből nyert vízhez képest. A vezetékes ivóvízzel való ellátottság a belterületeken közel teljes mértékű. A mezőgazdasági üzemek, majorok, külterületek vízellátása egyedi vízellátó rendszerekről megoldott.

A vízbázis több mélyfúrású kútból áll, amelyek által kitermelhető ivóvíz mennyiség 1200 m3/d. A maximálisan kitermelhető vízmennyiséghez viszonyítva az átlagos vízfogyasztás csak 800 m3/d körüli. Látható, hogy a Vízmű jelentős szabad kapacitással rendelkezik.

Az ivóvízellátásban a fő problémát a vízbázis - már fent is tárgyalt – minősége okozza. A minőségi problémák kiküszöbölésére a vastalanító és mangántalanító berendezések üzemelnek. Az esetleges mikrobiológiai eredetű fertőzések elkerülésére a nyersvizet hypoval vagy klórgázzal fertőtlenítik.

A település vezetékes ivóvízzel való ellátottsága közel száz százalékosnak tekinthető. A vezetékes ivóvízbekötéssei nem rendelkező ingatlanok vízellátása részben telken belüli megoldással, részben közkifolyókról vételezett vízzel történik. Jelenleg a településen 14 db közterületi kifolyó üzemel. A telken belüli vízellátás saját házi kútból, talajvízből, az első vízadó rétegből nyert vízzel történik, amely a jellemző talajszennyezettség hatására már alig tekinthető ivóvíz minőségűnek.

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) rendszeresen ellenőrzi a vízművek által kitermelt és a szolgáltatott víz minőségét. A vizsgálatok az alábbi szennyezőre terjednek ki. Telepszám 37 C (1 ml-ben), Telepszám 22 C (1 ml-ben), Pseudomonas (100 ml-ben), Coliformszám (100 ml-ben), Termotoleráns coliformszám (100 ml-ben), Faec. streptococcus (100 ml-ben), Clostridium (50 ml-ben), Fajlagos vezetőképesség (S/cm). KOI ps (mg/l), Klorid (mg/l), Nitrát (mg/l), Nitrit (mg/l), Ammónium (mg/l), Összes keménység (CaO mg/l), Szulfát (mg/l), Lúgosság (mmól/l), Vas (mg/l), Mangán (mg/l), Alumínium(mg/l), Kálcium (mg/l), Magnézium (mg/l), pH, Szalmonella (1000 ml-ben), Shigella (5l-ben), E. coli (100 ml-ben), Bioszeszt, Algaszám (i/l), a-Klorofil (mg/m3), Fe-Mn baktériumszám (i/l), Szervezetszám (i/l).

Az ÁNTSZ adatszolgáltatása alapján a vizsgált településen az ivóvíz mennyiségi és minőségi ellátása kifogástalan.

A DRV Rt. Dél-balatoni Igazgatóság Balatonszéplaki Ivóvíz-laboratórium által végzett ivóvíz vizsgálati jegyzőkönyvek másolatát a 11. számú melléklet tartalmazza. Az ivóvízre vonatkozó határértékek a 12. számú mellékletben találhatóak.

Felszín alatti vizek szennyeződés érzékenysége:

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004 (VII.21.) kormány rendelet 2. számú melléklete alapján kell meghatározni a területek szennyeződés-érzékenységét

2005. január 1-től alkalmazandóan:

Felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területek besorolása

A vizsgálatok során az adott érzékenységi kategóriába tartozás szempontjai a következők:

1. Felszín alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny terület

2. Felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny terület

3. Felszín alatti víz állapota szempontjából kevésbé érzékeny terület

Ezen besorolás szerint Tab település a 2. kategóriába tartozik.

A jogszabályi besorolás, illetve a végezni kívánt tevékenység alapján az illetékes Környezetvédelmi Felügyelőség adatszolgáltatást irányozhat elő, az érintett szervezetek számára.

A kormányrendelet ide vonatkozó kivonata jelen anyag 13. számú mellékletében található.

##### Nitrátérzékeny területek kijelölése:

Az Európai Közösségeknek a vizek mezőgazdasági forrásból származó nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 91/676/EGK tanácsi irányelvével harmonizáló, a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 49/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet 2. számú melléklete tartalmazza a nitrátérzékeny területeken lévő települések listáját. E rendelet bevezetése hazánkban alapvetően a megelőzést szolgálja, a nitrátérzékeny területek kijelölését is ez határozta meg. A felszín alatti vizek esetében a nitrátérzékeny területek kijelölése az akkor teljes egészében hatályban lévő „a felszín alatti vizek minőségét érintő tevékenységekkel összefüggő egyes feladatokról” szóló 33/2000. (III. 17.) Kormányrendelettel bevezetett érzékenységi kategóriákra támaszkodva történt a települések közigazgatási határának megfelelően.

Ugyan a vizsgált település nem fekszik nitrátérzékeny területen, mégis, a megelőzés elvét figyelembe véve javasolt a 49/2001 (IV.3.) Kormányrendelet által rögzített jó mezőgazdasági gyakorlat szabályait alkalmazni a vizek nitrátszennyezésének megelőzése, csökkentése érdekében, mely megtalálható a 14. számú mellékletben.

##### Veszélyeztető tényezők

A felszín alatti vizeket érő különböző terhelések közül legjelentősebb a kommunális eredetű szennyeződés, ami a nyitott kommunális közműollóval magyarázható. Miközben a közüzemi vízhálózatba bekapcsolt lakások aránya 100%-osnak mondható, a szennyvízcsatorna-hálózat nem épült ki teljesen. A szennyvizek kezelése egyedi közműpótló berendezésekben történik. Az 1980-as évek előtt épült házakban döntően a szikkasztók jellemzőek. Az újabb építésű házakban zárt rendszerű közműpótló berendezések vannak, a szippantások kis száma alapján azonban feltételezni lehet, hogy ezek sem teljesen zárt rendszerűek. Valószínűleg előfordulhat, hogy az ásott és fúrt kutakat tulajdonosaik szennyvíz-elhelyezésre használják.

A felszín alatti vizeket továbbra is jelentős mértékű mezőgazdasági eredetű terhelések érik. A település közigazgatási területén és a környező területeken jellemző a háztáji állattartás, bár mértéke folyamatosan csökken. Az általában nem burkolt aljzatú karámokból és trágyatárolókból a trágyalé akadálytalanul szivárog a talajba, majd a felszín alatti vizekbe. Hígtrágyát csak talajtani szakvélemény készíttetése után lehet a szántóföldekre juttatni, almos trágya esetén ilyen jellegű kötelezettség nincs.

Az intenzív szántóföldi műveléssel hasznosított területeken felületi jellegű mezőgazdasági eredetű szennyezéssel lehet számolni az agrokemikáliák alkalmazása miatt. Az elaprózott birtokszerkezet miatt a mezőgazdasági jellegű szennyezőforrások elaprózottak. Szennyező hatásuk felmérése és az előírások betartásának ellenőrzése rendkívül nehéz.

A növényvédőszerek alkalmazása során jellemzően a legolcsóbb kezelési módokat igyekeznek alkalmazni, ami gyakran nehezen lebomló hatóanyagú szerek alkalmazását jelenti.

A vízfolyások terhelése elsősorban mezőgazdasági és kommunális eredetű. Prognosztizálható, hogy a diffúz – mezőgazdasági eredetű – szennyezések szintje a jövőben is fennmarad, ugyanakkor a kisvízfolyásokban a megjelenő szennyvízszármazékok növekedő mennyiségével kell számolni, megfelelő kezelés megvalósításáig.

### 4.3 Talaj

A földvédelem kiterjed a földfelszín – különös tekintettel a talaj -, a felszín alatti rétegek, a kőzetek és az ásványok, ezek természetes és átmeneti formái és folyamatai védelmére. E környezeti elem alapvető közege, befogadója az élővilág, a víz és az épített környezet különféle megjelenési formáinak. Jelen tanulmány keretein belül főleg a talaj védelméről esik szó.

##### A talajvédelem fontosságáról

A termőföld Magyarország kiemelkedő értékű természeti erőforrása. Talajaink sokszínűsége a változatos, sokszor szélsőséges meteorológiai hatások, a változatos geológiai és geomorfológiai adottságoknak megfelelően kialakult gazdag növénytakarójának, dinamikus talajbiológiai aktivitásának, talajképző folyamatainak következménye. Az előnyös természeti adottságok miatt a kedvező talajtulajdonságok aránya/mértéke jó. Talajaink többségének szerkezete, tápanyag gazdálkodása, szerves anyag tartalma, biológiai aktivitása kedvező, és ennek köszönhetően termőképessége nagy.

Egyes területeken azonban a termőképességet csökkentő vagy korlátozó, az emberi tevékenység hatására felerősödő környezeti kockázatokkal kell számolni.

A talajvédelem, mint környezetvédelmi tevékenység, olyan tevékenységek és intézkedések összessége, amelyek célja:

- A talaj mennyiségének, minőségének és sokrétű funkcióinak megőrzésével a fenntartható fejlődés, azon belül a természeti környezet és a mezőgazdaság optimális működésének és összhangjának biztosítása;

- Az épített környezetben a földterületek szennyezettségének csökkentésével, új szennyeződések kialakulásának megelőzésével a települési környezet állapotának javítása;

- A földtani közeg védelem korszerű eszközeinek alkalmazásával (veszélyeztetettség felmérés, kockázatbecslés, költség-haszon elemzés) a szükséges mértékű beavatkozások elvégzése, a gazdaság teherbíró képességének figyelembevételével

A talaj termékenységét a talajtulajdonságok együttese határozza meg, ami viszont a talajban végbemenő anyag- és energiaforgalmi folyamatok eredménye. A talajjal kapcsolatos minden emberi tevékenység e folyamatok megváltoztatásán keresztül érvényesül.

A talajok állapota

A talajok fizikai és kémiai jellemzéséhez a Pilisi Parkerdőgazdaság által elvégzett talajvizsgálatok jegyzőkönyveinek adatait használtuk fel. Az adatok részben a szántóföldi művelés alatt álló, részben pedig a gyeppel borított területekre vonatkoznak.

Kémhatás és mészállapot

A talajok pH-ja a természeti okok és emberi beavatkozások együttes hatásaként fokozatosan csökkenhet. A savanyodást elősegítő műtrágyázás mértéke különösen 1990 előtt volt jelentős, ám ekkor még a mésztrágyázás is nagyobb méretű volt, tehát a savanyodás elleni védekezés megtörtént. Napjainkban az állami támogatások csökkenése, a felaprózódott birtokviszonyok miatt csökkent a kiadott műtrágya mennyisége, még nagyobb baj, hogy a gazdálkodók a mésztrágyázást szinte teljes egészében mellőzik a támogatás hiánya miatt. A változások prognosztizálása a lassú, de jelentősebb savanyodás felé mutat, elsősorban az erdőtalajjal rendelkező területeken (a csernozjom talajok jelenleg nem veszélyeztetettek). A talaj savanyodása a tápanyagok fokozottabb mértékű kilúgzódásához vezethet, ezért a mezőgazdasági szervezeteknek a jövőben a folyamatot meg kell állítani, illetve visszafordítani.

A terület szántóföldi művelés alatt álló barna erdőtalajai természetes állapotban nem tartalmaznak CaCO3-t a felszín közeli szintekben, tehát a savanyodásra is érzékenyebbek. A mészlepedékes csernozjom felső szintjének CaCO3 tartalma 3-5 %, a B-szintben általában valamivel magasabb. A kistérségre jellemző érték 3 %, helyenként ennél magasabb érték is előfordul, ám Tabon ezen talajtípus kevésbé jellemző.

Arany-féle kötöttségi szám (KA)

Segítségével megállapítható a fizikai talajféleség, amiből következtetni lehet a talajok kötöttségére, vízgazdálkodási tulajdonságaira és közvetve tápanyag-szolgáltató képességükre is.

A kistérség területén a jellemző fizikai talajféleség a vályog (KA 37-42). A Ny-i peremterületen, a Koppány völgyében foltokban erősen kötött agyagos talajokkal (réti talajképződmények) is találkozhatunk. Ugyancsak kötöttebb az agyagbemosódásos barna erdőtalajok B-szintje. A kötöttebb talajoknál a talaj lazítása elengedhetetlen a megfelelő termésátlagok biztosítása érdekében, hiszen ennek következtében javul a talajok levegő- és vízgazdálkodása. Ezeknél a talajoknál – elsősorban az eketalp feltörése érdekében – különösen indokolt lenne az időnként elvégzett mélylazítás, amelyre azonban a magas költségek miatt nem, vagy csak kis területeken kerül sor. A fent említett műveletek azonban a később említésre kerülő erózióveszély miatt körültekintést és gondos tervezést igényelnek.

Humusztartalom

A terület jellemző talajainak humusztartalma természetes állapotban 3-7 % között változik.

|  | pH | CaCO3 % | Humusz % |
| --- | --- | --- | --- |
| Agyagbemosódásos barna erdőtalaj | 6,5-6,9 | 0 | 3-5 |
| Ramann-féle barna erdőtalaj | 6,5-6,9 | 0 | 3-5 |
| Csernozjom barna erdőtalaj | 6,5-7 | 0 | 3-5 |
| Mészlepedékes csernozjom | 7,5-8 | 3-5 | 4-7 |

Ez az érték a művelés hatására jelentősen csökkent. A humusztartalom csökkenését még a rendszeres szervestrágyázással is nehéz megállítani. A fő veszélyt a termőréteg pusztulása, a humuszos szintek lekopása jelenti. Ez a folyamat hosszabb távon a talaj tápanyag-szolgáltató képességének kimerüléséhez vezethet.

Tápanyagtartalom

A talajok tápanyagtartalmának megítélése mindhárom makroelem esetében a második szántóföldi talajkategóriának megfelelő határértékek alapján történt.

Az egyes ellátottsági szintek határértékei a humusz és oldható K-tartalom estében a talajok fizikai féleségétől (kötöttségi számoktól) függ, míg az oldható P-tartalom megítélése során a szántott réteg karbonát-tartalmát is figyelembe kell venni, ezért az értékelés során ezeket a tényezőket is vizsgáltuk.

A kistérség szántóterületeinek felvehető makrotápanyag-ellátottsága a P és a K esetében kielégítő, a N esetében azonban csak közepesnek mondható.

A szántóterületek felvehető makrotápanyag-ellátottsága

|  | Igen gyenge | Gyenge | Közepes | Jó | Igen jó | Túlzott | Összesen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 2,8 | 16,9 | 62,7 | 10,2 | 7,3 | 0 | 100 |
| P | 0 | 2,8 | 36,7 | 41,8 | 12,4 | 6,2 | 100 |
| K | 0 | 0,6 | 30,5 | 59,3 | 9,6 | 0 | 100 |

A P és a K megkötődik a talajban, ezért lehetséges az, hogy a 70-es, 80-as években kijuttatott nagy mennyiségű P és K-tartalmú trágyák hatása a mai napig érvényesül, annak ellenére, hogy az utóbbi időben igen erősen visszaesett ezen elemek pótlása, és lemerülőben van a talaj tápanyagtőkéje.

A N az előbbi két elemmel ellentétben sokkal könnyebben mozdul el a termőrétegből, ezért ennek az elemnek a körültekintő pótlása fontos. A műtrágyák jelentős árnövekedése miatt a gazdálkodók anyagi helyzete nem teszi lehetővé a teljes tápanyag-visszapótlást, ezért elsősorban N-műtrágyázásra szorítkoznak, azonban a kijuttatott mennyiségek még így sem mindig fedezik a szántóföldi növények teljes N-igényét. Helyenként előfordulhat azonban nitrogén-túladagolás, mely a talajvízbe jutva vagy az erózió által a felszíni vizekbe mosódva megnövelhetik az ammónium, a nitrit és legfőképpen a nitrát mennyiségét.

Területhasznosítási módok eloszlása a főbb talajtípusok függvényében (%)

| Talajtípus | Területhasznosítási mód |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | rét, legelő | szántó | szőlő | gyümölcs | erdő |
| agyagbemosódásos barna erdőtalaj | - | 50 | 5 | 5 | 40 |
| Ramann féle barnaföld | - | 45 | 8 | 2 | 40 |
| Csernozjom barna erdőtalaj | - | 60 | 5 | - | 35 |
| Mészlepedékes csernozjom | - | 87 | 3 | - | 10 |
| Réti öntéstalaj | 100 | - | - | - | - |
| Lápos réti talaj | 100 | - | - | - | - |

(Koppányvölgyi Térség Erdészeti Tájfejlesztési Program)

Talajdegradációs folyamatok

A talajok pusztulását előidéző folyamatokat alapvetően két csoportra különíthetjük el. Az egyik csoportot a természeti elemek – szél, víz – talajpusztító tevékenysége, míg a másikat a talajok szerkezetének, kémiai összetételének változása – savasodás, szikesedés, kilúgozódás - alkotja. A területre jellemző ugyan a helytelen műtrágyázásból, fakadó kismértékű talajsavanyodás, a fő problémát mégis az eróziós folyamatok jelentik.

Erózió (Vízerózió) A lehulló és összegyűlő csapadék által a talajból elragadott, kimosott alkotórészek elszállításából, más helyen történő felhalmozása.

Defláció (Szélerózió) a szél földfelszínt alakító munkája, amely elhordásból (abláció), koptatásból (korrózió, hordalék) és felhalmozásból (akkumuláció) áll.

Az eróziós folyamatok mértékét elsősorban a természeti tényezők szabják meg, ezek közül is főleg a geológiai viszonyok és a növényborítottság. E szempontok szerint erózióérzékenység alapján alapvetően három területcsoportot különíthetünk el.

Kis tengerszintfeletti magasságú, viszonylag sík (0-5 %-os lejtőszög) területek. E területeken a legkisebb a talajerózió veszélye, a legkisebb a felszíni lefolyás és a gépesített talajművelés sem ütközik nehézségekbe. Elsősorban mészlepedékes csernozjom talajok találhatóak ilyen területeken. Az erózióveszély kicsi, ugyanakkor a szél általi defláció problémát jelenthet. A szántóföldi művelésre legkedvezőbb területek.

Nagyobb lejtésű (5-15%) területek. E területek esetében szántóföldi gazdálkodás csak a megfelelő talajműveléssel folytatható megfelelő biztonsággal. A nem megfelelően művelt, növényborítottság nélküli, lejtőkön az őszi és tavaszi nagy esőzések vize lezúdulva, esetenként nagy rombolást okoz. A talajtípusok közül e területeken erdőtalajok találhatók. A terület Északi részén található, Déli kitettségű lejtőire jellemző leginkább.

Meredek (15%-nál nagyobb lejtésű) területek. A terület dombvonulatainak meredek É-i részeire jellemző, ilyenek a település belterületétől délre találhatóak. Az erózióveszély nagy, legcélszerűbb hasznosítási mód a nagy növényzeti fedettséget biztosító gyep- és erdőgazdálkodás.

Talajtípusok erózióérzékenysége

A kistérség viszonylag nagy területein uralkodó (és mezőgazdasági művelés alatt álló) agyagbemosódásos barna erdőtalajokban az A szint laza poros, lemezes szerkezetű, viszonylag jó vízáteresztő képességű, így a csapadék a B szintig zavartalanul beszivárog. A B szint áteresztőképessége rosszabb, így a víz a felső határán megreked. Ennek eredményeként felszín alatti rétegerózió, néha mikroszuliflukció alakul ki. Az A szint könnyen erodálható, így gyorsan lepusztul. A B szint tömörödött, kis vízbefogadó-képességű, erősen ellenálló, de nagy felületivíz-képzésre hajlamos.

A barnaföldek (Ramann-féle barna erőtalaj) rendszerint löszön vagy márgán alakulnak ki. Az A szint ellenállása az erózióval szemben gyengén közepes. A B szint ellenállása nagyobb, mint az A szinté. Ha az A szint már lepusztult, akkor a B szinten már jelentős felszínivíz-képződéssel kell számolni, mivel a szint vízáteresztő képessége jóval rosszabb, mint az A szinté.

A csernozjom barna erdőtalaj erózióval szembeni ellenállása kisebb, mint a többi erdőtalajé, vízbefogadó-, víznyelő-képessége azonban általában nagyobb. A csernozjom talajok tekintetében a löszön vagy homokos löszön kialakult típusoknál kell jelentős erózióval számolni (ha megsérül a fedő talajtakaró, rohamos pusztulás veszi kezdetét). A löszplatók és a völgyek közötti viszonylagosan jelentős magasságkülönbség van, amely erősíti az erózió nagyságát. Összességében kiemelkedő e talajtípus erodálhatósága.

A talaj szerkezete a talaj vízgazdálkodását és erodálhatóságát is befolyásolja. A jó szerkezetű talajok vízgazdálkodása – így vízáteresztő és víztartó képessége – jó, ezért a lehulló csapadékot megtartják, elfolyó víz-képződésnek kicsi a valószínűsége

Erodáltság foka és területe Somogyban:

|  | Erősen erodált 1000 ha | Közepesen erodált 1000 ha | Gyengén erodált 1000 ha | Összesen erodált 1000 ha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Somogy | 37 | 162 | 121 | 320 |

A talajerózió mértékét tekintve a térség talajai a kismértékben erodált (a termőréteg kevesebb, mint 30%-a pusztult le), kategóriába tartoznak. Jelentősebb mértékű talajerózió csak az intenzív szántóföldi művelés alatt álló domboldalakon van. A fokozott mértékű talajerózió szemmel is látható jelei a világosabb színű, erodálódott foltok. Az erózió által károsított talajok tekintetében Somogy az ország többi megyéje közül is kiemelten veszélyeztetett területnek számít – az erózió mértékét, nagyságát és területi arányát tekintve egyaránt.

Tab területén, a délen található meredekebb lejtőkön figyelhető meg leginkább az erózió munkája, de kevésbé jelentős mértékű degradációt az északi területeken is találhatunk, szintén ezen okra visszavezethetően.

A talajdegradációhoz vezető egyéb folyamatok

Gazdasági és környezetvédelmi szempontból különösen aggasztó mértékű a humusztartalom csökkenése. A település jellemző talajainak humusztartalma természetes állapotban 6-9% között változik. Napjainkban a szántott rétegre vonatkoztatott adatok alapján csak kisebb foltokban fordulnak elő erősen humuszos (3,51-5,5% humusztartalom) talajok, a talajok döntő része a humuszosodó (1,51-2,5 % humusztartalom) és a humuszos (2,51-3,5% humusztartalom) kategóriába tartozik.

A szántóterületek talajainak makrotápanyag-ellátottsága az elmúlt évtizedben jelentős mértékben romlott. A műtrágyák jelentős árnövekedése miatt a gazdálkodók anyagi helyzete általában nem teszi lehetővé a teljes tápanyag-visszapótlást. Mivel a termés mennyiségét a nitrogén befolyásolja a legnagyobb mértékben, elsősorban nitrogénműtrágyázást alkalmaznak. A kijuttatott mennyiség azonban még így sem mindig fedezi a szántóföldi növények teljes nitrogénigényét. A foszfor és a kálium erősen megkötődik a talajkolloidok felületén, a talajba juttatva nehezen mosódik ki, így a rendszerváltás előtti időszakban kijuttatott nagy mennyiségű foszfor- és káliumtartalmú műtrágya visszamaradt hatóanyagai még sok helyen napjainkban is fedezik a foszfor- és káliumszükségletet.

A szervestrágyázás és a mésztrágyázás szinte teljes hiánya a talajok szerkezetének leromlásához vezethet. Ezt ellensúlyozza valamelyest a növényi szárak (szalma, kukoricaszár, stb.) talajba való visszaforgatásának egyre nagyobb mértéke.

A talajok mikrotápanyagellátottsága kedvezőbb, azonban az utóbbi évtizedben ezen a téren is kedvezőtlen változások indultak el. A talajvizsgálatok a környező területeken több helyen mutattak ki réz- és cinkhiányt.

A megfelelő talajgazdálkodáshoz fontosak lennének a rendszeres talajvizsgálatok, melyek eredményeinek segítségével a gazdálkodók áttekinthető és nyomonkövethető adatokkal rendelkeznének a művelés alatt álló talajok aktuális állapotáról. A vizsgálati eredmények alapján mindig a megfelelő mennyiségű és minőségű trágya kijuttatása válna lehetővé. E vizsgálatok azonban költségességük miatt egyelőre sajnos, főleg a kistermelők számára nem megvalósíthatóak.

A Földművelésügyi Minisztérium 1992-ben létrehozta a Talajvédelmi Információs és Monitoring (TIM) Rendszert, majd két évvel később az 1994. évi LV. számú a termőföldről szóló törvénnyel megteremtette annak jogi hátterét, biztosítva ezzel a TIM hosszú távú fenntartásának és működésének feltételeit. A TIM célja a talajkészletek térbeli helyzetének jellemzése és a talajállapot időbeni változásainak nyomon követése, a megfelelő szabályozás érdekében. A TIM az ország egész területére kiterjed, művelési ágak, tulajdonjog és egyéb szempontok szerinti korlátozások nélkül. A Talajvédelmi Információs és Monitoring Rendszer alapállapot felvételezésére 1992-ben került sor. A mérőhálózat 1236 pontot foglal magába, amelyek kisebb természetföldrajzi egységek reprezentatív területein kerültek kijelölésre.

Szerves mikroszennyezők

1993-ban a TIM információs mérőhelyei közül, amelyek a mezőgazdaságilag művelt területeket reprezentálják, 100 szelvényből a felső három genetikai szintből növényvédőszer-maradvány vizsgálatok elvégzésére került sor, melyek mintavételi pontjait szemlélteti az alábbi térkép.

A vizsgálati helyek kijelölésénél fontos szempont volt, hogy az adott helyen jelenleg is "nagyüzemi" "intenzív" mezőgazdasági termelés folyjon. A szermaradék-vizsgálatokat a megyei növényegészségügyi és talajvédelmi állomások analitikai laboratóriumai végezték. A talajvizsgálatok a következő szercsoportokra terjedtek ki:

-fenoxi-karbonsavak(herbicidek) 
-triazinszármazékok(herbicidek) 
-klórozott szénhidrogének(inszekticidek)

A klórozott szénhidrogének mérései is azt bizonyítják, hogy betiltásuk ellenére jelenlétükkel számolni kell, azonban csökkenésük folyamatos. A klórozott szénhidrogének koncentrációja talajainkban több mint tíz éve végzett mérésekhez viszonyítva egyharmadára, egyötödére csökkent, de jelenlétükkel a talajban még a továbbiakban is számolni kell. 
A két vizsgálatsorozat alapján megállapítható, hogy a "hagyományos" növényvédőszerek közül a fenoxi karbonsavak és a triazin származékok monitoring vizsgálata a továbbiakban is indokolt.

Veszélyeztető tényezők

- illegális, nem szigetelt hulladéklerakók, vadlerakók: A város területén illegális hulladéklerakás nem található, viszont a Hőlyeg hegyen található a város hulladéklerakó telepe, mely nem rendelkezik mesterséges szigeteléssel, viszont a természetes szigetelése olyan jellegű, hogy a telep 2007. október végéig üzemeltetési engedélyt kaphatott.

- vegyi anyagok (növényvédőszer, műtrágya) tárolása: a gazdálkodó szervezeteknél, ahol nagyobb mennyiségű vegyi anyagot tárolnak, tudomásunk szerint megfelelően kezelik a vegyi anyagokat.

- üzemanyagok, gépolajok tárolása: Két üzemanyag-töltő kút is található a településen, melyek mindegyike korszerű tároló-rendszerrel rendelkezik, ezen cégek; A MOL Rt. töltőállomása, a Munkás utca végén, illetve a TAB-OL Kft. a vasútállomáson, mely jelenleg felújítás alatt áll.

- veszélyes hulladékok tárolása: azoknál a cégeknél, ahol keletkezik (pl.: FLEXTRONICS, TAG Kft, MOL, TAB-OL) tudomásunk szerint megfelelően működik ezen agyagok tárolása

- állattartásból származó trágyák, hígtrágyák: többnyire kis kockázatot jelentenek, de viszonylag nehezen ellenőrizhető, mivel meglehetősen sokan foglalkoznak még háztáji állattartással.

- dögkutak: a településen található 3 darab dögkútból kettő szabályos rekultivációja még várat magára, melyek így akár potenciális szennyezőforrások is lehetnek.

### 4.4 Élővilág és táj

Élővilág állapota, veszélyeztető tényezők

A természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei. Ezek fenntartása, állapotuk javítása, a természeti értékeknek és természeti területeknek a jelen és a jövő nemzedékek számára való megőrzése feltétlenül szükséges. Az emberiség fennmaradásának alapvető feltétele a „fenntartható fejlődés”, az ember és a természet közötti harmonikus kapcsolat kialakítása, a természeti erőforrásokkal történő takarékos és ésszerű gazdálkodás.

A globális környezeti változások (általános felmelegedés, stb.) következtében a természetes élővilág is változik. A klíma melegebbé és szárazabbá válása esetén délies elterjedésű fajok északabbra húzódnak, csapadékosabbá váló klíma esetén a fajok nyugatról kelet felé mozognak. Ez a vándorlás a nagy mozgáskörzettel rendelkező állatok esetében általában gyorsabb, a helyhez kötött életű állatok és a növények esetében lassúbb, de nagyobb időléptékben minden élőlénycsoportban megfigyelhető. A fajok vándorlását és ezáltal a természetes élővilág környezeti feltételekhez való alkalmazkodását a természeti területek hálózata („ökológiai hálózat”, „zöld folyosók rendszere”) biztosíthatja. Az egykor összefüggő természetes növényzet az utóbbi évszázadokban egyre inkább feldarabolódott, a természetes élővilág mozaikszerű foltokra szorult vissza. Ezért a jelenleg még meglévő minden természetes élőhely természeti értéknek minősül és védendő. Ezek fennmaradását a „szelíd”, extenzív gazdálkodási formák biztosíthatják. A jövőben a természeti területek jelentős felértékelődése várható.

A természeti értékeket veszélyeztető tényezők általában az intenzív tájhasználatok különböző formái. A jelenleg még meglévő természetközeli állapotú területeken extenzív gazdálkodási formák megvalósítására kell törekedni. Erdős területeken az intenzív fahasználatok következtében a terület jelentősen degradálódik. A felújítások és a telepítések a termőhelynek megfelelő, őshonos fafajokkal történjenek, lehetőleg helyben termett szaporítóanyagból.

A vizes élőhelyeket és általában minden felszíni vizünket három tényező fenyegeti. Egyrészt a klimatikus szárazság, amelynek következtében számos állóvíz időszakos jellegű, s a nyár végére kiszárad. Másrészt a vízlevezetések, amelyeknek következtében a talajvízszint süllyedése is bekövetkezik, ami nagy területek termelőképességét is hátrányosan befolyásolja. Harmadrészt a vízszennyezések, melyek a vízhez kötődő élőlények túlélését veszélyeztetik. A vizes élőhelyek léte és fennmaradása szempontjából fontos tényező, hogy a korábbi, vízelvezetésre koncentráló vízgazdálkodási koncepció megváltozása folyamatban van és egyre inkább előtérbe kerül a víz visszafogására, tárolására és felhasználására irányuló törekvés.

Helyenként inváziós növényfajok térhódítása figyelhető meg, ezen agresszív, tájidegen gyomfajok a bálványfa (Ailanthus altissima), az akác (Robinia pseud-acacia), a zöldjuhar (Acer negundo), az alkörmös (Phytolacca americana), a selyemkóró (Asclepias syriaca), a japánkeserűfű (Reynoutria japonica). Ilyen inváziós faj a szántókon, parlagokon helyenként tömeges parlagfű (Ambrosia elatior), mely további – közegészségügyi – gondokat is felvet, és a magas aranyvessző (Solidago gigantea). A különböző tájhasználatok során törekedni kell az inváziós fajok állományainak visszaszorítására.

A külterületi földek rendezett vagy rendezetlen állapota sokféleképpen kapcsolódik a környezet- és természetvédelemhez. Az állandó és nem háborgatott növényzettel borított területek a természetes élővilág fontos élőhelyei. A szántóterületeken a rendszeresen változó növényzet miatt nem alakulhat ki állandó élőhely, s hasonló a helyzet a kert, gyümölcsös, szőlő esetében is a talajművelés miatt. Ez az állandó változás a gyomnövényeknek kedvez, amelyek stratégiája a gyors terjedésen alapul. Ezeken a területeken ezért kulcskérdés a folyamatos művelés. A gyomos területek mindinkább jellemző növénye az allergén hatásáról közismert parlagfű. Éppen ezért a településeken az egyik fő problémát a betelepült, adventív gyomok – főképpen a parlagfű elleni harc jelenti. Szintén problémát jelent az utcák melletti meggyfák egyre nagyobb mértékű megbetegedése. A meggyfák betegsége moníliás gombafertőzés. Védekezni lehetne, többszöri réz hatóanyag-tartalmú permetezéssel, ősszel, tavasszal lemosó, majd folyamatosan a virágzáskor és később is. Szükséges lenne továbbá a már nagyon beteg részek eltávolítására is.

Megfigyelhető még a nagyforgalmú utak menti fák koronaelhalásos tünetekkel jelentkező megbetegedése is, melyet különösen a gépkocsik kipufogógázaiból eredő nehézfémsók okoznak. Ezek a tünetek elsősorban az idősebb fáknál és az érzékenyebb fafajoknál, mint például a juhar, fordulhat elő a leggyakrabban. Az út menti fák esetében célszerűbb és javasolt ellenállóbb fafajok telepítése, melyek a közlekedésből eredő légszennyezésnek jobban ellenállnak. Ilyen fafajok például a kőris vagy a vadgyümölcsfák. Hasonló tüneteket okozhat egyébként még a szövőlepke is, mely szintén jelentős károkat képes okozni a faállományban.

Táj és tájsebek

A somogyi táj a dombokkal, változatos növényzettel komoly tájesztétikai értékkel bír (egyszerűen szólva szép), és komoly idegenforgalmi vonzereje van. Az alábbiakban sorra vesszük azokat a tényezőket, amelyek ezzel ellentétes irányban hatnak.

A tájban, a tájképen okozott leggyakoribb sérülés a külszíni bányászat során keletkezik. A tájsebek közé sorolhatók még a településeken kívüli különböző elhagyott épületek. A felhagyott bányagödrök nagy arányban rendezetlenek, ami azért is gond, mert sokkal nehezebb a helyreállítási kötelezettséget érvényesíteni, miután már nem keletkezik bevétel.

A település területén a legjelentősebb, és legzavaróbb tájsebeket a téglagyár mentén működő, ill. a 0336 hrsz-ú bányaterületként nyilvántartott területek jelentik. E területek rekultivációra szorulnak, bár az még egyenlőre kérdéses, a rendezetlen viszonyok miatt, hogy ezen intézkedéseket ki által lehet majd megvalósíttatni.

Erdők állapota

Somogy megye, így Tab város erdeinek egészségi állapota az európai erdőkhöz viszonyítva jó, a hazai erdőkhöz képest átlagosnak mondható. A megyének nincs komoly nehézipara, nincs tartós és erős környezetterhelést okozó gyára, erőműve, autópályája (bár ennek építése éppen napjainkban folyik) stb., ami az országos átlagot meghaladó szennyezés forrása lehetne.

Az elegyes, természetszerű lomberdők a legegészségesebbek. Károk közül az abiotikus károk a leggyakoribbak (szél, hó, jég és zúzmara okozta töréskárok, a sekély talajokon viharkárok miatt tövestől kiforduló fák, aszálykár miatti csemete elhalás, tűzkárok). A biotikus károsítások közül – különösen a fiatal erdősítésekben - kiemelendő a vad és a cserebogár (pajor és nemző) által okozott kár.

Az utóbbi évek legjelentősebb kárait az egyre inkább a szélsőségek felé hajló éghajlat okozza, a jelentős viharkárok mellett a nyári szárazságok a felelősek leginkább az egyedpusztulásért, mind a fiatal (új telepítésű), mind pedig az idősebb korosztályú állományok tekintetében.

A meleg, homokos termőhelyeken továbbra is erős a pajorfertőzés. Több cserebogár törzs is elterjedt, így sajnos minden évben fel kell készülni a cserebogár nemző és pajor károsítására, valamint az ellenük való védekezésre.

A vad által okozott rágás- és hántáskár néhány fafaj esetében már elviselhetetlen nagyságrendben jelentkezik. A károsítások közül a vadkár azért játszik kritikus szerepet, mert viszonylag egyszerű eszközökkel elhárítható, az erdők vadtűrő (vadeltartó) képesség szintjén tartott vadlétszám esetén számottevően nem is keletkezik. A túlzott mennyiségű vad kárainak térítése, a kár megelőzésének költségei ( kerítés építés, karbantartás, egyedi védelem, … ) az okozott kár miatti bírságok, haszonvételi korlátozások súlyos költségterheket rónak úgy az erdőgazdálkodókra, mint a vadászatra jogosultakra.

Somogyban a vadlétszám messze meghaladhatja az eltartható maximumot. Elértünk oda, hogy az erdőgazdálkodók, új erdőt telepítők részére nem maradt más biztosíték ( tölgy, kőris, nyár, fűz esetén ) csak a kerítés, hogy egy-egy nagyobb rudli szarvas, dám és őz  ne tegye tönkre ( rövid idő alatt  ) több év erdősítési munkáját

10-14 évente visszatérő jelenség, ám az utóbbi időben a szokásosnál nagyságrendekkel nagyobb károkozással járó gyapjaslepke-fertőzést kell még megemlíteni, mint a biotikus károk közük a legjelentősebbet, ám szerencsére Tabon, a környező területekkel ellentétben nem tapasztalhatunk komolyabb pusztítást.

Természetvédelem

Az országos jelentőségű és a helyi jelentőségű védett természeti területekről a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) a Védett Természeti Területek, mint országos nyilvántartást vezet. Az országos védelem alatt álló természeti értékek védelmét a nemzeti parkok látják el, Somogy megyében a Duna-Dráva Nemzeti Park. Az önkormányzatok hatásköre és feladata a helyi védettségű értékek oltalmazása.

Országos jelentőségű védett természeti területek

A természet védelméről szóló 1996. évi LIll. törvény ereje által ex lege, országosan védett természeti érték az Öreg-hegy oldalában található forrás.

Országos műemléki védelem alatt álló természeti értékek:

-a volt Welsersheimb kastély kertje	Kossuth L. u. 107.

-a római katolikus templom kertje	Templom tér

A terület nélküli védelemben részesülő képződmények közül védett növény- és állatfajok is természetesen előfordulnak a településen. A vizsgált területen megtalálható legfontosabb védett növényeket és állatokat korábban már bemutattuk részletesen.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény rendelkezése szerint bizonyos mértékű védelmet élveznek az ún. egyedi tájértékek. Ezek olyan, a tájra jellemző természeti értékek, képződmények és az emberi tevékenységgel létrehozott tájalkotó elemek, amelyeknek természeti, történelmi, kultúrtörténeti, tudományos, vagy esztétikai szempontból a társadalom számára jelentősége van, és nem állnak természetvédelmi vagy műemléki oltalom alatt.

Helyi jelentőségű védett természeti értékek

Helyi jelentőségű természeti értékek védelmére minden településen lehetőség van. A védetté nyilvánításra bárki javaslatot tehet, a védettséget a települési önkormányzat rendelete mondja ki (az eljárás szabályait az 1996. évi LIII. sz. törvény tartalmazza). Védelemre érdemes minden természeti terület (akkor is, ha még nem szerepel nyilvántartásban), egy-egy érdekes facsoport, fasor vagy idős fa, esetleg valamely földtani érték. Helyi kultúrtörténeti értékek, településrészletek is védetté nyilváníthatók.

Helyi védelem alatt álló természeti értékek  számú önkormányzati rendelet alapján):

-Evangélikus templom vadgesztenyefái (161 hrsz)

-Kossuth utca északi oldalának juharfái a Petőfi u. - Óvoda u. között (525 hrsz)

-Kilátó melletti fekete fenyők

-Petőfi - köz juharfa

-Kossuth u. 53/b. lucfenyői

-Mártírok útja vérszilvafái

-Kossuth u. Óvoda út gesztenyefái

-Kollégium udvarán lévő platán

A természeti értékek védelmének alapvető követelménye a pusztítástól való megóvás (fák kivágásának tilalma stb.). A legtöbb esetben ez kevés. Fennáll mindaz a veszély, ami a területek rendezetlenségéből adódik: hulladéklerakás, elgyomosodás stb. Ennek megfelelően minden olyan intézkedés, amely a területek gondozását célozza (beleértve az ellenőrzést, esetenként hulladékelszállítást) rendszerint elősegíti a természeti értékek megóvását is. Az értékek megvédése sok esetben további lépéseket igényel (parkok speciális gondozása, fák kártevők elleni védelme stb.).

A kü1területen a Kis-Koppány patak és mellékvízfolyásai völgyében található gyepek, nádasok, erdők, valamint a jelenleg szántóként hasznosuló, de gyep, nádas, vagy erdő területhasználatra tervezett területek helyi természetvédelmi területté minősítését javasoljuk.

A természeti védelem kialakítása megkönnyíti a tájvédelmi, művelési ág váltási javaslatok végrehajtását, ezáltal lehetővé teszi a patak menti vizes élőhelyek rehabilitálását, ökológiai, illetve zöld folyosó kialakítását.

## 5 Települési és épített környezet

### 5.1 Települési környezet tisztasága

A hulladékgazdálkodási törvény a települési kommunális hulladékról való gondoskodást kötelezővé tette az önkormányzatok számára. A közterületek tisztántartása – amely szintén beletartozik az önkormányzati törvényben említett köztisztaság fogalmába – szintén a helyi közigazgatási szervezet feladata. A közterületek tisztántartásának főbb szabályait a 1/1986. (II. 21.) ÉVM–EüM együttes rendelet határozza meg, mely alapján az önkormányzat megalkotta saját köztisztasági, közterületi rendeletét.

Eszerint a tulajdonos köteles gondoskodni az ingatlan előtti járdaszakasz, az úttestig tartó zöldterület és az árok tisztántartásáról. Az ároknál ez a kötelezettség magába foglalja a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolítását.

A közterületek döntő hányadát tehát az ingatlan tulajdonosainak kell gondozniuk. Ennek ellátására nem ismeretes semmilyen adatgyűjtés.

A településen a lakosok a házuk előtti utca illetve járdaszakaszt összességében megfelelően rendben tartják. Egyesek mintaszerűen, míg mások kevésbé mintaszerűen végzik e tevékenységet. A többi területet, pl. út melletti árkokat, temetőt, buszmegállókat, parkolókat, a játszóteret, az intézmények előtti területeket valamint a parkokat a tabi GAMESZ kezeli. A belterületi útfelületeket szükség szerint tisztítják.

### 5.2 Zöldterület-gazdálkodás

A település utcáinak csak csekély része rendelkezik fasorral, melynek mennyiségét a lakosság, és a település vezetése is egyaránt kevésnek találta.

Nagyobb területek fásítása volna mielőbb szükséges a Sérsekszőlősi patak mentén Észak felé haladva, továbbá a Kis-Koppány vonalában, a település hosszán, melyek mind levegőtisztaság-védelmi, mind pedig a településkép szempontjából fontosak volnának.

Zajcsillapítás, valamint szintén a levegő tisztaságának szempontjait szem előtt tartva igen fontos volna még a forgalmasabb utak menti növényzet fejlesztése, fák ültetése, mint a 6511. számú (Kossuth L., Munkás utcák), a 6509-es számú (Szt. István utca), valamint a 65137-es számú (lullai) utak mentén, ám a település többi mellékutainak, utcáinak zöldfelülettel való ellátottsága is hosszabb távon fejlesztést igényel.

A belterületek legjellemzőbb fái a dísz, illetve gyümölcsfák, melyeken sajnos különféle betegségek jelentek meg. Az egész országban tapasztalható tűzelhalás sajnos a településen is megjelent, továbbá levéltetű fertőzést is találtunk.

Szinte az egész Dunántúlra jellemző gyapjaslepke-invázió jeleit fel lehet fedezni Tabon is, de szerencsére nem oly mértékű a károkozás mind a kül-, mind pedig a belterületeket tekintve, hogy az veszélyeztetné a tabi erdők létét.

Mindezek ellen megfelelő vegyszeres permetezéssel lehetne védekezni, valamint a fertőzéseknek ellenállóbb fafajok ültetésével.

### 5.3 Települési infrastruktúra, energiagazdálkodás

A közüzemi-lakossági szolgáltatások megléte illetve hiánya egyrészt jelentősen befolyásolhatja a környezet állapotát, másrészt befolyásolja a lakosság életfeltételeit.

A településen a vezetékes ivóvíz ellátás megoldott. A szolgáltató a DRV Rt., mely rétegvizet kitermelő vízműveiből látja el a települést.

A kommunális szennyvíz elvezetésére szolgáló csatornahálózat igénybevétele jelenleg 91,3%-os.

A településen a villamosenergia-szolgáltatás teljesen kiépült. Szolgáltató az E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Rt..

A gázvezeték-hálózat szintén az egész település hosszán a rendelkezésre áll.

| Háztartások részére szolgáltatott villamos energia (MWh) | 5550 |
| --- | --- |
| Háztartások részére szolgáltatott vezetékes gáz (ezer m3) | 1471 |
| Háztartások részére szolgáltatott víz (ezer m3) | 134 |

/TEIR-2003/

A termikus hőellátás épületenkénti, lakásonkénti, vagy – és ez a jellemzőbb Tabon is – lakóhelyiségenkénti (parapet konvektoros) ellátási móddal került kivitelezésre.

A belterületen, illetve a beépítésre szánt területen nem vezetékes energiahordozók közül a szén, fa, olaj használata termikus célra egyaránt jellemző a vezetékes gázzal el nem látott, illetve a gázhálózatra nem csatlakozó telkeken. A PB használata, szintén a gázzal el nem látott ingatlanokra jellemző, elsődlegesen főzési célra.

A külterületen, a beépítésre nem szánt területen a villamosenergia az egyetlen biztosan általánosan igényelt és ezért gazdaságosan kiépíthető vezetékes energiahordozó, a földgáz kiépítésének gazdaságossága csak bizonyos beépítettségi sűrűség, illetve jelentkező igény mellett válhat gazdaságossá. Ahol a vezetékes gázellátás kiépítése várhatóan nem gazdaságos ott a villamosenergia ellátáson túl jelentkező összes egyéb energiaigényt nem vezetékes energiahordozóval kell megoldani. A tartályos pb gázzal fogyasztói oldalról nézve a vezetékes gázzal azonos értékű, komfortot nyújtó ellátást lehet biztosítani.

Közvilágítás szempontjából a település ellátottsága kielégítőnek nevezhető, csak néhány utcaszakaszon nem találhatunk világító-testeket, de a település rövid távú fejlesztési elképzelései közt – az anyagi lehetőségek függvényében – szerepel ezek felszerelése.

### 5.4 Helyi közlekedés-szervezés

Tab közlekedésében meghatározó szerepe van a 6511. számú Daránypuszta-Kapolypuszta-i összekötő útnak (Munkács utca-Kossuth Lajos utca). Az út 2xl sávos, a városközponton megy keresztül, a város egyetlen kelet-nyugati útja. Ennek következtében ezt az útvonalat terheli a teljes átmenő forgalom és a lassú (mezőgazdasági) forgalom is.

A 6509. számú Iregszemcse-Tab-i összekötő út (Kisfaludy utca-Szent István utca) 2xl sávos, vonalvezetése hegyvidéki jellegű.

A 65137. számú jakabpusztai bekötő út (Dózsa György utca) 2xl sávos, vonalvezetése kedvező.

A településen 2001 szeptember 12-én végzett forgalomszámlálás, illetve eredményei, illetve az ezzel kapcsolatos következtetések a 4.1. számú fejezetben találhatók.

A városban fokozottan érezhetők a parkolási problémák. A város főutcája az átmenő forgalmat és a várakozó járműveket nem képes együtt befogadni. A nagy forgalmú létesítmények környékén különösen súlyos a parkolási gond (vásártér, piac, üzletek környéke). A városközpont telepszerű többszintes beépítésű területein "garázsvárosok" létesültek.

A kerékpáros közlekedésnek különösen nagy a jelentősége a városban. Ennek kettős oka van, egyrészt nagy a kerékpáros közlekedés részaránya (7,4 %), másrészt a hiányzó helyi tömegközlekedést részben pótolja a kerékpár használata. Ezért a kerékpáros közlekedés lehetőségeinek a javítása közlekedéspolitikai jelentőségű

Tabon nincs helyi tömegközlekedés. A helyközi autóbusz-pályaudvaron 6 induló és érkező állás van.

A 6511 számú összekötő úton a megállóhelyek öblökben vannak kialakítva.

A Kaposvár-Siófok közötti egyvágányú vasútvonal vonalvezetése kedvezőtlen, műszaki állapota rossz. Kihasználtsága csekély. Ennek ellenére - kistérségi szerepe és településpolitikai jelentősége miatt - megtartása hosszútávon is indokolt. A zavartalan működés biztosítása érdekében a szükséges rekonstrukciót el kell végezni.

### 5.5 Épített környezet

A belterületi környezet állapotát alapvetően az épületállomány összetétele és állapota határozza meg.

Lakásállomány 2004-ben: 1865, melyek állapota általában megfelelő.

Összbenyomás 1-10-ig terjedő skálán:	6

Összességében elmondható, hogy a lakóépületek kb. 10 - 15%-a felújításra szorul. A felújításra a lakóknak jellemzően nincs pénze.

A település építészeti öröksége gazdag.

A településen országos védelem alatt álló műemlék az 1756-62 között épült, barokk stílusú római katolikus templom, valamint a XIX. század első felében épült, klasszicista stílusú volt Welsersheimb kastély jelenleg szociális otthon).

Helyi védelemre érdemes területek (helyi értékvédelmi területek): a történeti városmag területe, illetve az izraelita temető (kegyeleti park) területe.

A településen helyi védelem alá helyezett lakó- és középület listáját a 24/2005 (VI. 2.) rendelet tartalmazza, mely megtalálható jelen anyag 15. számú mellékletében is.

### 5.6 Környezet-egészségügy

Az embert körülvevő környezet jelentősen befolyásolja a lakosság egészségi állapotát és életkilátásait. Ugyanakkor az emberi tevékenység is megváltoztatja a környezetet és a kölcsönhatás mind az emberi egészségre, mind a környezetre komoly hatással van.

A magyar lakosság egészségi állapota mind a környező országokhoz viszonyítva, mind az európai országok tekintetében igen rossz. Kedvezőtlen jelenség a népesség 1981 óta tartó fogyása, mely a lakosságszám mintegy 6,3%-csökkenéséhez vezetett az elmúlt két évtizedben.

A születéskor várható élettartam férfiaknál 66,3 év, nőknél 75,1év. Kedvező jelenség, hogy ezek az értékek 1993 óta folyamatosan növekednek, férfiaknál azonban így is csaknem a legalacsonyabbak Európában. A halálozások tekintetében 65 év alatti korosztályban a vezető halálokok a keringési rendszer megbetegedései, a daganatos és az erőszakos halálokok. A keringési rendszer okozta korai halálozás 1993 óta csökken, azonban még mindig háromszorosa az európai átlagnak. Daganatos halálozások tekintetében a hetvenes évek eleje óta sajnos folyamatos a növekedés.

A vezető halálokok és megbetegedések okai közül elsősorban az életmóddal és a táplálkozással kapcsolatos tényezőket kell kiemelni, de igen jelentősek a környezeti ártalmak, a lakó és munkahelyi környezet egészségkárosító hatásai is. Nemzetközi felmérések szerint a halálozások 14-16 % - át környezeti hatások indukálta betegségek okozzák.

Allergén gyomnövények okozta környezet-egészségügyi problémák

A szezonális allergiák kialakulásában és az asztmás tünetek fokozódásában jelentős szerepet játszanak az allergén pollent termelő gyomnövények.

Allergizáló hatásának erőssége valamint előfordulásának gyakorisága miatt különösen nagy népegészségügyi problémát okoz a parlagfű.

A parlagfű (Ambrosia elatior) Észak-Amerikából behurcolt gyomnövény, amely gyors regenerációs és megtelepedési képességgel, tág ökológiai toleranciával rendelkezik.

Legfertőzöttebb területek a dél-nyugati megyék (Baranya, Tolna, Zala, Somogy) a Balaton és Budapest környéke.

Az allergén pollen levegőben előforduló mennyisége időjárásfüggő. A szennyezés fő oka a lakókörnyezet elhanyagolása, ápolatlansága, illetve a mezőgazdasági művelésre szánt földek parlagon hagyása, a nem megfelelő mértékű gyommentesítés. Elterjedését nagymértékben elősegítette az a tény, hogy a termőföldek magán kézbe adását követően óriási mértékben megnőtt a - sokszor elérhetetlen tulajdonosok kezében lévő - műveletlenül hagyott területek nagysága.

Tab a parlagfű-veszélyeztetettség szempontjából – ahogy azt az alábbi ábra is mutatja – az enyhe kategóriába sorolható.

Az allergiások és asztmások száma sajnos világszerte növekszik. A városban a tüdőgondoz adatai szerint, a regisztrált pollenallergiások száma 165 fő, mely a lakosság 3,5%-a.

### 5.7 Környezetveszélyeztetés

A környezetbiztonság a természeti és környezeti katasztrófák számának világszerte tapasztalható növekedése miatt kiemelt társadalmi megítélést kap. Ennek és a felelős politikai gondolkodásmódnak köszönhető, hogy az Országgyűlés elfogadta a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvényt (katasztrófavédelmi törvényt).

A katasztrófavédelmi törvény a katasztrófák elleni védekezés, felkészülés fő települési feladatainak végrehajtását a polgármesterekre bízza. Létrejött 2000. január 1-i hatállyal a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és az általa irányított és felügyelt végrehajtó szervezetek. Ezek az adott problémák megoldásához igénybe veszik a társszervezeteket (Vízügyi, Környezetvédelmi szervezetek, ÁNTSZ, stb.).

A polgári biztonság érdekében jelenleg folyik az állami szervezetben a környezeti kockázatok felmérése.

A környezet állapotát egyrészt természetes, másrészt mesterséges (ember által előállított) tényezők változtathatják meg gyorsan és nagymértékben. Ezeket a gyors és nagymértékű környezeti változásokat nevezhetjük katasztrófáknak.

Természetes eredetű katasztrófák lehetőségei:

- Földrengés,

- Légköri természeti csapások (csapadék, szél, villámcsapás, magas hőmérséklet okozta károk),

- Természetes eredetű tűzvész.

A mesterséges (emberi tevékenység által okozott) katasztrófák lehetőségei:

- Üzemi robbanás, üzemi környezetszennyezés (mérgezés, tűz , tankautó baleset),

- Tűzvész,

A település természeti katasztrófákkal szembeni veszélyeztetés szempontjából előnyös helyzetben van, mert a felsoroltak közül egyik sem jelent állandó, komolyabb kockázatot.

## 6 Önállóan kezelt hatótényezők:

### 6.1 Hulladékgazdálkodás

#### Általános hulladékgazdálkodási információk, adatok

Hulladék: bármely, a hulladékkategóriák valamelyikébe tartozó tárgy vagy anyag, amelytől birtokosa megválik, megválni szándékozik, vagy megválni köteles;

Veszélyes hulladék: a veszélyességi jellemzők közül eggyel vagy többel rendelkező, illetve ilyen anyagokat vagy összetevőket tartalmazó, eredete, összetétele, koncentrációja miatt az egészségre, a környezetre kockázatot jelentő hulladék;

Települési hulladék: a háztartásokból származó szilárd vagy folyékony hulladék, illetőleg a háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt kezelhető más hulladék;

Folyékony hulladék: az a hulladékká vált folyadék, amelyet nem vezetnek el, és nem bocsátanak ki szennyvízelvezető hálózaton, illetve szennyvíztisztító telepen keresztül;

Magyarországon évente mintegy 70-75 millió tonna hulladék képződik, ami tartalmazza a termelés és elosztás, valamint a fogyasztás során keletkező összes hulladékot, beleértve a mezőgazdaságból származó, többnyire a mezőgazdaságban felhasznált, visszaforgatott növényi maradványokat is. E mennyiség közel 4,5%-a veszélyes hulladék, míg a 95,5%-nyi nem-veszélyes hulladékból közel 10%-ot tesz ki az inert hulladék (építési-bontási hulladék egy része, valamint az építőanyag célú kitermelés hulladéka).

Az ipari hulladék közel 90%-át az erőművi és kohászati salak, bányászati meddő és ipari szennyvíz- illetve vízkezelési iszap adja. A fennmaradó mennyiség tartalmazza az ipari termelési hulladékhoz hasonló jellegű, elosztásból (kereskedelem, szolgáltatások) származó hulladékot.

A mezőgazdasági és az élelmiszeripari hulladék, illetve a biomassza mintegy 85%-át a növénytermesztésben és erdőgazdálkodásban képződő növényi maradványok és az állattartásból származó trágyák teszik ki, amelyek a közel 100%-os mezőgazdasági visszaforgatás következtében a mezőgazdaság számára lényegében nem jelentenek hulladékot.

A települési hulladék magában foglalja a kb. 4,6 millió t települési szilárd hulladékot, amelynek mintegy 2/3-a származik a háztartásokból, míg 1/3-át az intézményekben, szolgáltatásokban és iparban keletkező, a háztartási hulladékhoz hasonló, azzal együtt kezelt hulladék adja. Ebből a szervezetten begyűjtött és kezelt mennyiség 4,1 millió tonna (közel 90%). Közel 15 millió tonnára becsülhető a települési folyékony hulladék mennyisége.

A képződő hulladék mennyisége Magyarországon /millió tonna/

| Hulladék típusa | 1990. | 1995. | 2000. |
| --- | --- | --- | --- |
| Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem-veszélyes | 13,0 | 4,0 | 5,0 |
| Ipari és egyéb gazdálkodói nem-veszélyes | 34,6 | 27,1 | 21,5 |
| Települési szilárd | 4,9 | 4,5 | 4,6 |
| Települési folyékony (szennyvíziszap nélkül)* | 11,7 | 9,6 | 5,5 |
| Településiszennyvíz-iszap | 0,3 | 0,4 | 0,7 |
| Veszélyes | 4,5 | 3,4 | 3,4 |
| Összesen | 69,0 | 49,0 | 40,7 |
| Biomassza** | 37,0 | 41,0 | 28,0 |
| Mindösszesen | 106,0 | 90,0 | 68,7 |

*Begyűjtött mennyiség

**A biológiai körforgásba megközelítőleg teljes egészében visszakerülő mező- és erdőgazdasági maradványok

/Országos Hulladékgazdálkodási Terv/

Évtizedek óta tart a hulladék ún. fellazulása, egyre nagyobb részarányt képviselnek a könnyebb és a sok levegőt tartalmazó hulladékfajták (ilyen a műanyag és részben a papír), így a hulladék sűrűsége csökken. Az elmúlt évtizedben ennek tulajdonítható a hulladék térfogatának mintegy 5-10%-os növekedése. A fellazulás további alakulását jelzi a hulladék összetevőinek változása (hulladékanalízis) az elmúlt 10-20 évben.

A települési szilárd hulladék jellemző összetétele (m/m %-ban)

| Hulladékkategória | OHT | Régió | Régió (lakossági építési törmelék nélkül) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | % | % | % |
| Vegyes szerves* | 60-70 | 45,2 | 57,7 |
| Papír | 16-17 | 13,0 | 16,6 |
| Műanyag | 5-6 | 9,8 | 12,5 |
| Fém | 3-4 | 2,0 | 2,6 |
| Textil | 3-4 | 2,4 | 3,1 |
| Üveg | 3-4 | 5,0 | 6,4 |
| Veszélyes hulladék | 1 | 0.9 | 1,1 |
| Egyéb hulladék (inert, építési törmelék) |  | 21,7 |  |
| Összesen |  | 100,0 | 100,0 |

*szabvány szerint mért értékek

A fenti adatok a települési szilárdhulladék átlagos összetételét jellemzik. Az országos adatok szerint a műanyagok aránya 5-6 % körül mozog. A papír aránya némi ingadozással mintegy 16-17 %, ez húsz év alatt kb. 3-4%-kal nőtt. Eközben az egyéb szervetlen anyagok részaránya 15%-kal csökkent (kb. 40%-ról 25%-ra). Más összetevők aránya nem változott markánsan.

Mindezek következményeként a hulladék sűrűsége fokozatosan csökken, jelenleg a kommunális hulladék már 140 kg/m3 körül alakul.

A fenti táblázatban vázolt, a régióra jellemző hulladék-összetétel szinte egybevág a helyi közszolgáltató által szolgáltatott adatokkal.

Szilárd hulladék, és hulladékkezelés:

A hulladékgazdálkodási törvény előírta az önkormányzatok számára a “települési hulladék kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatás” szervezését. A közszolgáltatás nemcsak az elszállításra terjed ki, hanem az ártalmatlanítást szolgáló létesítmény – gyakorlatilag lerakó – kialakítására és üzemeltetésére is. A kötelezettség azonban nem terjed ki a szelektív gyűjtésre, tehát erről az önkormányzat saját elhatározásából dönthet [2000. évi XLIII. törvény 21. § (1)–(3) bek.].

A településen 1979-től van szervezett hulladékgyűjtés, melyet Tab Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezete (GAMESZ) végez, mely szolgáltató hetente két alkalommal, keddi, illetve pénteki napokon a hőlyeghegyi lerakójára szállítja az összegyűjtött hulladékot. A szállítás díja a 2004-es évben 60,38,-Ft + ÁFA ürítésenként, melyet a lakosok fizetnek ki. Egyének, a szociális helyzetük mérlegelése után, a közszolgáltatás után fizetendő összegből 50% kedvezményt kaphatnak A hulladék gyűjtése zárt technológiával történik 120 literes szabványedények felhasználásával, valamint a lakótelepeken kihelyezett 3-, illetve 5 m3-es konténerek kihelyezésével. A szervezett gyűjtésbe a lakások 97%-a be van kapcsolva.

Lomtalanítás évente egyszeri alkalommal kerül megszervezésre, tavasszal. A kihelyezett lomot szintén a már említett GAMESZ szállítja el a Hőlyeghegyre, deponálás céljából. A lakosság a lomtalanításról hirdetmény útján, illetve a házakhoz eljuttatott értesítő útján informálódik.

Szervezett keretek között folyó szelektív hulladékgyűjtés jelenleg a papír és műanyag frakciókra vonatkozóan működik a település területén, néhány helyen.

Nem szervezett jelleggel az előbb említett lomtalanításhoz kapcsolódóan működik egyfajta szelektív válogatás; leginkább a hasznosítható fém, illetve fa komponensekre kiterjedően. Jelentősége különösen nagy a lom fémtartalmának esetében, ugyanis mennyiségének valószínűsíthetően csaknem 100%-a kiválogatásra kerül. A jelenség „sajnos” hosszabb távon is biztosítottnak látszik, ugyanis az azt végzők többnyire a megélhetésük biztosítása érdekében cselekszik. Ezen fajta szelektív gyűjtés szinte minden lomtalanítást szervező településen tapasztalható, és működik, ám a végső megoldást természetesen a szervezett keretek között működő válogatás jelentené.

A keletkezett hulladékmennyiségek:

| Hulladék | Mennyiség (t/év) |
| --- | --- |
| Települési szilárd hulladékok | 1 787 |
| Települési folyékony hulladék** | 8 300 |
| Kommunális szennyvíziszap | 3 835 |
| Építési, bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok* | n.a. |
| Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladékok* | n.a. |
| Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok* | 1 000 |
| Összesen | 14 922 |

50 darab közterületi hulladékgyűjtő edény található a városban, melyek állapota elfogadható. Figyelembe véve a közterületek nagyságát az 50 darab szemetes elégségesnek tekinthető.

Nagyobb méretű közterületi hulladékgyűjtő konténer, a település temetőjében található, ahonnan is az összegyűlt hulladék elszállítását szükség esetén a GAMESZ konténerszállítója végzi.

A kommunális hulladékok részére további hulladékgyűjtő konténereket találhatunk, a településen fellelhető gazdasági szervezeteknél, melyek kihelyezését, illetve elszállítását a helyi közszolgáltatótól lehet igényelni.

Illegális hulladéklerakó jelenleg egy sem található a település közigazgatási területén belül.

A korábban illegális hulladéklerakással érintett, illetve veszélyeztetett területeken intézkedések is történtek az újbóli lerakás megelőzése érdekében tiltótábla kihelyezésével, illetve hirdetmény útján. A városi önkormányzat alkalmazásában dolgozik 1 fő közterület-felügyelő is.

A település közigazgatási területén a Hőlyeghegyen 3 darab dögkút is található. Közülük 1 darab nem rég lett bezárva, állapota megfelelő, nem úgy, mint a másik kettő, korábban bezárt társainak, melyek nem biztonságosak, rekultivációjuk szükséges.

A városnak a lakosságnál képződő, fertőzésveszélyes állati eredetű hulladék elszállítására, valamint ártalmatlanítására a solti székhelyű ATEV Rt-vel van szerződése. A tabi hulladéklerakó helyen van elhelyezve erre a célra egy zárt konténer, melybe a lakosok térítésmentesen helyezhetik el az elhullott állataikat, illetve állati eredetű hulladékukat. A konténer zárt, a telep kezelője nyithatja csak ki. Szükség esetén - a bejelentést követően - az ATEV Rt. gyűjtőjárata 48 órán belül elszállítja a belehelyezett matériát, és fertőtleníti a gyűjtőedényt, megelőzendő ezáltal a nagyon intenzív szaghatással járó állati fehérje bomlását.

Gazdasági tevékenységet folytató állattartók Tabon illetve környékén szintén az ATEV Rt-vel kötöttek szerződést, egyénileg, így ők nem használják, nem is használhatják a hőlyeghegyi konténert.

A település külterületi ingatlanjain, különösen a zárt kertekben keletkezett hulladékot a tulajdonosok többnyire hazaviszik, vagy közvetlenül elszállítják a kijelölt hőlyeghegyi szeméttelepre. A háztáji mezőgazdasági munka során keletező növényi hulladékokat (szalma, egyéb növényi részek) aprítás után általában visszajuttatják a talajba.

További, az előzőnél jelentősebb probléma, hogy jelenleg a háztartásokban keletkező veszélyes hulladékok – hazánk településeinek nagy részéhez hasonlóan – gyakorlatilag száz százalékban a kommunális hulladékok közé kerülnek. A szabályszerű elhelyezésre jelenleg még annak sincs lehetősége, aki szeretné megfelelően kezelni ezeket a hulladékokat. A távolabbi jövő jobb reményekkel kecsegtet ez ügyben, ugyanis a település hulladéklerakóján hulladékudvar fog létesülni, ahol a lakosságnak lehetősége lesz a veszélyes hulladékot leadnia, további kezelés céljából.

Hulladékkezelés

Tabon a települési szilárd hulladékok begyűjtését, szállítását és elhelyezését 1979 óta Tab Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezete (GAMESZ) látja el, közszolgáltatási szerződés alapján.

A GAMESZ a nem veszélyes, szilárd hulladék kezelési (begyűjtés, szállítás, ártalmatlanítás) tevékenységét a 382-11/2003. számú környezetvédelmi engedély alapján végzi, mely 2007. október 31-ig érvényes. (lsd. 10. számú melléklet)

A Tab város belterületétől DK-re , a Hőlyeghegy térségében, 10309/2 hrsz-ú külterületi részen működő szilárd hulladéklerakó kezelője szintén a GAMESZ, mely 3598-11/2003 számú környezetvédelmi működési engedély alapján működteti a lerakót. Az engedély 2007. október 31-ig érvényes.

A legközelebb eső belterülete Tabnak 1 km-re fekszik lerakótól, viszont a teleptől NY-ra fekvő, zártkerti jellegű területek elszórtan elhelyezkedő épületei 150-200 m-re találhatóak a lerakóhelytől.

A folyamatos völgytöltéssel üzemeltetett telephelyen veszélyes hulladék átvétel nincs.

A beszállító járműveket a telepőr fogadja és irányítja a lerakás helyére. Az építési eredetű hulladékokat (föld, törmelék) a lerakó már takart, K-i részén tárolják, illetve a telepen belül közlekedési út kialakítására hasznosítják, a kommunális hulladékot pedig az észak felé haladó hulladékrézsűre ürítik. Az így elhelyezett hulladékot hetente egyszer egy tolólapos, lánctalpas dózerral széttolják, az elegyengetett felszínt pedig földdel takarják. Ily módon csak a hulladékfront ma mintegy 50-55 m széles és 8-10 m magas rézsűje marad tartósan takaratlanul.

A szilárd burkolatú úton jól megközelíthető lerakótelep

- porta épülettel, sorompóval rendelkezik és a telephely folyamatos őrzése megoldott;

- nem rendelkezik műszaki védelemmel (szigetelés), figyelőkúttal, és hídmérleggel sem;

- vízelvezetése csak részben szabályozott: a környező területekről hozzáfolyó csapadékvizeket földsáncokkal tartják távol a lerakótól, a telephelyen belül lehulló csapadékvizek pedig természetes úton hagyják el a lerakó területét és jutnak a Kis-Koppány felé vezető horhosba, vízmosásos árokba

A telepen válogatás, komposztálás nem történik.

A GAMESZ tehát, mint közszolgáltató megfelel a 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet előírásainak és rendelkeznek a közszolgáltatás ellátásához szükséges hulladékkezelési engedélyekkel.

Települési folyékony hulladék

A város háztartásainak 91,3%-a van rákötve a szennyvízelvezető csatornarendszerre. A lakóépületek maradék 8,7%-ánál keletkezett szennyvizek kezelése egyedi közműpótló berendezésekben történik. Az 1980-as évek előtt épült házakban döntően szikkasztók jellemzőek. Az újabb építésű házaknál zárt rendszerű közműpótló berendezések vannak kiépítve. A települési folyékony hulladék szállítását közszolgáltatás keretén belül Takács Lajos vállakozó végezte, akinek lejárt a várossal kötött szerződése. Jelenleg a folyékony hulladék-szállítást végző szolgáltató kiválasztása folyik, pályázati úton, melynek eredményeként február 1-vel kerül megkötésre az új szerződés.

Az összegyűlt szennyvíz, illetve folyékony hulladék a település a DRV Rt. által üzemeltetett tisztító-telepén kerül kezelésre. Az itt keletkezett biológiai fölösiszap két formában jelenik meg. Mennyiségének hozzávetőlegesen a fele a tabi telep iszapcentrifugájában veszíti el nedvességtartalmának nagy részét. Az anyag másik felét a DRV Rt. siófoki szennyvíz-tisztítótelepére szállítják, ahol is iszapszikkasztó ágyon kerül víztelenítésre, majd a kettő együtt Balatonszabadi komposzttelepen köt ki, hogy előkészítsék a mezőgazdasági felhasználásra.

A fenti táblázatban szerepeltetett 8 300 tonna körüli települési folyékony hulladék becsült érték, melynek magyarázata a következő. Tabon a jelenleg kiépített szennyvíz elvezető és tisztító rendszer 91,3%-os háztartásonkénti lefedettséget jelent. A maradék 8,7%-ot kitevő 163 háznál keletkező települési folyékony hulladék telkenkénti szikkasztással, majd időnkénti szippantással kerül eltávolításra.

A keletkezett szennyvíz mennyiségéről a fentiek miatt nincsenek pontos adatok, csak a szippantott szennyvízéről, melyet a folyékonyhulladék-közszolgáltató bocsátott a rendelkezésünkre.

A kommunális (lakossági) eredetű szennyezett vizek mennyiségét döntően a szolgáltatott víz mennyisége határozza meg. Ennek ugyanis csak kis hányadát használják föl (például főzéshez, locsolásra), a többi részt szennyezett vízként vezetik el. Tapasztalatok alapján a felhasznált ivóvíz mennyiségének kb. 80 %-a szennyvízként jelenik meg. 2002-ben a felhasznált ivóvíz a DRV Rt adatszolgáltatása alapján 125 000 m3, így a keletkező települési folyékony hulladék becsült éves mennyisége kb. 8,3 ezer m3. Összehasonlítva a 8 300 m3-es számolt, elméleti értéket a szolgáltató által megadott szippantásokból adódó becsült szennyvízmennyiségeket (490 m3), láthatjuk, hogy jóval kevesebb a tényleges szippantott szennyvíz mennyisége. Ebből látszik, hogy hatalmas problémát jelent jelenleg, hogy a keletkező szennyvizeknek csupán 8-10 százalékát szállítják el, 90-92 százalék a házi szennyvízgyűjtők nem megfelelő zártsága miatt elszikkad, környezetszennyezést okozva. Erre a megoldást a csatornázás kiteljesítése adna, melynek magvalósítása nagyon markáns célként jelenik meg az önkormányzat által kitűzött feladatok közt.

A települési folyékony hulladék a felszín alatti vizeket, a talajt és a felszíni vizeket is veszélyeztetheti. A szikkasztókban a szennyezőanyagok egy része elbomlik, más része a talajvízbe és a környező talajba oldódik; a maradékot elszállítják. A talajba jutó rész okozza az “elzsírosodást”, ami miatt az emésztőgödör egy idő után egyre kevésbé működik szikkasztóként.

A település folytatott ivóvíz tisztítás során vas- illetve mangániszapok keletkeznek, melyek ülepítés után a tabi hulladéklerakóra kerülnek elhelyezésre.

Veszélyes hulladékok

A városi egészségházban keletkezett, és külön gyűjtött veszélyes, egészségügyi hulladékot (mint napi hulladékokat; kötszer, törlőkendő, fecskendő, injekciós tű, és a tüdőgondozóban keletkezett előhívófolyadékot) a Pécsi Környezetvédelmi Kft. szállít el, illetve ártalmatlanít.

A veszélyes, állati eredetű hulladékra vonatkozó információt lsd. fentebb!

A cégek tekintetében a FLEXTRONICS Kft, a TAG Kft, az MKB Kft, SIME Kft készítenek veszélyes hulladék-bevallást. Mindegyik cég a keletkezett veszélyes hulladékát további kezelés céljából elszállíttatja, szerződés alapján. Tudomásunk szerint az elmúlt néhány évben komolyabb szabálysértés, illetve ebből eredő környezetkárosodás nem volt.

Szelektíven gyűjtött, kiemelten kezelendő hulladékáramok

Tabon jelenleg néhány helyen ki van építve csomagolási papír, illetve műanyag hulladékfrakcióra a települési szilárd hulladékok szelektív gyűjtésére alkalmas edényzet, viszont működése nem az elvártnak megfelelő. A lakosság hozzáállásának eredményeként nem lehetséges a szelektív gyűjtésre kihelyezett edényzet tartalmának hasznosítása, mely így szintén a hőlyeghegyi lerakóra kerül ártalmatlanításra, ugyanis a belehelyezett hulladék összetétele vegyes kommunális jelleget mutat. Hosszabb távú előnye azért mégis csak van: a gyűjtőedényzet jelenléte beleivódik az emberek tudatába, a pozitív hozzáállást segítve a jövőben létesítendő szelektív hulladékgyűjtési rendszerrel szemben.

Ebből adódóan a szelektív hulladék gyűjtés csak az egyéni akciók során (pl. iskolai papírgyűjtés) illetve az önkormányzati felelősségi körbe tartozó veszélyes hulladékok (pl. gyógyszer, egészségügyi hulladék) esetén valósult meg.

A hulladékkategóriák, illetve a veszélyességi jellemzők jegyzékét lásd a 16. sz. mellékletben.

### 6.2. Zaj és rezgés

A zaj főleg városias jellegű területeket és olyan településrészeket érint, melyek közel fekszenek a nagyobb forgalmú utakhoz. A zaj a mindennapos úthasználat egyik nyilvánvaló hatása. A zaj nehezen becsülhető kellemetlenségeket okoz: fáradtságot, ideiglenes halláskárosodást. A zajérzékelés relatív, függ a háttérzaj erősségétől. Az egészségi hatások tekintetében a legrosszabb eset, ha a közlekedési zajhoz más zaj hatása társul.

A közút zajterhelése a gépjárművek elhaladásából eredő, forrásai:

- motorzaj, mely fordulatszám-függő, s az útburkolat minősége, a forgalom szakaszos lefolyása és a járművek műszaki állapota is befolyásolja

- a gördülési zaj a kerekek és a burkolat közt alakul ki. Az abroncs és a burkolat fajtája, állapota befolyásolja. Értéke nagyobb a hirtelen fékezéskor és nagy sebesség esetén

- a vezetői viselkedésből adódó zaj (pl. "sportos" kipufogó, autó HIFI)

A vasúti zaj esetén a gördülési zaj tekinthető elsődleges zajforrásnak, mely Tabon kevésbé zavaró, ugyanis csak néhány járatpár közlekedik naponta.

A zajszintek mértéke:

A: vidéki környezet éjjel, B: vidéki környezet nappal, C: kis forgalmú út
D: nagy forgalmú út, E: repülőtér

A zajterhelés kialakulását, nagyságát befolyásoló tényezők

- A forgalom nagysága, összetétele, sebessége, valamint a forgalomáramlás változásai (konvoj, gyorsítás, fékezés).

- Az észlelési pont és a zajforrás távolsága, magassági viszonyok, valamint a közbenső terepviszonyok beépítés.

- Az út meredeksége, szabályozási szélessége, a burkolat típusa.

- A talaj, a felszín akusztikai tulajdonságai.

- A járműpark műszaki állapota.

- Légköri viszonyok (hőmérséklet, szél stb.)

Zajvédelmi szempontból - a 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM rendelet alapján - a közlekedésből származó megengedett „A” hangnyomásszint a 6511-es, a 6509-es és a 6513 7-es sz. út mentén elhelyezkedő beépítésre szánt területeken 65/55 dB a település egyéb beépítésre szánt területein 55/45 dB, a beépítésre nem szánt területeken - a közlekedési területek kivételével 50/40 dB.

A 2001-ben végzett forgalomszámlálásból meghatározott zajszámítás eredményei a településközpontban és a határán folyó közlekedés forgalmi adatai alapján (nappali/éjszakai zajterhelés):

Széchenyi utca (6509. sz. út)	LAeq(7,5)=66,7/59,4 dB

Kányai út (6509. sz. út)	LAeq(7,5)=66,0/58,4 dB

Lullai út (65137. sz. út)	LAeq(7,5)=63,8/56,1 dB

Kapoly felé eső városszél (6511. sz. út)	LAeq(7,5)=71,1/63,5 dB

Kossuth utca a Széchenyi utca előtt (6511. sz. út)	LAeq(7,5)=71,2/63,6 dB

Kossuth utca a Széchenyi utca után (6511. sz. út)	LAeq(7,5)=71,7/64,1 dB

Bábonymegyer felé eső városszél (6511. sz. út)	LAeq(7,5)=70,4/62,8 dB

Az adatok meghatározásánál a környezeti elemek, azon belül a levegő állapotát bemutató fejezetben található forgalomszámlálási adatokat vettük alapul. (Forrás: Tab Településrendezési Terve, 2002)

A település belterületén a közlekedésből származó zaj a 6511-es út forgalma miatt meghaladja a határértéket.

A település belterületén található üzemek közül az elmúlt időszakban egyedül a Flextronics volt zajmérésre kötelezve, de itt sem történt határérték-túllépés.

# II. KÖRNYEZETVÉDELMI KONCEPCIÓ

A települési környezetvédelmi programnak az eredményes végrehajtás érdekében és a törvényi előírásoknak megfelelően összhangban kell lennie a magasabb (országos, regionális) szinten meghatározott célokkal és feladatokkal, figyelembe be kell vennie a magasabb szintű kötelezettségeket.

A környezetvédelmi program elkészítése során az alábbi, különböző szintű programokra, koncepciókra kellett figyelemmel lenni:

Országos szinten:

Nemzeti Környezetvédelmi Program II. (NKP II.) 2003-2008

Nemzeti Agrár Környezetvédelmi Program (NAKP)

Nemzeti Környezetegészségügyi Akcióprogram (NEKAP)

Nemzeti Természetvédelmi Alapterv

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2003-2008

Környezetvédelemmel kapcsolatos magyar jogszabályok

Regionális szinten:

A Dél-Dunántúli Régió területi hulladékgazdálkodási terve / RHT / 2003-2008

Megyei szinten:

Somogy Megyei Környezetvédelmi Program

Somogy Megyei Területrendezési Koncepció

Térségi szinten:

Komplex Agrárstruktúra és Vidékfejlesztési Program – Helyzetfeltárás, Stratégiai- és Operatív Program (2004)

Koppányvölgye Területfejlesztési Társulás; Gazdaságfejlesztési Program – Helyzetfelárás, Stratégiai Program (2003)

Koppányvölgye Kistérség Gazdaságfejlesztési Koncepció – Helyzetfeltárás, Stratégiai Program 2007-2013 (2005)

Helyi szinten:

Tab Város: 	Településfejlesztési koncepciója

Hulladékgazdálkodási terve

Településrendezési terve

Jelen állapotfelmérés alapján meghatározott konkrét helyi környezetvédelmi célok

Települési önkormányzat környezetvédelemmel kapcsolatos elképzelései, rendeletei, helyi építési szabályzatok.

A települési önkormányzatok környezetvédelmi feladatait és intézkedési lehetőségeit a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, valamint a törvényben szereplő egyes feladatok és kötelezettségek ellátására vonatkozó külön rendeletek határozzák meg. Ezek alapján az önkormányzat feladatait és intézkedési lehetőségeit a 12. számú melléklet tartalmazza.

Tab Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2004. XII. 22-én megalkotta a környezetvédelemről és a településtisztaság egyes kérdéseiről szóló 40/2004. (XII.28.) számú saját rendeletét, mely rendelkezik; mind az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapról, az egyes környezeti elemek védelméről, az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról, mind pedig az ezekkel kapcsolatos szabálysértési rendelkezésekről.

A környezetvédelem egyes részterületei közül a hulladékgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségeket a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény szabályozza.

Hazánk természetvédelmének jogi hátterét a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény adja. Ez a törvény európai szinten is a legkorszerűbbek, és egyben a legszigorúbbak közé tartozik.

A környezet védelméről szóló törvény 40. §-a Nemzeti Környezetvédelmi Program (a továbbiakban: NKP) elkészítését és végrehajtását írja elő. A Program alapvető célkitűzése a fenntartható fejlődéshez szükséges legfontosabb környezetvédelmi, társadalmi és gazdasági feltételek kialakítása és a környezetvédelem stratégiai feladatainak meghatározása.

Mindezek figyelembevételével az NKP meghatározza a hazánk által a jövőben elérni kívánt környezetvédelmi célokat és célállapotokat, a megvalósításra váró feladatokat.

Az első Nemzeti Környezetvédelmi Programot követően az Országgyűlés a 132/2003. (X. 11.) OGY sz. határozatával 2003-ban elfogadta az NKP II-t.

Az NKP II. tartalmazza a 2003-2008 közötti időszak környezetpolitikai célkitűzéseit. Kidolgozása a legfontosabb hazai és nemzetközi környezetpolitikai alapelvek figyelembevételével történt. Ezeket az elveket a környezethasználat, a környezeti tervezés során érvényesíteni kell a helyi környezetvédelmi programok készítésénél is. A környezetvédelem területén végzett tevékenységek csak akkor lehetnek megfelelően eredményesek, ha azonos alapelvek figyelembe vételével végzik azokat. Tehát a települési környezetvédelmi programoknak ugyanazokra az elvekre kell épülniük, mint a magasabb szinteken meghatározott programoknak. Ezen alapelvek három fő csoportot képeznek.

1. A környezetvédelemben mára már hagyományosnak tekintett alapelvek:

Elővigyázatosság - A kockázatok csökkentése érdekében az elővigyázatosság elvét kell alkalmazni azokban az esetekben, amelyek során súlyos vagy visszafordíthatatlan környezeti károk következhetnek be a jövőben.

Megelőzés - a megelőzés elvének érvényesítése nélkül nem lehet előre lépni a fenntartható fejlődés irányába.

Ezen elv megköveteli, hogy a környezetvédelem segítse és befolyásolja a technológiai fejlődést, részt vegyen annak támogatásában.

Helyreállítás – utólagos beavatkozás a már fennálló környezethasználattal/károsodással szemben. („csővégi környezetvédelem”) Az emberi tevékenységek során törekedni kell arra, hogy a helyreállítással szemben a megelőzés elve kapja a nagyobb hangsúlyt, lévén ez mind környezetvédelmi, mind akár rövid-, akár hosszabbtávú gazdasági szempontokból előnyösebbnek tekintendő.

További nagy hátránya, hogy vannak olyan esetek - főleg a természeti értékek területén - ahol az eredeti érték semmilyen ráfordítással sem állítható helyre.

Partneri viszony - a környezetpolitika kialakítása és megvalósítása során a Program partneri viszonyt kíván kialakítani a különböző szereplőkkel, és ezt a stratégia elvei is tükrözik. Ennek érdekében meg kell teremteni az egyes közigazgatási szintek közötti hatékony és folyamatos együttműködés feltételeit.

Javítani kell a gazdálkodók részvételi lehetőségeit a környezetvédelemben, így ahol ez lehetséges, olyan megoldásokat kell kialakítani, amelyek az érintettek számára gazdasági haszonnal is járnak.

Gazdaszemlélet - a környezetvédelemnek olyan kötelező feladatai is vannak, amelyek nem kapcsolhatók a piacgazdasághoz, ezért szükség van olyan megoldásokra, amelyek környezetvédelmi és természetmegőrzési célokat valósítanak meg, és ehhez biztosítják a gazdasági eszközöket.

Ennek feltétele, hogy mind az állam szintjén, mind az önkormányzatoknál az értékek megtartásának érdekében kialakuljon egy "gazdatípusú szemlélet" és az ennek megfelelő felelősségtudat is.

Ennek megfelelően a stratégia olyan megoldásokat képvisel, amelyek nagyobb lehetőséget teremtenek a helyi és a regionális szinten a társadalmi részvételre és a beavatkozásokra.

2. A fejlett országok környezeti kormányzati tevékenysége alapján számunkra példaértékűnek tekinthető további alapelvek (a megosztott felelősség; az átláthatóság biztosítása a tervezés, döntéshozás, finanszírozás, megvalósítás és ellenőrzés során; kiszámíthatóság a szabályozásban és a finanszírozásban; számonkérhetőség, világos célok, mérhető teljesítmények; partnerség, szubszidiaritás, addicionalitás, többszörös hasznú intézkedések).

3. Fenntartható fejlődés - A fenntartható fejlődés két, a piac által nem kellően érzékelhető szempontot kíván érvényesíteni, a környezeti értékek megtartását és a jövő generációkért érzett felelősség elvét. A társadalom fenntartható fejlődésének környezetvédelmi vetülete a környezet fenntartható használatát jelenti, vagyis azt az alapelvet, hogy úgy javítsuk az emberi élet minőségét, hogy közben a természeti erőforrások és az életfenntartó ökológiai rendszerek teherbíró és megújuló képességének határain belül maradjunk. A fenntartható fejlődés feltételezi, hogy egyensúlyt lehet teremteni a szükségletek kielégítése és a környezeti értékek megőrzése között. Itt kulcskérdés a lételemek (víz, föld, levegő) állapotának és a természet megőrzésének igénye. Az elv érvényesítése megkívánja egy sor nem piaci megoldás érvényesítését. Az elvet egyaránt érvényesíteni kell helyi, regionális és globális szinten.

## 1. Levegőtisztaság védelem

A hulladékok égetése – az 1997 -ben beindított, és a bekapcsolt lakások számát tekintve szinte 100 %-osnak tekinthető közszolgáltatásnak hála – nem jelentős. Egyedül talán a növényi eredetű, zöldhulladékok égetését lehet megemlíteni, bár ez sem jelentős mértékű, ugyanis a településen a vegetációs időszakban havi két alkalommal zöldhulladék-gyűjtést szerveznek.

Az energiafelhasználás a településeken az országos átlaghoz viszonyítva nem okoz jelentősebb légszennyezettséget, azonban hozzájárul a szén-dioxid kibocsátásához. Ennek mérséklése az évtized végén az egyik legfontosabb környezetvédelmi teendőnk lesz. Ennek két alapvető eszköze az energiatakarékosság, valamint a megújuló energiaforrások hasznosítása. Tüzelésnél közvetlenül történik a szén-dioxid kibocsátása. A villamos energiánál a többletfogyasztás a hőerőművek nagyobb kihasználásával jár, így az közvetve okoz szén-dioxid-kibocsátást. Az egyre inkább tapasztalható éghajlatváltozás mérséklésére, a nemzetközi egyezménynek megfelelően Magyarországon is korlátoznunk kell a kibocsátást.

Az energiatakarékosság a magas energiaárak mellett egyre inkább gazdaságos lesz. A jelenlegi támogatási lehetőségekkel a kommunális szférában számos helyen érdemes energiatakarékossági lépéseket tenni, ezzel az önkormányzatok példát is mutatnak. A jövőben az ilyen energiatakarékossági lehetőségek várhatóan bővülni fognak.

A megújuló energiaforrások hasznosítása már ebben az évtizedben komoly feladatnak ítélhető annak ismeretében, hogy uniós cél ezek részarányának a jelenlegi 6%-ról 12%-ra való növelése. Somogy megyének és ezen belül a vizsgált települések is jó lehetősége van a különböző növényi anyagok (biomassza) energiacélú hasznosítására. A jelenlegi hazai kezdeményezések alapján valószínűsíthető a korszerű szélerőművek létesíthetősége, valamint a napenergia-hasznosítás egyes fajtáinak elterjedése.

Sajnos országos jelentőségű, és ennek megfelelően a Tabon is jelentkező probléma a parlagfű terjedése. Jelenleg körülbelül az ország lakosságának 30%-a érzékeny valamely allergén anyagra. Mindezek közül vezető szerepet tölt be a parlagfű júliustól októberig a levegő által szállított pollene, mely nagymértékben meg tudja keseríteni az arra érzékenyek életét.

##### Célok, célállapotok

A levegőminőséggel kapcsolatos cél a jó levegőminőségi állapot fenntartása, lehetőség szerint további javítása. Ennek érdekében elsősorban a lakossági fűtésből eredő szennyezést, a mezőgazdasági eredetű por-, valamint a levegő pollen terhelését szükséges csökkenteni.

Az energiagazdálkodás környezeti hatásainak kiküszöbölésére az alábbi célkitűzések fogalmazhatók meg:

##### Feladatok

A gépjárműforgalom, és az ebből adódó káros hatások csökkentése a belterületen, a forgalom máshova való áthelyezésével, illetve a műszaki (mint pl. sebességcsökkentő szigetek) és egyéb megoldásokkal a gépjárművek sebességének tényleges 50 km/h-ra való szabályozással.

Gazdaságosan elvégezhető energiatakarékossági lépések bevezetése a kommunális szférában, a támogatási lehetőségek felhasználásával (mint például a Művelődési Központ fűttéskorszerüsítésével).

A mezőgazdasági eredetű porszennyezés csökkentése érdekében az É-i, ÉNy-i és Ny-i településperemi zónában véderdők telepítése javasolt. A nagy kiterjedésű, összefüggő szántóföldek közötti mezővédő erdősávok létesítése is hozzájárul a levegőminőségi helyzet javulásához.

A megelőzés elvének szellemében a jövőben a kis energiaigényű, korszerű technológiák telepítését kell előnyben részesíteni a helyi építési engedélyeztetési eljárások során. Jelentős légszennyezéssel vagy bűzhatással járó új ipari vagy mezőgazdasági telephelyek létesítését a zárt beépítésű lakóövezetekben nem szabad engedélyezni.

Törekedni kell a fokozottan allergén parlagfű pollenek számának csökkentésére. A gyomnövény visszaszorítására érdekében a szomszédos önkormányzatokkal összehangolt parlagfű irtási akciókat kell szervezni. Ezzel párhuzamosan felvilágosító előadásokat kell tartani, plakátokat, szórólapokat kell eljuttatni a lakossághoz, hiszen sokan azt sem tudják, hogyan néz ki a parlagfű. Az akcióban elsősorban a településeken működő oktatási, valamint az egészségügyi intézményekre lehet számítani, s az Önkormányzatnak koordináló szerepet kell betöltenie.

##### Klímavédelem

A fosszilis tüzelőanyagok elégetése, egyes ipari és mezőgazdasági tevékenységek, illetve az üvegházhatású ózonkárosító anyagok alkalmazása globális légszennyezést okoznak. A kibocsátott szennyező anyagok összetett környezeti problémákat idéznek elő. A légszennyező anyagok egy része (elsősorban a szén-dioxid, a metán és a dinitrogén-oxid) növeli a légkör üvegházhatását, s ez által az éghajlatváltozás kockázatát, míg a freonok és más hasonló hatású gázok károsítják az ózonréteget. E hosszú légköri tartózkodási idejű gázoknak elegendő idejük van arra, hogy a légkör egészében egyenletesen elkeveredjenek. A légköri szennyezőanyagok egy másik része (kén-dioxid, nitrogén-dioxid, illékony szénhidrogének) regionális léptékben a csapadék savasodásához vezet. A légköri üvegházhatás erősödése, a magaslégköri ózoncsökkenés és a savasodás komplex környezeti problémakört alkotva összefüggenek. A freonok és más hasonló hatású szennyező anyagok fokozzák, míg a lebegő szulfát- és nitrát részecskék gyengítik az üvegházhatást. Az erdők megkötik a szén-dioxidot, így az erdők pusztulása hozzájárul az éghajlatváltozás kockázatának növekedéséhez.

A települést érintő feladatok:

- az energiagazdálkodási tevékenységekből eredő légköri kibocsátások csökkentése

- megújuló energiahordozók hasznosításával kapcsolatos technológiák honosítása

- az üvegházhatású gázok mezőgazdasági és hulladék eredetű kibocsátásának mérséklése;

- a szén-dioxid légkörből való kikerülésének elősegítése a nyelő-kapacitások erősítésével; /erdősítés/

Tab esetében üvegházhatást okozó gázkibocsátás egyedül a fűtéshez kapcsolódó széndioxiddal kapcsolatban jelentkezik (a szarvasmarha tenyésztésből eredő metánkibocsátás elhanyagolhatónak tekinthető). Ennek csökkenését vonná maga után a gázfűtés, egyre szélesebb körű alkalmazása, ugyanis a jelenleg forgalomban lévő tüzelőberendezések hőhasznosítása (hatásfoka) akár többszöröse is lehet egy hagyományos, fatüzelésű berendezéshez képest, ez pedig azt jelenti, hogy fajlagosan kevesebb tüzelőanyag szükséges, ugyanazon hőteljesítmény biztosításához, így kevesebb a CO2 kibocsátás is. Míg a gáztüzeléssel kapcsolatban keletkezett végtermék az elhasznált gázmennyiségből pontosan definiálható, addig a fatüzeléssel kapcsolatban keletkezett kibocsátást nem lehet megbecsülni (lévén nem lehet lemérni, hogy mennyi az elhasznált mennyiség, továbbá annak mennyi volt a fajlagos kibocsátása), így pontos csökkentési értékeket nehéz meghatározni, az viszont biztos, hogy jelentős, akár 50%-os csökkenéssel is járhat a korszerűsítés, ami települési szinten bőven biztosítja a 2012-ig vállalt teendőket.

## 2. Vízminőség védelem

##### Célok, célállapotok

A vízminőség-védelem alapvető célja, egyrészt a felszíni és felszín alatti vízkészletek, mint a létfenntartáshoz és a gazdasági tevékenységekhez fontos környezeti erőforrásnak a megőrzése, másrészt az élővizeknek, mint az ember természeti környezetének, és a táj jellegét meghatározó tényezőnek a megőrzése, fenntartható használatának biztosítása. Ennek érdekében fontos a felszíni vízfolyások és a talaj- és rétegvíz-készletek minőségi jellemzőinek javítása, az aktuális és potenciális szennyezőforrások számának és az általuk kibocsátott szennyezőanyagok mennyiségének csökkentésével.

Felszíni vizek védelme

Ezek vízminőségét döntően a szennyvíztisztítás hiányai (a közvetlenül vagy a talajvízen keresztül bejutó szennyezőanyagok) rontják. Ezen kívül még szerepet játszanak a művelt mezőgazdasági területekről bemosódó anyagok is. Egyes, társulati kezelésben lévő vízfolyások (, Koppány, stb.) pénzhiány miatt elhanyagolt állapotban vannak: a növényzet bomlása miatt időnként, főleg nyáron jelentős a vízfolyás tápanyagtartalma.

A szennyezett vizek kezelésének fejlesztésével együtt – főként a csatornahálózat, a közműpótlók kiépítése után – indokolt egy-egy vízfolyás vízgyűjtő területén vízminőségi ellenőrző programot indítani.

A „Balaton-törvény” szigorú határidővel ír elő környezetvédelmi jelentőségű feladatokat:

A szennyvízcsatorna-hálózatot 2005 végéig ki kell építeni, s ezt a törvény kemény – az építési engedélyek kiadását korlátozó – szankciókhoz köti;

A településrendezési terveket és helyi építési szabályzatokat három ill. öt éven belül felül kell vizsgálni.

Felszín alatti vizek védelme

A távlati vízbázisok védelmének kulcsfontosságú eleme a települési szennyezett vizek kezelése. E témával a későbbiekben, a Hulladékgazdálkodás című fejezetben foglalkozunk bővebben. A szennyezőforrások három nagy köre jelent még komoly veszélyt e téren: a hulladéklerakók, a mezőgazdaság által használt vegyszerek és műtrágyák, valamint a keletkező szerves trágyák.

A szerves trágyák ártalommentes kezelésének, tárolásának és felhasználásának szabályait, az EU jogharmonizáció keretében a 49/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelemről, határozza meg. A jogszabály tartalmazza a jó mezőgazdasági gyakorlat szabályait, amelyek betartása a nitrátérzékeny területeken kötelező, máshol ajánlott.

A nitrátérzékeny területeken levő mezőgazdasági üzemek számára a vonatkozó rendelet szigorú előírásokat, szabályokat határoz meg, melyek határidőre történő betartását az állam szankciókkal biztosítja. Ez a szabályozás biztosítja, hogy a melléktermékek környezetkímélő módon hasznosuljanak. Ezen túlmenően a megfelelő technológiaváltással és az állattartó telepek rekonstrukciójával el kell érni a környezetet – elsősorban a felszín alatti vizeket – veszélyeztető hígtrágya mennyiségének oly mértékű csökkenését, hogy a képződő mennyiség már biztonsággal felhasználható legyen. Ehhez biztosítani kell az erről szóló 2070/2001. (IV. 10.) Korm. határozat végrehajtásának finanszírozását és ösztönzését.

Nemcsak a vízbázisok területén jelent gondot a földtani közeg sérülékenysége. A 219/2004 (VII. 21.) kormány rendelet szerint Tab területe a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny terület kategóriába esik.

A jogszabály 3. számú melléklete határozza meg azon tevékenységeket, melyek végzése részletes adatlap bejelentésre kötelezettek.

Vízellátás

A vizsgált településen az országos folyamatokkal párhuzamosan az ivóvíz-ellátás gyors ütemben fejlődött, a város teljes területén van egészséges ivóvíz. Az elmúlt évtizedben a szolgáltatott víz mennyisége erősen visszaesett a termelésben, és – a hálózat bővülése ellenére – a kommunális fogyasztóknál is. A csökkenés egyértelműen a vízdíjak emelkedésére és a takarékosságra vezethető vissza. A közműves ivóvízellátásra közegészségügyi szempontból feltétlenül szükség van, mert a település alatt zömmel elszennyeződött a talajvíz a korábbi évtizedekben, évszázadokban. Így a többnyire bőségesen rendelkezésre álló talajvíz – amely a viszonylag nedves éghajlatnak, a fejlett völgyhálózatnak és a számos vízfolyásnak köszönhető – nem hasznosítható kommunális célra.

A település ivóvízként szolgáló felszín alatti vízkészlete a Pannon-tenger homokos üledékrétegeiből termelhető. A kitermelt nyersvíz minősége változó, számos helyen magas vas- és mangán- tartalmú, ezért kezelésük szükséges. Az eddig üzembe vett vízbázisok kielégítik a lecsökkent igényeket.

Vízrendezés

A településeken belüli felszíni vízrendezéssel összefüggő feladatok többnyire helyi jelentőségűek, önkormányzati kompetenciába tartozóak. A megyei szintű (mezoszintű) kiemelését csak az indokolja, hogy mindig a befogadóig kell követni a felszíni víz útját, amely már településközi feladatként jelentkezik.

A településen készült vízkárelhárítási, védelmi terv, mely tartalmazza az egy esetleges havaria esetén szükséges teendőket, mind a védelmi (polgári védelem, tűzoltóság), mind az egyéb, illetékes hatóságok (vízügyi hatóságok, polgármesteri hivatal), mind pedig a lakosság részére.

A város belterületi vízelvezetését tekintve meglehetősen rossz állapotban van. Csak egyes szakaszokon, a belterületi utcák töredékén találunk minden szempontból megfelelő vízelvezetést, egyes szakaszokon meglehetősen rossz állapotban lelhetők ezen létesítmények fel, és sajnos szintén jelentős azon területek száma, ahol nincs megoldva a csapadékvíz szabályozott elvezetése. Nem egy olyan utcát találunk, ahol egy-egy nagyobb eső után a külterületről érkező csapadékvizet jelentős mennyiségű iszapot raknak le, megnehezítve ezáltal még a közlekedést is.

A település vízelvezetéséről, illetve annak állapotáról továbbá a szükséges beavatkozások helyéről információt nyújt a 19. számú mellékletben található térkép.

Fontos kiemelnünk még azt is, hogy a települések belterületének vízrendezésénél a burkolt felületek hatására megnövekedő felszíni vizek elvezetését ne csak a burkolás környezetében oldják meg, hanem mindenkor kövessék a felszíni vizet a nagyobb tárolókapacitással bíró befogadóig.

Feladatok

Az egészséges ivóvíz biztosítása érdekében fontos környezetvédelmi, infrastruktúrafejlesztési feladat az ivóvízhálózat korszerűsítése.

A felszíni és felszín alatti vizek minőségének megőrzése érdekében teendő fontos feladat a települési folyékony hulladék környezetvédelmi szempontból megfelelő módon történő gyűjtése és kezelése, amely nagymértékben elősegítené a felszíni és felszín alatti vizek minőségének megőrzését. Az új közszolgáltatási szerződés megkötése már megtörtén, továbbra is szabályozott keretek közt folyik.

A Balaton törvény értelmében, 2005. december 31-ig meg kell oldani a szennyvízcsatorna hálózat teljes kiépítését, ugyanis a jelzett időpont után az új épület építésére építésügyi hatósági engedélyt adni, illetve az engedélyek érvényét meghosszabbítani csak a szennyvízcsatorna-hálózat és megfelelő kapacitású tisztítómű megléte esetén lehet. 2005. december 31.-ig az új épület építésére építésügyi hatósági engedélyt adni, illetve az engedélyek érvényét meghosszabbítani csak akkor lehet, ha az illetékes környezetvédelmi és vízügyi hatóság által elfogadott szennyvíztároló, illetve szennyvíztisztító berendezés létesült.

A Balaton törvény értelmében Tabon, mint az üdülőkörzet településén, a már megépült szennyvízcsatorna hálózatra való rákötés kötelező.

Érvényesíteni kell a szankcionálást, és a kirívó környezetszennyezéseket büntetni kell

2003-ban Kapoly, Bábonymegyer, Sérsekszőlős, Zala, és Torvaj községek összefogásával csatornahálózat kialakítására, illetve a résztvevő, a balatoni üdülőkörzetbe tartozó településeken keletkezett szennyvizek tisztítására megvalósíthatósági tanulmány készült. A tanulmány szerint a keletkező szennyvizek tisztítására a tabi szennyvíztelep volna hivatott, melynek bővítése indokolt 300 m3/nap hidraulikai kapacitással. A tanulmánytervben kidolgozott változatokat a Dél-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács SM szakmai Bizottsága 2003-ban értékelte, majd az általa legelőnyösebbnek ítélt változatról határozatot hozott. (A csatornázás esetében a B-változatot, tisztítási technológia esetén az AB-II-változatot.)

Tab város a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és –tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) korm. rendelet besorolása szerint önálló agglomerációként szerepel.

A településeknek ezért kérvényezniük kellene, az agglomeráció módosítását, ugyanis csak így jogosultak cél-, vagy címzett támogatások igénybevételére.

A mezőgazdasági területekről érkező szennyeződéseket a vízfolyások menti – jogszabályok által is előírt – védőzónák betartásával szükséges csökkenteni. A vízfolyások mentén a szűrőszerepet betöltő növényzet fenntartása indokolt.

A felszíni és felszín alatti vizek nitrátterhelésének csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a háztáji és üzemi állattartás során keletkező trágyák, hígtrágyák környezetvédelmi szempontból megfelelő módon történő tárolására és hasznosítására. A környezetvédelmi előírások hatósági eszközökkel való betartatásával el kell érni, hogy ezeket a trágyákat csak szigetelt lerakóhelyeken tárolják, míg a szántóföldekre történő kihelyezés talajtani szakvélemény alapján történjen. A szerves trágyák ártalommentes kezelésének, tárolásának, felhasználásának szabályait 49/2001. (IV. 3.) Korm. Rendelet tartalmazza, mely a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védeleméről szól. A jogszabály bemutatja az un. jó mezőgazdasági gyakorlat szabályait, amelyek betartása a nitrát-érzékeny területeken kötelező lesz (lsd. 14. melléklet) Annak ellenére, hogy a település nem szerepel a nitrátérzékeny területek közt, a rendeletben megfogalmazott mezőgazdasági gyakorlatok alkalmazása javasolt a környezet minél nagyobb arányú megóvása érdekében.

A felszíni és felszín alatti vizek minőségének megőrzése érdekében javasolt felmérni a potenciális és tényleges szennyezőforrásokat. A tényleges szennyezéseket fel kell számolni, a károkozókat felelőségre kell vonni. A potenciális szennyezőforrások esetében a hatósági előírások betartását rendszeresen ellenőrizni szükséges.

A település lakossága a takarékos vízhasználattal járulhat hozzá a fenntartható vízhasznosításhoz.

Gondoskodni szükséges a belterületi esővíz-elvezető csatorna- és árokrendszer karbantartásáról, rendszeres tisztításáról, illetve kialakításáról, ahol az a 19. számú mellékletben jelölve is lett.

Mindezen feladatok eredményes megvalósítása érdekében elengedhetetlen a környező településekkel történő szoros együttműködés. Az ivóvízbázis védelme a Koppányvölgyi kistérség településeinek összehangolt munkájával valósítható meg.

## 3. Talajvédelem

A termőföldről szóló 1994 évi LV. törvénynek a talajvédelemről szóló része alapján:

A talajvédelem célja a termőföld termékenységének és minőségének megóvása, fizikai, kémiai és biológiai romlásának megelőzése, illetőleg elhárítása. A talaj védelme az állam és a földhasználó, illetve a beruházó és üzemeltető közös feladata. A talaj védelmét a termőföld minőségét veszélyeztető víz- és szélerózió (a továbbiakban együtt: erózió), a szélsőséges vízháztartási helyzetek, a szikesedés, a savanyodás és egyéb fizikai, kémiai és biológiai romlást, illetve szennyezést előidéző beavatkozások, folyamatok megelőzésére, valamint a talaj termékenységének fenntartására alkalmas, szakszerű talajvédő művelési eljárásokkal, talajvédelmi beavatkozásokkal és létesítményekkel kell biztosítani. E cél elérése érdekében a földhasználó köteles a termőhely ökológiai adottságaihoz igazodva a földhasznosítás, a termesztés technológia és talajvédelmi beavatkozások összehangolásán alapuló olyan talajvédő gazdálkodást folytatni, amely a külön jogszabályokban meghatározott természetvédelmi, környezetvédelmi, vízvédelmi, közegészségügyi és állategészségügyi követelményeket is figyelembe veszi.

##### Célok, célállapotok

A talaj a település legfontosabb természeti erőforrása, így termőképességének megőrzése kiemelkedő jelentőségű. Ennek érdekében mérsékelni kell a talajdegradációs folyamatok mértékét, meg kell szüntetni az azokat kiváltó antropogén hatásokat. Mindez egy olyan területhasználati rendszer kialakításával érhető el, amely egyrészt a természeti adottságokon alapul, másrészt a termelés hosszú távú fenntartása érdekében figyelembe veszi a környezet-, táj- és természetvédelmi követelményeket.

Magyarország területének mintegy 85%-a a talajok termékenységétől függően különböző mező- és erdőgazdasági célú hasznosításra alkalmas. Más oldalról közelítve a termőtalajok hazánk egyik legfontosabb természeti kincsét jelentik, melynek mennyiségi és minőségi védelme sokkal nagyobb figyelmet érdemel. Annak érdekében, hogy még a manapság is bőséggel rendelkezésre álló termőföldek termőképességét megőrizzük és a talajokat érő kedvezőtlen hatásokat, szennyezéseket a lehető legkisebbre csökkentsük, átfogó intézkedésekre van szükség. A mezőgazdaság a legnagyobb területhasználó Magyarországon, és a talajok termékenysége, minőségi és mennyiségi védelme érdekében alapvető talajvédelmi intézkedések bevezetésére van szükség a mindennapi gyakorlatban ahhoz, hogy megállítsuk termőtalajaink degradációját. Termőtalajaink minőségének romlása (talajdegradációs folyamatok: víz és szél okozta talajerózió, savanyodás, szikesedés, fizikai degradáció, tömörödés, szervesanyag-tartalom csökkenése) egyes területeken olyan mértéket kezdett ölteni, hogy komolyan veszélyezteti a mezőgazdasági tevékenységek természeti feltételeinek fennmaradását. Ha nem akarjuk egyik legfontosabb komparatív előnyünket jelentő természeti erőforrásunkat kizsarolni, azonnali beavatkozásra és átfogó cselekvésre van szükség a talajvédelem terén, melynek kereteit a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program (NAKP) megteremtette.

A település talajait főleg az erózió veszélyezteti. Az erózió fő kiváltója a meredek domboldalakon a nem megfelelő talajművelés, valamint a művelési ág helytelen megválasztása. Ezért a törvény rendelkezése alapján, erodált, vagy erózióra hajlamos területen a földhasználó köteles:

a) az erózió által talajpusztulásnak kitett szántóterületeken a talajfedettséget jól szolgáló növényeket termeszteni, illetőleg szükség szerint talajvédő erdősávot telepíteni, és olyan művelési módot alkalmazni, amely elősegíti a csapadékvizek talajba jutását, a legelőterületeken fokozott gondot fordítani a talajt kímélő legeltetésre, és ahol a gyeptakaró a talajvédelem követelményeinek nem felel meg, azt felújítással helyreállítani;

b) a domborzati, talaj- és csapadékviszonyoknak nem megfelelő művelési ág vagy művelési mód miatt veszélyeztetett területeken a művelési ágat, illetőleg a művelési módot úgy megváltoztatni, hogy az a talaj erózió elleni védelmét fokozottan biztosítsa;

c) olyan területeken, ahol a talajt művelési eljárásokkal, a termesztett növények szakszerű területi elhelyezésével, a gyep-, cserje- és erdősávok létesítésével kellőképpen nem lehetséges az erózió ellen megóvni, talajtani szakvéleményre alapozott kiviteli tervben meghatározott talajvédelmi beavatkozásokat alkalmazni, és létesítményeket építeni.

A földhasználónak gondoskodnia kell továbbá a talaj humuszos termőrétegének megőrzéséről, szervesanyag-tartalmának fenntartásáról, továbbá a talaj tápanyagszolgáltatását, és a termesztett növények tápanyagigényét figyelembe vevő - műtrágyák használata esetén - vizsgálatra alapozott környezetkímélő tápanyaggazdálkodás folytatásáról.

Az eróziónak kitett területek szabályozásának legfontosabb szempontjai:

- Az eróziónak kitett területek övezetében kommunális hulladéklerakó, szennyvízürítő, dögkút, veszélyeshulladék-tároló, lerakó és előkezelő telep nem üzemeltethető.

- Erdőterület művelési ágát nem lehet megváltoztatni, kivéve, ha a borvidék szőlőkataszter szerinti I. osztályú területére fekszik. Ez esetben a művelési ág szőlőre változtatható.

- Az övezet területén szőlő, gyümölcsös, rét, legelő (gyep) művelési ágban nyilvántartott földrészlet művelési ága nem változtatható meg. Az erózió által erősen veszélyeztetett gyepterület művelési ága erdőre vagy — borvidék szőlőkataszter szerinti I. osztályú területen — szőlőre változtatható.

A szélerózió kevésbé jellemző a településre.

Feladatok

Fontos feladat az optimális területhasználati struktúra kialakítása. A talajerózió- és belvíz-veszélyes területek intenzív szántóin a fenntartható területhasználat biztosítása érdekében indokolt a gyepesítés és az erdősítés. A művelési ág változtatásokhoz igénybe vehetők a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program támogatásai.

A talajerózió mérséklése érdekében gondoskodni kell a külterületi csapadékvíz-elvezető rendszerek rendszeres karbantartásáról.

A fizikai degradációs folyamatok egy része (például tömörödés, szerkezeti elemek szétesése) ellen hatásosan lehet védekezni a művelés módjának és idejének megfelelő megválasztásával, vagyis az egyszerű odafigyeléssel is.

A szántóföldi művelés alatt álló területeken a humusztartalom további csökkenésének megakadályozása érdekében nagyobb figyelmet kell fordítani a szerves anyagok pótlására, melynek legkézenfekvőbb módja a háztáji és üzemi állattartás során keletkező trágya megfelelő módon és időben történő kijuttatása.

A környezeti terhelés minimalizálása és a kemikáliák használatának optimalizálása érdekében növelni szükséges a rendszeres talajvizsgálatba bevont területek nagyságát.

A jó minőségű termőtalajjal borított területek más irányú hasznosítását, beépítését ésszerű korlátok között szükséges tartani.

## 4. Természet- és tájvédelem

Hazánk természetvédelmének jogi hátterét a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény adja. Ez a törvény európai szinten is a legkorszerűbbek, és egyben a legszigorúbbak közé tartozik, így csaknem teljesen megfelel az Európai Unió által támasztott követelményeknek.

Emellett hazánknak be kell tartania a nemzetközi természetvédelmi egyezményekben és deklarációkban vállalt kötelezettségeknek. Ezek a következők:

- Berni Egyezmény az európai vadonélő állatok, növények valamint élőhelyeik védelméről,

- az ENSZ Riói Egyezménye a biológiai sokféleség fenntartására,

- Ramsari Egyezmény a nemzetközi jelentőségű vizes élőhelyek védelmére,

- Bonni Egyezmény (és részegyezményei) a vadonélő, vándorló állatfajok védelméről,

- a Washingtoni Egyezmény (CITES) a nemzetközi kereskedelem által veszélyeztetett vadonélő állat- és növényfajok kereskedelmének szabályozásáról.

Mindezek figyelembevételével a hazánk által a jövőben elérni kívánt természetvédelmi célokat, célállapotokat és feladatokat részletesen a Nemzeti Környezetvédelmi Program részét képező Nemzeti Természetvédelmi Alapterv határozza meg. Ezek megvalósítása elsődlegesen szervezett, törvényileg szabályozott, központilag irányított és finanszírozott szakmai és hatósági tevékenység, de egyszersmind társadalmi, önkormányzati, állampolgári érdek és feladat is. Az Alaptervben meghatározott feladatok végrehajtását a Környezetvédelmi Törvény 41.§.(3) bekezdése értelmében az Országgyűlés kétévente felülvizsgálja.

Célok, célállapotok

A természetvédelem célja az országos és helyi védelemre érdemes természeti értékek feltárása, megőrzése és bemutatása, valamint a természeti folyamatok zavartalan működésének biztosítása. Az ökológiai kapcsolatok működése érdekében növelni kell a természetszerű élőhelyek területi kiterjedését, ami a táj esztétikai értékének növeléséhez is hozzájárulhat.

A természetvédelem az élő és élettelen természeti értékek és azok rendszereinek megóvását célozza. Egyik fő célja a biológiai sokféleség megőrzése, amelynek alapja a természetes és természet-közeli élőhelyek működőképes állapotban történő megóvása. Az élőhelyek védelme nem szorítkozhat ugyanakkor a védett területeken található biotópokra, hanem minden természetvédelmi szempontból jelentős élőhelytípusra ki kell terjeszteni. Sok természetvédelmi szempontból kifejezetten értékes élőhely emberi tevékenység, mezőgazdálkodás hatására jött létre és maradt fönn. Valóban természetes, teljesen érintetlen élőhely nagyon kevés van, az ország erdei, rétjei, kaszálói és legelői évszázadok óta művelés alatt állnak. Természetileg értékes területeink nagy részén a fenntartás, az állapot javítása elválaszthatatlan a mezőgazdasági hasznosítástól. Éppen ezért lényeges, hogy azokon a területeken, ahol – tekintet nélkül arra, hogy természetvédelmi oltalom alatt áll, avagy sem – értékes élőhelyek maradtak fönn, vagy eredeti állapotukba visszaállíthatók, olyan mezőgazdasági hasznosítást kell biztosítani, amelynek elsődleges feladata az értékek védelme a termelési szempontokkal szemben.

Élőhely-fejlesztés, erdőtelepítési lehetőségek

Az erdők a legösszetettebb élőhelyek, fajgazdagságuk rendkívül nagy. Felmérhetetlen értékű nyersanyagforrást jelentenek: gyógyászati alapanyagokat, élelmiszert, faanyagot biztosítanak, emellett talajvédő, vízbázis védő funkciójuk is van. A Föld erdeinek oxigéntermelő szerepe elengedhetetlen az élet fennmaradásához. Jelentősége bővült, a gazdasági haszna mellett betölt egy úgynevezett közjóléti szerepet is (a hely, ahol kirándulunk, kikapcsolódunk, amely körülveszi lakóhelyünket), továbbá a természetvédelem, a biológiai sokféleség megőrzésének egyik színtere a Földön.

Napjainkban igény, a természetvédelem és a pihenés céljára is a legmegfelelőbb a természetszerű erdő kialakulása, ezen erdők arányának növekedése. A természetszerű erdőkben él az őshonos hazai flóra és fauna több, mint 60%-a és ezekben található a védett fajok tekintélyes hányada is.

A hazánkban is költő védett, erdei madárfajoknak közel 45%-át a nem megfelelő erdőgazdálkodás veszélyezteti Európa mérsékeltövi erdeiben.

Somogyban az összeállított területfejlesztési, térségfejlesztési és racionális földhasználati tervek szerint minimum 20 361 hektár olyan termőföld van, melyet legcélszerűbben erdő telepítésével lehet hasznosítani, ebből a Tabra eső rész 48,9 ha, fenyő, cser, illetve egyéb lágy-lombú fajokra alapozva.

Az erdészeti hatóság arra ösztönözni az erdőtelepítőket, hogy őshonos, elegyes, stabil erdőszerkezetű erdők jöjjenek létre. A földtulajdonosok közül egyre többen vállalkoznak hosszú távon erdőtelepítéssel hasznosítani a földterületet ott, ahol a mezőgazdasági termelés ráfizetéses. Az erdőtelepítések a kiviteli tervek szerint, a termőhelynek megfelelő, zömében őshonos fafajjal kerülnek megvalósításra. Az erdőterület bővítése igazi élőhely-fejlesztés a nagyvad számára is. Mivel a fiatal erdősítések rendkívül érzékenyek a vad károsítására a telepítési program sikeresen csak alacsonyabb vadlétszám esetén valósítható meg feszültségek nélkül.

Hosszú távon megoldást csak a vad- és élőhelye egyensúlyi állapotának visszaállítása jelentheti, azaz az elviselhető kár (5 %) mértékéig kontroll alatt kell tartani a vadászatra jogosultaknak a nagyvad létszámát. Ehhez megbízhatóbb vadlétszám meghatározási módszert kell kidolgozni. Az érintett hatóságoknak (természetvédelem, erdő, vad) szorosabban, hatékonyabban kell együttműködni.

Tájvédelem, tájsebek felszámolása

A tájvédelem szempontjából alapvető célkitűzés a fenntartható fejlődést biztosító, többcélú tájhasznosítás új formáinak bevezetése, a komplex tájpotenciál (a táj adottságainak, a benne rejlő lehetőségeinek) védelme, amely a tájvédelmi szemlélet fejlesztésével, a tájvédelmi szempontoknak az általános és szakpolitikákba való integrálásával segíthető elő. A takarékos erőforrás-használat, az alkalmazkodó területhasznosítás, a tájesztétikai értékek védelme és egyes kedvezőtlen irányú folyamatok megállítása érdekében már rövidtávon is eredményes intézkedések meghozatalára van szükség. A tájvédelmi szempontokat, az értékvédelmet és a tájak terhelhetőségéből származó korlátokat az eddigieknél sokkal következetesebben és szigorúbban figyelembe kell venni az ország teljes területén. Mivel a mezőgazdaság a legnagyobb “tájhasználó”, az ágazaton belül fokozottan érvényesíteni kell a komplex tájhasznosítás, illetve a tájesztétikai értékek védelmének szempontjait, melyre lehetőséget kínál a Nemzeti Agrár-környezeti Program.

A település területén is található tájseb; a tabi téglagyár által felhagyott bányagödör. Az ilyen tájsebek elkerülésére is fontos a bányászati tevékenység jogszerű keretek között történő folytatása. A rekultivációk megvalósítása érdekében az elmúlt évtized közepén megyei program zajlott (pályázatok koordinálása, elkészítése).

Feladatok

Célul kell kitűzni, hogy település közigazgatási területének erdősültsége az országos átlagnak megfelelően emelkedjen. Az erdősítést elsősorban talaj-, víz- és élővilág-védelmi szempontok alapján kijelölt területeken szükséges végrehajtani.

Az ökológiai kapcsolatok biztosítása érdekében fontos feladat a természetszerű erdők arányának jelentős emelése, ami elsősorban az akácosok őshonos fafajokkal történő helyettesítését jelenti.

Valamennyi erdőben biztosítani kell a gazdálkodás során a fenntartható használatot, ami ökológiai értelemben vett tartamos gazdálkodási rendszert és a biológiai sokféleség védelmét jelenti. Ennek érdekében a természet törvényeivel összhangban álló, ún. természetközeli erdőgazdálkodási módszereket, valamint természetkímélő technológiákat kell alkalmazni.

Gondoskodni kell a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény által védett „természeti területek” fenntartásáról. A gazdálkodás során a jövőben fokozott figyelemmel kell lenni ezekre a szántóföldek közé ékelődő, kis területű, természetszerű élőhelyekre (vizenyős mélyedések nádas-gyékényes foltjai, bokorsorok stb.). A természeti területeken történő gazdálkodásra szigorú előírások vonatkoznak, míg a művelési ág változtatáshoz a területileg illetékes természetvédelmi hatóság engedélye szükséges. Az Ökológiai Hálózat által érintett területek elhelyezkedését a 17. számú melléklet szemlélteti.

Az élővilág sokféleségének megőrzéséhez nem elégséges helyi intézkedéseket hozni, sok faj esetén a szétszabdalt, kis populációk fennmaradása csak regionális léptékben biztosítható. Ennek érdekében határozták el országos szinten a Nemzeti Ökológiai Hálózat létrehozását, amelynek térségi és helyi szintű feladatai vannak. Az ökológiai hálózat egyik magterületének minősülnek a Kis-Koppány menti erdők és gyepek. Az ökológiai hálózat elemei esetében szükség van a zavaró hatások kiiktatására. Ez elsősorban azoknál az ökológiai foltoknál és folyosóknál elengedhetetlen, amelyeket intenzív szántók vesznek körül. Ezeken a helyeken az értékes tájelemek állapotának megőrzését segítené elő az agrokemikáliák használatának korlátozása.

A helyi lakosok jó értelemben vett lokálpatriotizmusának, valamint a védett területeket és értékeket felkereső látogatók környezeti tudatának fejlesztése érdekében szükséges lenne sort keríteni a természeti és kultúrtörténeti értékek bemutatására. Javasolt kiépíteni az ezt lehetővé tevő infrastrukturális létesítményeket (tájékoztató táblák stb.), s ezt a célt szolgálhatja a település (vagy a térség) természeti értékeit bemutató kiadvány is.

Fontos tájfejlesztési feladat az egyedi tájértékek kataszterének elkészítése és az értékes képződmények megőrzése. Az egyedi tájértékek hozzájárulnak a táj egyedi karakteréhez, így megőrzésük hozzájárul a térség turisztikai vonzerejének fenntartásához.

A tájsebeket, így a használaton kívüli bányákat is, fokozatosan meg kell szüntetni, rekultiválni kell, mint a tabi téglagyár által hátrahagyott területeket. A nem használt, építészeti szempontból igénytelen, leromlott állapotú ipari és mezőgazdasági telephelyeket le kell bontani. A jövőben nagyobb figyelmet kell fordítani a művi tájelemek (pl. átjátszótornyok, ipari telephelyek) tájba illesztésére.

## 5. A települési épített környezet védelme

##### Célok, célállapotok

A települési épített környezet védelmének célja egy kedvező környezeti állapotjellemzőkkel rendelkező, kevés környezeti stresszhatást eredményező települési környezet kialakítása és fenntartása, amely a település lakosainak kellemes életfeltételeket biztosít, turisztikai szempontból pedig jelentős vonzerővel bír.

A közterületek rendezettsége, tisztasága, a megfelelő növényzet nagymértékben javíthatja az ott élők közérzetét. A tisztaság és a növényzet számottevően növelheti a település vonzerejét. A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet rögzíti, kinek a kötelessége a közterület takarítása. A településen Tab Város Önkormányzata Képviselő-testületének, a környezetvédelemről és a településtisztaság egyes kérdéseiről szóló 40/2004. (XII. 28.) számú rendelete szabályozza kérdést. Tabon az önkormányzat gondoskodik a Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezete által (GAMESZ) a kisebb-nagyobb közterületek tisztántartásáról, a közterületi növényzet gondozásáról.

A külterületi földek rendezett vagy rendezetlen állapota is sokféleképpen kapcsolódik a környezet- és természetvédelemhez. Az állandó növényzettel borított területek a természetes élővilág fontos élőhelyeit jelentik (az erdők és erdősávok mellett a gyepterületek, nádasok vagy halastavak fontosak). A többi helyen is fontos az állandó növényzet, mert ezek többé-kevésbé összefüggő hálózata biztosítja azokat a zöldfolyosókat, amelyek nélkülözhetetlenek az élővilág sokféleségének fennmaradásához. A szántó- és más területeken, ahol talajművelést alkalmaznak, nincsen állandó növényborítás. Itt kulcskérdés a folyamatos művelés, a gyomnövények terjedésének megakadályozása. A földterületek és a táj jellegét alapvetően rontja, ha ott lerakott hulladék, széthagyott szemét éktelenkedik. A különböző tájsebek környezetében is előbb-utóbb jellemző lesz a hulladék, gyom, bozót.

##### Települési környezet tisztasága

Tab településen, a tulajdonos köteles gondoskodni az ingatlan előtti járdaszakasz, az úttestig tartó zöldterület és az árok tisztántartásáról. Az ároknál ez a kötelezettség magába foglalja a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolítását is.

Mindezt a lakosok a házuk előtti utca illetve járdaszakaszt tekintve összességében megfelelően el is végzik. Egyesek mintaszerűen, míg mások kevésbé mintaszerűen. A többi területet, pl.: út melletti árkokat, temetőt, buszmegállókat, parkolókat, a játszóteret, az intézmények előtti területeket valamint a parkokat a tabi GAMESZ kezeli, kézi szerszámokkal tisztítják és kaszálják.

A település útjainak tisztítása, melyet szintén a tabi GAMESZ, illetve esetenként közmunkások végeztek, megfelelő gép hiányában többnyire csak az út szélére, illetve a padkára terjed ki, annak teljes felületére nem. Szükséges volna ezért úttisztító gép beszerzése, mivel csapadékosabb időszakban az útra jelentős sárfelhordás tapasztalható, ami egyrészt balesetveszélyes, másrészt pedig megszáradva a forgalom által a porterhelést növeli.

##### Zöldterület-gazdálkodás

A települések környezetállapotának egyik meghatározó része a növényzet, a faállomány, amely szinte minden vonatkozásban javítja a települési környezet állapotát. A növények – különösen a fák – enyhítik a települések szélsőséges mikroklímáját: csökkentik a nyári hőséget, növelik a páratartalmat, és megfelelő telepítés esetén mérséklik a szél erejét. Kevésbé ismert, hogy a településekről el nem vezetett szennyezett víz magasabb talajvizet (szennyvízdombot) okoz, s a fölös vízmennyiséget leginkább fákkal lehet csökkenteni. Mindezeken felül a növényzet kellemesebbé teszi a lakókörnyezetet.

Egy település növényállománya nemcsak a zöldterületi növényeket jelenti, hanem a telkek növényzetét, az utak menti növényeket, valamint az erdőket is. Ezt rögzíti az OTÉK is. Előírja, hogy „… a helyi építési szabályzatban, a szabályozási tervben gondoskodni kell a település igazgatási területén a klimatikus viszonyok megőrzése, javítása érdekében a telkek növényzettel fedett részéből, a zöldterületekből és az erdőkből álló egységes zöldfelületi rendszer kialakításáról…”(Országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet, 9. §.)

Az OTÉK meghatározása szerint a zöldterület: állandóan növényzettel fedett közterület (közkert, közpark). A zöldterület használata szerint szokás még megkülönböztetni:

-közhasználatú zöldterületet (közparkok, közkertek, sétányok, lakóterületi közkertek, játszóterek stb.),

-korlátozottan közhasználatú zöldterületet (temetők, fürdők, füvészkertek).

A zöldterületeket a településrendezési terv határozza meg, amelynek elfogadása a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik. Az önkormányzati törvényben az önkormányzatok közszolgáltatási feladatai között szerepel a településrendezés, a közterületek fenntartása, és a közösségi tér biztosítása.

A zöldterületek az önkormányzati törzsvagyon részét képezik, és a törvény erejénél fogva forgalomképtelenek.

A fák védelméről szól a 21/1970. (VI. 21.) Korm. rendelet, amelynek hatálya többek között a belterületi közterületen lévő fákra terjed ki. Ennek egyik legfontosabb rendelkezése, hogy a jegyző a fa kivágását pótlási kötelezettséghez kötheti. (A leggyakrabban használt számítás szerint a kivágott fa átmérője másfélszeresének megfelelő összátmérőjű fákat kell ültetni.)

A település döntő részén adott a lehetőség a növényzet telepítésére: viszonylag szélesek az utcák, a közművezetékek kikerülhetőek. Szükség is van a pótlásra, illetve az újak telepítésére, ugyanis a lehetőségekhez képest kevésnek tűnik a közterületi fa mennyisége.

A település belterületén az alábbi helyeken ajánljuk a mielőbbi fásítási munkák megkezdését

- Sérsekszőlősi patak mentén Észak felé haladva

- Kis-Koppány vonalában, a település hosszán „zöld sáv” kialakítása

Szükséges volna továbbá a 6511. számú út a településen végighúzódó szakaszának fásítása (az említett szakaszon csak szinte a Kossuth utca egy részén, a városmag környékén kielégítő a fákkal való ellátottság). Továbbá a 6509. számú út Szt. István utcára eső szakasza – bár itt néhol hely hiányában csak nehezen oldható meg, valamint a 65137. számú lullai út, mint legfontosabbak. Ezen szakaszokon a forgalomból adódó zaj-, illetve porterhelés csökkentése is fontos érv a fásítás megvalósítása mellett.

A településen található egyéb utcák tekintetében sem tudjuk kijelenteni, hogy mindenhol kielégítő lenne az állapot, ugyanis a fával jól ellátott utcák esetén is szükséges a pótlás, illetve a folyamatos ápolás.

Az intézmények zöldterületei tipikusan azon részek, melyek többnyire külön funkcióval nem rendelkeznek, nem kerülnek hasznosításra. Ilyen területeket találunk például a középiskola nagy részén. Parkosítás az intézmények nem hasznosított zöldterületein ezért különösen ajánlott, mert jó hatással van a mikroklímára, és szebbé teszi az intézmények környezetét, javítja megítélését.

Miközben a növények mérsékelik a környezeti hatásokat, maguk is veszélyeztetve vannak. Gyakoriak a kártevők, de sok esetben a környezetszennyezés is felelős a növények ellenálló-képességének csökkenésében, és így a megbetegedésekben. A meglévő közterületi hárs- és gyümölcsfákon károsodást is felfedezhetünk.

A növényzetről való gondoskodást előírja az OTÉK (az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet) és más jogszabály is, ezeknek azonban az önkormányzat szerezhet érvényt. Ugyancsak az önkormányzatok gondoskodnak a fák és más növények telepítéséről. Ehhez azonban segítségre lehet szükségük az ellenálló fafajok kiválasztásában.

A Kossuth, illetve a Mártírok utcák zöldterületeire, illetve fásítására vonatkozóan a település rendelkezik kiviteli tervekkel, illetve műszaki leírással.

##### Energia-gazdálkodás

Az energiahordozókat tekintve mind a villamos energia, mind pedig a gáz esetén hosszabb távon igénynövekedéssel kell számolnunk.

A tervezés távlatában várható prognosztizált villamosenergia igényt elsődlegesen a meglevő transzformátor helyek kapacitásnövelésével kellene kielégíteni. Az ezt meghaladó igény esetén új transzformátor állomás elhelyezési igényével kell számolni. A fejlesztési területeken (az ipari-gazdasági területen és a településközponti vegyes területen) elhelyezendő új transzformátor állomásokat a település jelenlegi ellátását szolgáló 20 kV-os vezetékről kiépített bekötéssel lehet betáplálni.

Amennyiben jelentősebb villamosenergia igényű vállalkozás telepedne le Tabra, akkor az már indokolhatná egy helyi 120/20 kV-os alállomás létesítését is. Ennek betáplálására a településen áthaladó 120 kV-os hálózat kedvező adottságot nyújt

A meglevő közép- és kisfeszültségű hálózat oszlopokra szerelten került kivitelezésre, a település egységes hálózati rendszerének megőrzése érdekében az üzemeltető törekedne a szabadvezetékes, illetve légkábeles elosztási rendszer további fenntartására. A település arculatformálása érdekében, az urbanizálódási és esztétikai igényeknek megfelelően azonban a hálózatok föld alatti elhelyezése javasolt. Első lépésként az új fejlesztési területeken kell a kisfeszültségű hálózatot földkábelbe fektetve kivitelezni. A már ellátott körzetekben fokozatosan, az aktuálissá váló hálózati rekonstrukció, a hálózatépítéssel járó karbantartás során kell a hálózatokat föld alá és közterületre áthelyezni.

A létesítendő új transzformátor-állomásként már épített házas állomás telepítendő, és az oszloptranszformátorok rekonstrukciójakor azokat épített állomásokra kell átépíteni.

Ezek az igényesebb hálózatépítések természetesen többletköltséget jelentenek, de az urbánusabb megjelenés a település vonzóképességét növeli. Tehát az igényesebb létetési mód megvalósítása az új beépítésű területekre vonatkozik elsődlegesen, de fokozatosan a már beépített területen is érvényesíteni kell, így majd nagytávlatra elérhető lesz, hogy település belterületén eltűnhessen a "dróthálózat" és tér nyíljon a kedvezőbb utcafásításra, utcabútorozásra.

A település beépített (sőt a jelenleg már beépítésre kijelölt) területén a gázelosztó hálózat valamennyi utcában megtalálható. Az elosztóhálózat olyan paraméterekkel épült, hogy az egyes utcákban valamennyi még el nem látott ingatlan ráköthető és a meglevő beépítés távlati igényeinek kiszolgálására is alkalmas.

Az egyedi nyomáscsökkentőket lehetőleg az előkertben növényzettel takartan kell elhelyezni. Ha a nyomáscsökkentőt az épületre szeretnék elhelyezni, akkor azt csak alárendeltebb falra helyezhetik. Utcai homlokfalra, illetve településképet zavaró módon helyezni nem szabad. A látvány javítás érdekében a telken belüli kisnyomású vezetéket is csak föld alatti elhelyezéssel szabad kivitelezni. A település rendezési terve alapján az épületek utcai homlokfalára gázvezeték nem szerelhető.

A település közvilágítása többnyire a kisfeszültségű hálózat tartóoszlopaira szerelt lámpafejjel leginkább csak a közlekedés biztonságát szolgálja. A település közvilágításának fejlesztése is szükséges. A közlekedésbiztonság szolgálatán kívül, a vagyon és a személyi biztonság fokozott védelmét is ki kell elégíteni a közvilágításnak. A közvilágítást is -a kisfeszültségű hálózat tartóoszlopaira szerelt lámpák helyett önálló közvilágítási lámpatestekkel kell megoldani. A lámpatestek energiaellátását közvilágítási földkábellel kell biztosítani. A már beépített területeken a közvilágítás korszerűsítését az utak rekonstrukciójához kapcsolódóan célszerű megvalósítani.

##### Helyi közlekedés-szervezés

Az M7 autópálya - térséget érintő szakasza - várhatóan a egy-két éven belül befejeződik. Ennek Zamárdi-Balatonendrédi csomópontjából a 65137. számú jabapusztai bekötő út felhasználásával várhatóan közvetlen közúti kapcsolat fog létesülni Tab felé, melynek tervei készítés alatt állnak. Ez mintegy 5 km erdészeti út korszerű átépítését és mintegy 10 km hosszú út korszerűsítését igényli. Ennek a közúti kapcsolatnak a megvalósítása várospolitikai jelentőségű, mivel közvetlen csatlakozást teremt az ország gyorsforgalmi úthálózatához.

A 6511. számú összekötő út átkelési szakaszának főbb jellemzői a következők:

-nagy az út átlagos napi forgalma (4148-9237 Ejármű/nap),

-nagy az út átmenő forgalma (26,8 %),

-a nehézforgalom (beleértve a lassú mezőgazdasági forgalmat) keresztülmegy a városközponton,

-ha baleset, közmű-meghibásodás vagy egyéb okból le kell zárni az út egy rövid szakaszát, megbénul a város közlekedése.

A fenti okok miatt ki kell váltani az átkelési szakasz teljes hosszát, vagy legalább a városközponti szakaszát. A város településrendezési terve két megoldást vázol:

I. változat; Belső tehermentesítő út:

- rövidebb útépítest igényel

- jól ütemezhető; az első ütemben elegendő 1,5 km hosszú új úttal a városközpontot elkerülni. Későbbi továbbépítés lehetséges keleti és nyugati irányban

- szervesen illeszthető a belső forgalom megosztásába, szolgálja a belső tehermentesítést

- városi rendezvények esetében lehetővé teszi a Kossuth Lajos utca központi szakaszának lezárását anélkül, hogy jelentősebb fennakadást okozna a város közlekedésében (pl. szüreti felvonulás, egyéb rendezvények, stb.)

II. változat (elkerülő út)

- minimum 6 km hosszú új útépítést igényel nehéz terepviszonyok mellett -ésszerűen nem lehet ütemezni

- csak az átmenő forgalmat szolgálja, a belső tehermentesítést nem oldja meg

A két változat közül a település képviselő testülete az I. számú változatot fogadta el.

A település rendezési terve még az alábbi utak megvalósítását is célul tűzte ki, a közlekedés jobbá tétele ügyében:

- A Dobó Katica utcát a Petőfi utcával összekötő új utca a lakóterületek északi határán

- A Petőfi utcát a Mártírok útjával összekötő új utca (a temető déli telekhatáránál) és a Rudnay Gy. u.

- A Gárdonyi Géza utca környéki lakóterület és az iparterületet is feltáró torvaji bekötőút

"Somogy megye területrendezési terve" programjában szerepel a 6511. számú összekötő út nyugati irányú meghosszabbítása a 6505. számú összekötő úttól Lengyeltótiig. Ez a fejlesztés megnöveli az út szerepét, mivel a Balatontól délre, 10-16 km távolságra, a tóval párhuzamos út jön létre.

Rövid távú feladat a közlekedésbiztonságot növelő intézkedések végrehajtása. Ezek közül a legfontosabbak:

- a 6511. számú összekötő útvonal vezetése olyan kialakítású, hogy a város belterületének elején nem ösztönzi a gépkocsivezetőket az 50 km/óra sebesség betartására. Ezért szükséges a település határában "közlekedési kaput" létesíteni. Ez középső sziget alkalmazásával a befelé haladó irány számára sávelhúzást jelent, ami sebességcsökkentő hatású.

- a 6511. számú összekötő úton a kijelölt gyalogátkelőhelyek száma hét. Az út átkelési szakaszának hossza 3320 méter, a kijelölt gyalogátkelőhelyek átlagos távolsága 474 méter. Az út keleti és nyugati szakaszán 990 illetve 1100 méteres útszakaszon nincs kijelölt gyalogátkelőhely. Ez a hiányosság pótolandó korszerű gyalogátkelőhelyek létesítésével (pl. középső védősziget alkalmazásával).

- a városközpontban a templom környékén forgalomcsillapítás bevezetése (Templom tér, Petőfi köz, Ady E. utca, József A. utca eleje)

A helyi kerékpáros közlekedés lehetőségeinek a javítása közlekedéspolitikai jelentőségű. A Kossuth Lajos utca teljes hosszában kerékpárút létesítendő még akkor is, ha ennek megvalósítása rövid szakaszokon nehézségekbe ütközik, és meglévő párhuzamos parkolóhelyek megszüntetésével, illetve áthelyezésévei kell számolni. Az új kerékpárút lakótelep mögötti vezetése nem nyújt megfelelő megoldást, mivel a tapasztalat szerint a kerékpárút kitérítése a főirányból nem oldja meg a kérdést, a mellékirány helyett a kerékpáros ok többsége a város főutcáját venné igénybe.

A Kaposvár-Siófok közötti egyvágányú vasútvonal vonalvezetése kedvezőtlen, műszaki állapota rossz. Kihasználtsága csekély. Ennek ellenére - kistérségi szerepe és településpolitikai jelentősége miatt - megtartása hosszútávon is indokolt. A zavartalan működés biztosítása érdekében a szükséges rekonstrukciót el kell végezni.

##### Táj

A vetetlen szántóterületek aránya megnőtt a 90-es években, és az országos helyzethez hasonlóan 4-8% között ingadozott. Ennek számos oka van, amelyek nem csak rövidtávon jelentkeznek. A gyomos területek mindinkább jellemző növénye az allergén hatásáról közismert parlagfű. Borítási aránya az elmúlt fél évszázadban több mint 12-szeresére nőtt.

Ezt a hosszú távú problémát a földterületeket használó ágazatok, természetes, és jogi személyek, a mezőgazdaság és az erdészet részvételével kell kezelni, mely cél elérése érdekében jogi eszközök is a rendelkezésre állnak. A tájfenntartás a jövőben új feladatot jelent, különösen a mezőgazdaság számára. Ez az Európai Unióban célként kitűzött többfunkciós mezőgazdaság egyik funkciójaként támogatási és foglalkoztatási szerepet kap.

##### Épített környezet

Az épített környezet a környezet tudatos, építési munka eredményeként létrehozott, illetve elhatárolt épített (mesterséges) része, amely elsődlegesen az egyéni és a közösségi lét feltételeinek megteremtését szolgálja. Az épített környezet - az épület, az építmény, építmény-együttes, a tér, az utca, a település - és az ebben foglalt épületállomány a nemzeti vagyon tartós, jelentős értéket képviselő része. Az épített környezet állapotával kapcsolatos fő problémák a következők:

a) a lakásállomány, a lakóépületek állagának romlása, amely a lakhatósági feltételek, életfeltételek, életminőség romlásával, szélsőséges esetben egészségkárosodással jár;

b) a középületek, közterek, pályaudvarok állagromlása, működési zavarokkal és kedvezőtlen esztétikai megjelenéssel jár, de ebben a pénzügyi források elégtelensége mellett jelentős szerepet játszanak a kialakult emberi magatartásformák, a viselkedéskultúra jellemzői;

c) a településkép, utcakép romlása, esztétikai értékcsökkenés demoralizáló hatása, a település környezeti szempontból kedvezőtlen életfeltételei;

d) a műemléki jelentőségű területek, műemléki környezetek, műemlékek állagromlása, történelmi településrészek, települési hagyományokat őrző épített környezeti elemek, védett temetők, történeti kertek romlása, pusztulása. Az igazi okokat a műemlékvédelemre vonatkozó hatékony jogi szabályozás, a felújítások pénzügyi fedezetének hiánya, illetve az olcsón megoldott felújítások színvonala, az emberi gondatlanság jelentik. Az új típusú piacgazdasági elvárások majd a funkcionális hasznosítást helyezik előtérbe, amely szintén problémák forrása lehet.

##### Környezetveszélyeztetés

A településsel kapcsolatban megfelelő számú, és szinte az összes fontosabb területet lefedő tervek készültek, a környezetveszélyeztetés elhárításának, illetve az esetleges környezetkárosodás csökkentésének módjára, szervezésére.

Ezen tervek készítése a katasztrófa-, illetve polgári védelem hatáskörébe tartoznak, továbbá ha szükséges cégeknek is kell készíteniük, ha olyan tevékenységet folytatnak, melyek környezetveszélyeztetéssel járhatnak.

Mindezek alapján az alábbi, Tab városát is érintő tervek készültek:

- Siófoki Polgári Védelmi Kirendeltség Összesített Veszélyelhárítási Terve /Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 2004. szemptember/

- Tab Város Vízkárelhárítási Védelmi Terve

- Veszélyelhárítási Alapterv Tab Város Részére (1999. október)

- Tab Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Prevenciós Programja (2003)

- Tab Város Veszélyelhárítási Részterve Nukleáris Feladatokra (2004. december)

- DRV Rt. Dél Balatoni Üzemigazgatósága Mentési Terv (1997. Október)

##### Feladatok

Az igényes, vonzó településkép fontos szerepet játszhat a helyi lakosság életminőségének és az ide érkező turisták által a településről kialakított képnek a javításában. Ennek kialakításához hozzájárulhat a zöldterületek fenntartása, fejlesztése, a köz- és magánterületek további rendszeres virágosítása, valamint esztétikus és egyéni megjelenésű táblák kihelyezése a településre érkezők informálására. Mindezen feladatok megvalósítása magas fokú egyéni és közösségi együttműködést kíván, amelyben az Önkormányzat elsősorban szervező és szemléletformáló szerepet töltet be. A feladatok megvalósításában kezdeményező szerepet játszhatnak a közösség azon tagjai, akik tevékenységük révén közvetlenül érdekeltek a kedvező települési imázs kialakításában (például a vendéglátással foglalkozók).

Az útfelületek karbantartása, tisztítása jelentősen hozzájárul a település porterhelésének csökkentéséhez, éppen ezért szükséges volna mielőbb egy úttisztító gép beszerzése.

A települési zöldfelületek lehető legnagyobb mértékű fejlesztése mind minőségi, mind mennyiségi vonatkozásban, a belterületi zöldfelületek kiterjedésének szinten tartása, illetve növelése, a sport- és rekreációs szerepű létesítmények és területek kiemelt gondozása és fejlesztése.

A város remélhető fejlődésével együtt meg fog növekedni a közszolgáltatókkal szemben támasztott villamosenergia, illetve gázszolgáltatási igény, melynek kielégítésére a jövőben fejlesztésekre, beruházásokra lesz szükség (az iparterület fejlődésével együtt).

Nagyon fontos feladatként jelentkezik még a közúti közlekedés biztonságának javítása, mind a gépjárművel, mind pedig a kerékpárral, illetve gyalogosan közlekedők számára. A közlekedésszervezés szempontjából fontos még az általa közvetített, illetve okozott levegőszennyezés, illetve zajterhelés csökkentése a település belső területein, melyet a városmagot elkerülő úttal lehet majd hosszabb távon biztosítani.

Az épített környezet fejlesztése terén fontos feladat a leromlott állapotú lakóépületek felújítása. Komoly gondot jelent, hogy ezeket a házakat általában idősek, illetve alacsony fizetésű rétegek lakják, akiknek a felújításra nincs pénzük. Ez esetben is minimálisan az állagmegóvási munkálatok elvégzésére javasolt. Az egyik olyan lehetőséget, ami pénzügyi támogatás elérését teszi lehetővé, a házak vidéki turizmus keretében történő hasznosítása jelenti.

Az emberi egészség megőrzése és javítása érdekében hatékony megelőzésre van szükség.

Ennek érdekében nagy szükség van különböző egészségügyi akciókra és felvilágosító programokra, a lakosság körében végzett ismeretterjesztő, tudatformáló tevékenységekre. Ebben a kérdésben a háziorvosnak lehet a legfontosabb szerepe, de az Önkormányzat is kezdeményezhet, szervezhet olyan programokat, amelyek elősegíthetik a pozitív irányú változások beindulását.

Az egészséges életmód fontos velejárója a rendszeres testmozgás. El kell érni azt, hogy a felnőtt lakosság körében is egyre nagyobb arányban sportoljanak. Ehhez egyrészt biztosítani szükséges az infrastrukturális feltételeket (sportpályák stb.), másrészt ösztönözni is érdemes a lakosokat, például különféle programok (szomszédos települések, vagy családok közötti sportversenyek, sportbemutatók stb.) szervezésével. Ezekhez pályázatokból, vagy a költségvetésből anyagi fedezetet szükséges biztosítani.

A légzőszervi megbetegedések jelentős részben a levegőben található allergén pollenekre, különösen a parlagfű pollenjére vezethetők vissza. A parlagfű visszaszorítása érdekében teendő feladatokról a levegőtisztaság-védelem fejezetben már szóltunk.

A települési környezet védelmének fontos eszközei a környezetvédelmi vonatkozású helyi rendeletek, melyek folyamatos felülvizsgálata, és az új környezetvédelmi jogszabályok előírásainak megfelelő módosítása elengedhetetlen.

## 6. Hulladékgazdálkodás

##### Jogi szabályozás

A hosszú távon fenntartható fejlődés biztosításának alapvető feltétele a természeti erőforrásokkal való takarékos bánásmód, ami a nem megújuló erőforrások kitermelésének mérséklését, a hatékony és takarékos anyag- és energiafelhasználást, valamint a környezet minél kisebb mértékű terhelését kívánja meg. A magyar környezet-politika a fenntartható fejlődést elősegítő - a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvényben rögzített - elveit és céljait a hulladékkal kapcsolatban a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) határozza meg. A természeti erőforrások fenntartható használata érdekében támogatja a hulladékképződés megelőzését biztosító anyag- és energiatakarékos, hulladékszegény technológiák alkalmazását, a veszélytelenebb, kisebb kockázatot jelentő hulladékot eredményező anyagfelhasználást, másodsorban a képződő hulladék anyag- és energiatartalmának minél teljesebb hasznosítását, végül a nem hasznosuló hulladék környezetveszélyeztetést és egészségi kockázatot kizáró ártalmatlanítását, ezen belül a környezetet hosszú távon is terhelő, hasznos területeket igénybe vevő hulladéklerakás minimalizálását.

A hulladékgazdálkodási célok elérése érdekében a következő alapelveket kell érvényesíteni:

a megelőzés, ezen belül az integrált szennyezésmegelőzés elve alapján legkisebb mértékűre kell szorítani a képződő hulladék mennyiségét és veszélyességét, a környezetterhelés csökkentése érdekében;

az elővigyázatosság elve alapján a veszély, illetőleg a kockázat valós mértékének ismerete hiányában úgy kell eljárni, mintha azok a lehetséges legnagyobbak lennének;

a gyártói felelősség elve alapján a termék előállítója felelős a termék és a technológia jellemzőinek a hulladékgazdálkodás követelményei szempontjából kedvező megválasztásáért, ideértve a felhasznált alapanyagok megválasztását, a termék külső behatásokkal szembeni ellenállóképességét, a termék élettartamát és újrahasználhatóságát, a termék előállításából és felhasználásából származó, illetve a termékből keletkező hulladék hasznosításának és ártalmatlanításának megtervezését, valamint a kezelés költségeihez történő hozzájárulást is;

a megosztott felelősség elve, a gyártói felelősség alapján fennálló kötelezettségek teljesítésében a termék és az abból származó hulladék teljes életciklusában érintett szereplőknek együtt kell működniük;

az elvárható felelős gondosság elve alapján a hulladék mindenkori birtokosa köteles a lehetőségeinek megfelelően mindent megtenni annak érdekében, hogy a hulladék környezetet terhelő hatása a legkisebb mértékű legyen;

az elérhető legjobb eljárás elve alapján törekedni kell az adott műszaki és gazdasági körülmények között megvalósítható leghatékonyabb megoldásra; a legkíméletesebb környezet-igénybevétellel járó, anyag- és energiatakarékos technológiák alkalmazására, a környezetterhelést csökkentő folyamatirányításra, a hulladékként nagy kockázatot jelentő anyagok kiváltására, illetőleg a környezetkímélő hulladékkezelő technológiák bevezetésére;

a szennyező fizet elv alapján a hulladék termelője, birtokosa vagy a hulladékká vált termék gyártója köteles a hulladékkezelési költségeit megfizetni, vagy a hulladékot ártalmatlanítani; a szennyezés okozója, illetőleg előidézője felel a hulladékkal okozott környezetszennyezés megszüntetéséért, a környezeti állapot helyreállításáért és az okozott kár megtérítéséért, beleértve a helyreállítás költségeit is;

a közelség elve alapján a hulladék hasznosítására, ártalmatlanítására a - környezeti és gazdasági hatékonyság figyelembevételével kiválasztott - lehető legközelebbi, arra alkalmas létesítményben kerülhet sor;

a regionalitás elve (területi elv) alapján a hulladékkezelő létesítmények kialakításánál a fejlesztési, gazdaságossági és környezetbiztonsági szempontoknak, valamint a kezelési igényeknek megfelelő területi gyűjtőkörű létesítmények hálózatának létrehozására kell törekedni;

az önellátás elve alapján - országos szinten, a területi elv és a közelség elvének figyelembevételével - a képződő hulladékok teljes körű ártalmatlanítására kell törekedni, ennek megfelelő ártalmatlanító hálózatot célszerű kialakítani és üzemeltetni;

a fokozatosság elve alapján a hulladékgazdálkodási célokat ütemezett tervezéssel, egymásra épülő lépésekben, az érintettek lehetőségeinek és teherviselő képességének figyelembevételével kell elérni;

a példamutatás elve alapján az állami és helyi önkormányzati szervek a munkájukban érvényesítik a törvény céljait és elveit;

a költséghatékonyság elve alapján a hulladékkezelés szabályainak kialakítása, a hulladékgazdálkodás szervezése során érvényesíteni kell, hogy a gazdálkodók, fogyasztók által viselendő költségek a lehető legnagyobb környezeti eredménnyel járjanak.

A célok elérése érdekében a Hgt. 33.§-a – összhangban az Európai Közösség hulladékra vonatkozó irányelveivel – a Nemzeti Környezetvédelmi Program részeként Országos Hulladékgazdálkodási Terv (a továbbiakban OHT) kidolgozását írja elő, melyet az Országgyűlés fogadott el. Az OHT elfogadását követő 9 hónapon belül a környezetvédelmi felügyelőségeknek a helyi önkormányzatok, a területfejlesztési tanácsok, a társadalmi és a gazdasági szervezetek bevonásával kellett kidolgozniuk a statisztikai nagyrégiókra vonatkozó területi, majd további 9 hónapon belül a települési önkormányzatoknak a települési hulladékkezelési együttműködésre és közös kezelő rendszerekre alapozó helyi hulladékgazdálkodási terveket. Így a települési hulladékgazdálkodási tervek kihirdetésének időpontja augusztus 3. volt.

A hulladékgazdálkodás során törekedni kell arra, hogy a termelés és fogyasztás során minél kevesebb hulladék keletkezzen. A keletkezett hulladék elhelyezését és ártalmatlanítását úgy kell megoldani, hogy ne veszélyeztesse a környezeti elemek (talaj, felszíni és felszín alatti vizek, élővilág stb.) minőségét, s a táj esztétikai adottságait se befolyásolja negatívan.

##### Célok, célállapotok

###### Kötelező közszolgáltatás

A hulladékgazdálkodási törvény alapján az önkormányzatnak 2003. január 1.-től kötelezően ellátandó közszolgáltatásként az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési hulladék kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatást kell szerveznie, és fenntartania, mely kiterjed:

a) a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék elhelyezés céljából történő rendszeres elszállítására;

b) a települési folyékony hulladék ideiglenes tárolására szolgáló létesítmény kiürítésére és a települési folyékony hulladék elhelyezés céljából történő elszállítására;

c) a települési hulladék ártalmatlanítását szolgáló létesítmény (pl. hulladéklerakó) létesítésére és működtetésére.

A közszolgáltatás a fentieken kívül kiterjedhet begyűjtőhelyek (hulladékgyűjtő udvarok, átrakóállomások, gyűjtőpontok), előkezelő és hasznosító (válogató, komposztáló stb.) telepek létesítésére és működtetésére is. A helyi feltételekhez igazodva, rendeletében előírhatja a települési szilárd hulladék egyes összetevőinek szelektív gyűjtését, közszolgáltatás keretében történő begyűjtését, illetőleg meghatározhatja az erre vonatkozó részletes szabályokat.

Önkormányzati rendeletben kell megállapítani:

- helyi közszolgáltatás tartalmát, a közszolgáltatással ellátott terület határait;

- közszolgáltató megnevezését, illetőleg annak a működési területnek a határait, amelyen belül a közszolgáltató a közszolgáltatást rendszeresen köteles ellátni;

- közszolgáltatás ellátásának rendjét és módját, a közszolgáltató és az ingatlantulajdonos ezzel összefüggő jogait és kötelezettségeit - beleértve az egyes ingatlanfajtákra vonatkozó speciális szabályokat -, a szolgáltatásra vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemeit;

- közszolgáltatás keretében kötött szerződés létrejöttének módját, valamint a közszolgáltatás igénybevételének - jogszabályban nem rendezett - módját és feltételeit;

- közszolgáltatással összefüggő - jogszabályban nem rendezett - települési önkormányzati feladat- és hatáskört;

- az elvégzett szolgáltatás alapján az ingatlantulajdonost terhelő díjfizetési kötelezettséget, az alkalmazható díj legmagasabb mértékét, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények eseteit vagy a szolgáltatás ingyenességét.

A települési önkormányzat, illetve körjegyzőség a közszolgáltatásra vagy egyes elemei ellátására nyilvános pályázatot kell meghirdessen, melyet legalább egy megyei terjesztésű napilapban közzétesz.. A közszolgáltatási szerződés megkötéséig a települési önkormányzat maga köteles gondoskodni a közszolgáltatás ellátásáról. Az önkormányzat képviselő-testülete a pályázat nyertesével (nyerteseivel) a közszolgáltatás ellátására szerződést köt. A szerződést a települési hulladék ártalmatlanítását végző hulladékkezelővel legalább 10 évre szólóan kell megkötni. A kizárólag a hulladék begyűjtésére, illetve szállítására vonatkozó szerződést legfeljebb 10 évre szólóan lehet megkötni. Az ilyen szerződésben meg kell határozni a hulladék ártalmatlanítását végző közszolgáltatót, a szelektíven gyűjtött hulladékok esetében az azok hasznosítását vagy ártalmatlanítását végző hulladékkezelőt.

A hulladékgazdálkodási törvény hatálybalépésekor (2001. január 1-jén) meglévő közszolgáltatási szerződéseket két éven belül módosítani kellett (ennek hiányában az önkormányzatok és a közszolgáltató közötti szerződések 2003. január 1-jén megszűntek). A módosított szerződéseknek meg kell felelniük a 224/2004 (VII: 22.) Korm. rendeletben foglaltaknak. A módosított szerződések az eredeti szerződésben meghatározott időtartamig, de legfeljebb a módosítástól számított 10 évig maradnak érvényben. A közszolgáltatási szerződésben kell szabályozni a díjak megállapítását és a hátralékok rendezését. Ez utóbbiakkal kapcsolatban a hulladékgazdálkodási törvény az önkormányzatokra nézve rendkívül hátrányos szabályt állapított meg. Ugyanis, ha a kötelezett (egy lakos vagy intézmény) nem fizet, s a közszolgáltató egyszer felszólította, utána a díjat az önkormányzat köteles behajtani. Ha ez nem sikerül, akkor az önkormányzat köteles a díjat megfizetni.

A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásra vonatkozó sajátos követelményeket a 213/2001.(XI. 14.) Kormány rendelet tartalmazza, mely szerint a közszolgáltatás keretében a közszolgáltatónak az ingatlantulajdonostól, a gyűjtés helyéről

a) a települési szilárd hulladékot a környezetvédelmi és a közegészségügyi követelményeknek megfelelően, rendszeresen, az önkormányzat rendeletében meghatározott gyakorisággal,

b) a települési folyékony hulladékot az ingatlantulajdonos előzetes bejelentése alapján, az ideiglenes tárolásra szolgáló létesítmény kapacitásától függően kell elszállítani.

A települési szilárd hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényt a szolgáltatással érintett ingatlanon belül kell tárolni, közterületen tartósan csak a közterület használatára vonatkozó hatósági engedély alapján szabad elhelyezni. A nagy darabos hulladék (lom) gyűjtéséről, elszállításáról a közszolgáltatás keretében évente legalább egy alkalommal a közszolgáltatónak kell gondoskodni. Elkülönített gyűjtés esetén az elkülönítetten gyűjtött, biológiailag lebontható hulladék szervezett begyűjtésének és elszállításának feltételeit az önkormányzat rendeletben szabályozza. A települési szilárd hulladék szállítását zárt konténerben, a kiporzást és kiszóródást megakadályozó ideiglenes takarású konténerben vagy e feltételeket biztosító célgéppel, szállítójárművel, a környezetszennyezést kizáró módon kell végezni.

###### A közszolgáltatás ellátásának támogatása

Bár a szennyező fizet elv megkövetelné, hogy a díjakba épüljön be a hulladékkezelés teljes költsége, ez azonban a jelenlegi helyzetben a hulladékgazdálkodási célokkal ellenkező irányú hatást válthatna ki. A szolgáltatás teljes költségének beépítése az árakba még a növekvő beruházási források ellenére sem ösztönözné a településeket a magasabb színvonalú hulladékkezelés megvalósítására, mivel ez a díjak igen jelentős mértékű emelkedését vonná maga után. Ezen negatív ösztönző hatás elkerülése érdekében szükséges, hogy a települési hulladékkezelésre teljesítményarányos támogatás kerüljön bevezetésre. A támogatás nyújtása várhatóan 7-10 évig indokolt, néhány év múlva folyamatosan csökkenő mértékű lehet a fokozatosan javuló hulladékkezelési megoldásokkal összhangban.

A Hgt. 39.§ (4) bekezdése megadja, hogy támogatásra az önkormányzat csak akkor jogosult, ha a közszolgáltatás ellátására vonatkozó kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz. A Hgt-ben szereplő kötelező közszolgáltatás teljesülése elegendő a jogosultsághoz, de korszerűbb rendszerek alkalmazásának többletköltségeit a támogatásban is el kell ismerni. A támogatás másik jogosultsági feltétele, hogy a hulladékkezelés valamennyi szakasza előírásoknak megfelelően történjen, ha az adott tevékenység engedélyköteles, akkor a szükséges engedéllyel a tevékenység folytatója rendelkezzen.

A települési önkormányzatoknak a hulladékkezelés megszervezéséért járó feladathoz kötött támogatás differenciálásának alapja a közszolgáltatás színvonala. A támogatásnak elvileg minden egyes településen olyan mértékűnek kellene lennie, ami a hulladékgazdálkodási szempontból optimális hulladékkezelés működési költségéből azt a hányadot finanszírozza, amelyet a lakossági fizetési hajlandósági vizsgálatok alapján a lakosság nem képes kifizetni. Ez az elv feltételezi, hogy településenként ismert és működőképes az optimális hulladékkezelés és annak működési költsége, a települési fizetési hajlandóság, valamint a keletkező hulladékok sorsa. Mivel ezek a feltételek jelenleg még hiányoznak, a támogatás mértéke és feltételei három lépcsőben, eltérően határozhatók meg.

1. lépcső (2003-2004.)

A támogatás mértékét egyszerűen, minimális differenciálással kell meghatározni, mivel a helyi hulladékgazdálkodási tervek még nem készülnek el, a differenciáláshoz szükséges adatok nem állnak rendelkezésre. A támogatás számításának alapja a települési népesség korrigálva az üdülő népességgel. A differenciálás a közszolgáltatás színvonalában elsősorban a minimumkövetelményekre, illetve azok túlteljesítésére irányul.

2. lépcső (2004-2008)

A támogatás részletesebben differenciálható azon önkormányzatok esetében, akik már rendelkeznek megfelelő színvonalú helyi hulladékgazdálkodási tervvel. A hulladékgazdálkodási tervben meghatározott hulladékkezeléshez viszonyítottan az alkalmazott hulladékkezelési módokkal kezelt hulladékmennyiség alapján számítható a támogatás. Az érzékenység mellett ekkor már megjelenhet a hulladékkezelés típusa (hasznosítás, lerakás, égetés) is, mint differenciálási szempont.

3. lépcső (2008-)

A támogatás számításának módja már nem változik, azonban fokozatosan csökken az összege.

A támogatás összege részletes számításokat igényel. Az első években összege éves szinten 8-10 milliárd Ft-ra becsülhető, amelyet a központi költségvetésből kell biztosítani. A támogatás a többi önkormányzati támogatáshoz hasonlóan a BM költségvetésében jelenik meg. A támogatást a TÁH-ok folyósítják. A jogosultságot minden év elején január. 31.-ig kell igazolni. Az igazolás külön formanyomtatvány alapján történik, amelynek kötelező mellékletét képezik a közszolgáltatási szerződések, a környezetvédelmi felügyelőség igazolása környezetvédelmi előírásoknak való megfelelésről.

###### Szilárd hulladékok

Tab illetve a környező néhány kistelepülés ellátására a Hőlyeg hegyen működik a város kommunális hulladéklerakója, mely 2007 végéig kapott engedély a működésre, mint azt feljebb már bemutattuk.

A korábban létesült, a mai szigorú követelményeket nem teljesítő lerakók csak nagy költséggel tehetők megfelelővé. Ezek a költségek egy kis lerakónál meghaladják az érintett lakosság teherviselő képességét, így ezek művelésével hamarosan föl kell hagyni. Az előírások gazdaságos betartása csak nagy ellátott lakosszám esetén lehetséges, ez nagytérségi lerakók kialakításával oldható meg.

A szükséges beruházások megvalósítását továbbra is a fejlesztési célú támogatások fenntartásával kell elősegíteni. A Hőlyeg hegyi lerakó megszüntetése, és rekultivációja a lentebb részletesebben tárgyalandó regionális hulladékkezelési rendszer része lesz, mely tartalmazza egyaránt a tervezési és kivitelezési munkákat, az utógondozást, és mindezek költségvonzatát is.

A tervezett regionális rendszer

A település csatlakozott az ISPA pénzügyi eszközök segítségével megvalósítandó Dél-Balatoni és Sió-völgyi Települési Szilárdhulladék Kezelési Rendszerhez.

Az ISPA projekt elemei:

- A Dél-Balatoni régió egészén a szelektív hulladékgyűjtés kialakítása, az ehhez szükséges felvilágosító munka és PR tevékenység elvégzése, a kiszolgáló gyűjtő, szállító és kezelő rendszer kiépítése, a szükséges eszközpark, és létesítmény hálózat (20 hulladékudvar és 821 gyűjtőpont) kialakítása;

- 4 regionális hulladékátrakó állomás létesítése Balatonkeresztúr, Komló, Tolna és Mohács területén. (Az átrakó állomások a jelenleg működő és rekultiválásra kerülő hulladéklerakók területén kerülnének kialakításra);

- Regionális települési szilárdhulladék lerakó telephely létesítése Bonyhád, Cikó és Som területén. A két regionális hulladéklerakó területén hulladékválogató és előkezelő üzem is létesülne;

- A keletkező szerves anyagok feldolgozására 8 új komposztáló telep létesítése Cikó, Komló, Mohács, Tamási, Tolna, Som, Ordacsehi, Balatonkeresztúr területén, valamint a meglévő Zamárdi telep továbbműködtetése. (A komposztálótelepek az átrakó állomásokhoz hasonlóan a meglévő hulladéklerakó telepek területén, azok rekultivációja után kerülnének kialakításra. Kivételt képez a Tolna területén építendő komposztáló, ahol a működő szennyvíztisztító területén kerülne elhelyezésre.)

- A projekt területen található jelenleg működő hulladéklerakók felülvizsgálata, további sorsuk eldöntése, rekultivációjuk elvégzése.

A program legfőbb előnye, hogy a hulladékgazdálkodási rendszert a környezetvédelmi, műszaki és gazdasági követelményeknek megfelelően korszerűsíti; a műszaki védelemmel nem rendelkező hulladéklerakók rekultiválásával és a korszerűtlen gyűjtőjárművek lecserélésével csökkenthető a talaj, víz és a levegő szennyezése, a lerakásra kerülő hulladékban az újrahasznosítható anyagok (csomagolóeszközök, szervesanyagok) mennyisége az EU követelményeknek megfelelően lecsökkenthető.

A 22/2001 (X.10.) KöM rendelet alapján az új hulladéklerakót létesítésének engedélyezésekor, valamint a meglévő hulladéklerakókat 2003. január 1.-ig a következő kategóriákba kell besorolni:

a) veszélyeshulladék-lerakó,

b) nem veszélyeshulladék-lerakó,

c) inerthulladék-lerakó.

Meglévő hulladéklerakónak számít az a hulladéklerakó, amelyet 2001. július 16.-ig engedélyeztek. A települési szilárd hulladékot nem veszélyeshulladék lerakóban lehet ártalmatlanítani abban az esetben, ha a 22/2001-es KöM rendelet 2 számú mellékletének megfelelően megállapított átvételi követelményeket kielégíti.

A hulladéklerakók létesítésével és üzemelésével, a hulladékátvétel követelményeivel, valamint az ellenőrzési és megfigyelési eljárásokkal kapcsolatos minden hulladéklerakó kategóriára vonatkozó általános műszaki előírásokat a rendelet mellékletei határozzák meg.

A felügyelőség a jóváhagyott intézkedési terv alapján határidő kitűzésével engedélyezi a szükséges beruházási munkák megvalósítását. Ez legfeljebb 2009. január 1.-ig terjedhet jelen esetben 2007. október 31.. Évente egyszer, első ízben 2003-ban az üzemeltető összefoglaló jelentést készít a felügyelőség részére. A jelentésnek tartalmaznia kell a hulladéklerakó üzemeltetése és utógondozása alatt végzett ellenőrzések, megfigyelések, vizsgálatok eredményeit. Az üzemeltetőnek az összefoglaló jelentést legkésőbb a tárgyévet követő év április 30.-ig meg kell küldenie az illetékes felügyelőség részére.

###### Szelektív hulladékgyűjtés:

A hulladékgazdálkodás egyik kiemelt célja a hulladékok szelektív gyűjtése és hasznosítása. A jogszabályok nem írják elő, de nyomatékosan lehetővé teszik, hogy az önkormányzatok beépítsék a szelektív gyűjtést a hulladékkal foglalkozó rendeletükbe, valamint a közszolgáltatásba. Jelenleg ennek két ágát célszerű elkülöníteni: a veszélyes, illetve a hasznosítható összetevők külön gyűjtését.

A veszélyes összetevők (használt szárazelemek, festékek, különböző vegyi anyagok) külön gyűjtése a környezetszennyezés megelőzését szolgálja. Ez nemcsak a védelem nélküli lerakóknál fontos, hanem a szigetelt hulladéktelepeken is, hiszen ezeknek az anyagoknak a hosszú távú jelenléte ott is veszélyt hordoz. A veszélyes összetevők külön gyűjtése az emberi egészség és a biztonságos környezet miatt fontos, ugyanazon okból, amiért elengedhetetlen a hulladék szervezett elszállítása is.

A hasznosítható anyagok külön gyűjtése és felhasználása ezzel szemben a természeti erőforrások védelme, kíméletes használata érdekében történik. Emellett részvételi lehetőséget biztosít az emberek számára – s különösen a gyermekeknek – a környezetvédelemben, ezáltal különösen erős nevelő hatása van. (A veszélyes összetevők külön gyűjtése természetesen hasonlóan fontos a környezetvédelmi szemlélet kialakítása terén.)

A hasznosítható anyagok gyűjtése elvileg gazdaságos tevékenység, a gyakorlatban azonban ez a konkrét piaci helyzettől függ. Az elmúlt évtizedben ez összességében romlott – a hulladékpapír ára rendkívül alacsony, az üvegé szinte nulla, a komposzt nagyobb tételekben eladhatatlan, és az újrahasználatot elősegítő betétdíjrendszer sok területen összeomlott.

A termékdíj rendszer az évtized közepétől kezdve segíti néhány hulladékfajta visszagyűjtését és hasznosítását. A termékdíj kiterjed – veszélyes jellegük miatt – az akkumulátorokra, valamint a gumiabroncsokra és a hűtőgépekre, idéntől pedig az elektronikai berendezések zömére. Alapvetően a hasznosítható anyagok gyűjtését szolgálja ugyanakkor a csomagolóeszközök termékdíja (de itt is fontos a hulladéktérfogat csökkentése).

Elsőként is döntés kérdése, mely hulladékfajtákat gyűjtik külön: papír, üveg, műanyag, szerves anyagok, fém, esetleg textil, társított csomagolás stb. Ezeken belül különbséget lehet tenni, például fehér/színes üveg; papíron belül hullámpapír, újságpapír; műanyagon belül csomagolóeszközök stb. Ugyanígy döntés kérdése, mely veszélyes anyagokat/termékeket gyűjtik.

A gyűjtőedényzet elhelyezését tekintve is több különböző megoldás lehetséges:

- Házakban elhelyezve (többlakásos házak esetén rendszerint a kapualjban), amikor a külön gyűjtött egyes hulladékfajtákat a háztól szállítja el a vállalkozó;

- Külön kialakított gyűjtőhelyek, ahová el kell vinni a hulladékot; ezen belül eltérő megoldások vannak:

- Gyűjtőpont vagy gyűjtősziget, amit a rendszerint közterületen alakítanak ki;

- Őrzött hulladékudvarok, amelyek többféle hulladék gyűjtését teszik lehetővé, de rendszerint nagyobb távolságra vannak a lakások többségétől;

- Iskolákba kihelyezett szárazelem-gyűjtők és a gyógyszerek visszagyűjtésére gyűjtők helyezhetők el orvosi rendelőkben, gyógyszertárakban;

- Különböző áruházaknál kialakított hulladékgyűjtők, jó esetben csomagolóeszköz-visszaváltással együtt.

A hulladékgyűjtő udvarban begyűjthetők a települési szilárd hulladék hasznosítható, valamint veszélyes hulladék összetevői, ártalmatlanítási műveleteket azonban nem szabad végezni. A hulladékgyűjtő szigeten csak a települési szilárd hulladék hasznosítható összetevőinek begyűjtése történhet. A hulladékgyűjtő udvar, illetve gyűjtősziget használatáért a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonos számára a közszolgáltatás díján felül külön díjazás nem számítható fel.

A hulladékgyűjtő akcióknál nincs állandóan kihelyezett gyűjtőedényzet, hanem rendszerint egy jól megközelíthető közterületen veszik át az odavitt hulladékot, esetenként csak a veszélyes anyagokat. Ez utóbbiak legkülönbözőbb fajtáit át szokták venni ilyenkor.

Ezek alapján a szelektív gyűjtés fejlesztésénél a következő irányok javasolhatók:

- A szelektív gyűjtést lépésről lépésre célszerű bevezetni ott, és ahogy az várhatóan működőképes lesz. Ez lehet a meglévő gyűjtési formák kiterjesztése.

- Többféle gyűjtési módszer is működhet egymás mellett, különösen kezdetben. Ez a többféleség azt jelenti, hogy több vállalkozás is dolgozhat egy településen, és mellettük a civil jellegű kezdeményezések (például iskolai gyűjtések) is működhetnek. Hasznos, ha ez utóbbiakat vállalkozások integrálják, de önállóságuk, érdekeik tiszteletben tartásával. (A különböző típusú gyűjtési rendszerek általában a hulladékok más-más körét képesek visszagyűjteni, így bizonyos versengés mellett nagyobb lefedettséget biztosítanak.)

- Az egyes gyűjtési módok bevezetésénél is alapelv a fokozatosság és a rendszeres korrigálás. A szelektív gyűjtés az emberek együttműködésén alapul. (Ezt az együttműködést meg kell nyerni, ugyanakkor könnyű elveszíteni). Ezért sok-sok apró ötlet együttesére van szükség a sikerhez

Biológiailag lebomló hulladékok külön gyűjtése, komposztálása

A hulladékgazdálkodási törvény a biológiailag lebomló szervesanyag tartalom tekintetében határidőket szab az önkormányzatoknak. A helyi, önkormányzati hulladékgazdálkodási terveknek tartalmaznia kell a települési hulladéklerakóban lerakott hulladékok (szabványnak megfelelően mért) összetételét és az összetevők tömeg szerinti megoszlását, ezen belül a biológiailag lebomló szervesanyag-tartalmat. A mért értékhez viszonyítva a lerakással ártalmatlanított biológiailag lebomló szervesanyag-tartalmat a következő határidőkig kell a megadott százalékkal csökkenteni:

- 2004. július 1. napjáig 75%-ra,

- 2007. július 1. napjáig 50%-ra,

- 2014. július 1. napjáig 35%-ra

A szerves hulladékok komposztálása egy jól szabályozható folyamat, amely a fenti cél teljesítése mellett a termőföldek értékes tápanyag-utánpótlását is biztosítja. A bio- és zöldhulladék esetében az elkülönített gyűjtést követően aerob vagy anaerob lebontási eljárásokkal biztosítani kell a hulladék lebomlását és a képződő komposzt felhasználását. Az első időszakban elsősorban a hulladék házi komposztálását és felhasználását kell elterjeszteni és ösztönözni, kiegészítve a közterületeken képződő zöldhulladék helyi kezelésével és visszaforgatásával.

###### Dögkutak megfelelő kialakítása:

Az állati hulladéktemetővel (dögkúttal) kapcsolatos szabályokat az Állategészségügyi Szabályzat tartalmazza (71/2003 (VI. 27.) FVM rendelet).

Ezek alapján új állati hulladéktemető létesítése a rendelet hatálybalépését követően 2003. július 27.) nem engedélyezhető, továbbá a jelenleg még engedéllyel működő dögkutak működését is meg kell szüntetni 2005. december 31-ig.

Ha a verem megtelik (pontosabban a hulladék magassága egy méterre megközelíti a felszínt), akkor a vermet legalább egy méter vastag földréteggel be kell temetni, majd a verem területén 30 évig tilos a mezőgazdasági termelés és a legeltetés.

2006. január 1. után elföldelni csak az elhullott, 50 kg-nál nem nagyobb össztömegű kedvtelésből tartott állatokat, az elhullott baromfit, a 3 hetesnél fiatalabb malacot, szopósbárányt, kecskegidát, borjút, évente legfeljebb 50 kg össztömegig, továbbá azon állati hulladékot lehet, melynek szállítása jelentős köz- vagy állat-egészségügyi kockázattal jár.

A lerakás helyett a hosszú távú cél tehát a központi, korszerű védelemmel ellátott feldolgozási eljárások, a komposztálás és az égetés támogatása.

###### Folyékony hulladékok

A tény, hogy a szennyezett vizet közcsatornában vezetik el vagy sem, nemcsak a víz további sorsát határozza meg, hanem nevét és jogi státuszát is. A közcsatornában elvezetett víz a szennyvíz, amire a vízgazdálkodási törvény és annak végrehajtási rendeletei vonatkoznak. A többit települési folyékony hulladéknak kell nevezni. A települési folyékony hulladék első lépésként rendszerint tárolókba jut, amelyeknek elvileg vízzáróknak kellene lenniük, de ezt a tulajdonságukat jól jellemzi a szikkasztó vagy emésztőgödör kifejezés. Ezért amikor a települési folyékony hulladékkal a szippantás után foglalkoznak, akkor már rendszerint sűrű folyadék.

A folyadék sűrűsége azért fontos, mert szennyező hatása alapvetően a benne található szárazanyag, döntően szerves anyagok mennyiségétől függ. Sok más környezetszennyező anyaggal ellentétben ezek többségükben nem a modernkor termékei, hanem emberi és háztartási eredetű szerves anyagok. (természetesen kisebb mértékben tartalmaznak “modern” anyagokat, például mosószereket, mosogatószereket is.) Töménységéből adódóan a viszonylag kis mennyiségű szippantott szennyvíz is nagy szennyező erővel bír, ha nem megfelelő helyre juttatják. Ugyancsak nagyobb terhelést jelent a tisztítóművekben is, ezt a gyűjtésnél és a tisztítók üzemeltetésénél figyelembe kell venni.

A szennyező szerves anyagok korábban talajra vagy a talaj felszínközeli rétegeibe (árnyékszékek) kerültek, és ott nagyobb részt lebomlottak. Kisebb részük a korábbi évszázadokban is szennyezte a talajt és a talajvizeket. Az ebből eredő terhelés (nitrát) a települések alatti talajvízben halmozódott fel. Ma ez a keletkező szerves anyag a nagy mennyiségű vezetékes vízben oldódva távozik. Ha nem kezelik, akkor a természetes vizekbe jut: a talajvízbe vagy a felszíni vizekbe. Ezzel két gond is adódik. Egyrészt szerves anyagok lebomlás nélkül, gyakorlatilag teljes mennyiségükben a természetes vizekbe jutnak, másrészt a települések alatti talajvízbe kerülő nagy vízmennyiség ún. szennyvízdombot képez.

Szennyvízcsatorna hiányában az el nem vezetett szennyvíz sorsa a környezetvédelem egyik legkevésbé átlátható területe. A jogi előírások zárt szabályozási rendet képeznek: ahol nincs csatorna, ott szivárgásmentes tárolót kell építeni. A házépítés feltétele tehát a szivárgásmentes tárolótartály létesítése. Ennek az előírásnak a megszegése nem nehéz feladat. Gyakran említett megoldás, hogy a tartály falába üveget vagy más törhető tárgyat építenek be, amit a műszaki átvétel után kiütnek. Az említett “megoldások” az ország minden részén jól ismertek, szóbeli közlések megerősítették, hogy ez az érintett településen is előfordul. Az előírásszerű tárolótartály létesítése költséges, és különösen drága az utána történő rendszeres szippantás. Az előírások műszaki ellenőrzése is nehéz, bár megoldható

A települési folyékony hulladék problémaköre megnyugtatóan csak a csatornázással, illetve a korszerű közműpótlókkal oldható meg.

A jelenlegi folyamatokat három ponton célszerű szabályozottabb mederbe terelni.

- A hulladékgazdálkodási törvény szerint, ahol nem működik közszolgáltatás a települési folyékony hulladékokra, ott azt meg kell szervezni (a 2000 fő fölötti településeken 2002. január 1.-ig kellett).

- a külterületek ellenőrzésével korlátozható a szippantó kocsik szabálytalan leürítése az erdőszéleken, mélyedésekben, illetve más helyeken.

- a kirívó környezetszennyezéseket szankcionálni, büntetni kell. Ilyen esetnek minősül a folyékony hulladéknak az árokba való átemelése, valamint a hulladék kutakba való belevezetése. E két utóbbi intézkedés akkor végezhető rendszerezetten, ha mezőőri szolgálat, illetve közterület-felügyelet működik. Tabon jelenleg ez utóbbi működik csak.

##### Feladatok

Az illegális hulladéklerakókat, vadlerakók újrakeletkezésük megakadályozása érdekében javasolt megszervezni a „népszerű” helyek rendszeres ellenőrzését és törvényi szigorral kell fellépni az illegálisan hulladékot lerakók ellen. Emellett hosszabb távon a lakossági szemléletformálásnak van igen fontos szerepe, amelyben az Önkormányzatnak szervező szerepet szükséges betöltenie.

Fontos feladat a szelektív hulladékgyűjtés elterjedésének elősegítése. A rendszer eredményes működésének fontos feltétele a szelektív gyűjtéshez szükséges infrastruktúra és a begyűjtött hulladékok feldolgozására alkalmas háttéripar megteremtése, ami nem települési léptékű feladat. Az Önkormányzat a lakosság meggyőzésében (például felvilágosító programok szervezésével) és érdekeltté tételében (pl. szemétszállítási díj csökkentése) kaphat fontos szerepet. A települési szilárd hulladék egyes összetevőinek szelektív gyűjtését helyi rendeletben lehet előírni.

A településen elsősorban a szerves hulladékok szelektív gyűjtése és hasznosítása oldható meg könnyen. A hulladékgazdálkodási törvény értelmében a települési szilárd hulladékban megjelenő biológiailag lebomló szervesanyag lerakását 2004-re 75%-ra, 2007-re 50%-ra, 2014-re 35 %-ra kell csökkenteni. Ezeknek a feladatoknak a teljesítése csak a képződés helyén történő elkülönített gyűjtés, illetve a szelektív begyűjtés és a külön kezelés biztosításával érhető el. A rendszernek ki kell terjednie a kerti és közterületi zöldhulladékra, a konyhai szerves hulladékra és a papírhulladékra egyaránt. A keletkezett komposztot jól lehet hasznosítani a konyhakertekben. A kommunális hulladék szervesanyag-tartalma ezzel a módszerrel jelentősen csökkenthető. Nagy teljesítményű komposztálótelepet a térségben Zamárdiban, Som mellett és Tamásiban is terveznek. A bomló szervesanyagot tartalmazó hulladékot egyébként lakóterületen legalább hetente egyszer el kell szállítani az OTÉK 10 § (2) szerint.

A mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban képződő biológiai úton lebontható növényi és állati hulladékok lerakását gyakorlatilag teljes egészében meg kell szüntetni, és ennek érdekében a talajba közvetlenül vissza nem forgatható hulladékok kezelésére komposztáló, biogáz-előállító és felhasználó, illetve bioenergia hasznosító létesítményeket kell kialakítani.

Országos probléma, hogy a kommunális hulladék közé gyakran veszélyes hulladékok is kerülnek (pl. szárazelemek, festékek, akkumulátorok, gyógyszerek). Ezeknek a háztartási veszélyes hulladékoknak a szelektív gyűjtését mindenképpen meg kell oldani, és 2008-ig el kell érni a veszélyes hulladékok legalább 30%-os hasznosítási arányát országos szinten. Az önkormányzatoknak összefogva javasolt kialakítani egy központi hulladékudvart, ahová a háztartási veszélyes hulladékok elhelyezhetők. Egy ilyen hulladékudvar kiépítését tervezi a a már említett Hulladékgazdálkodási Program Hőlyeg hegyen, a jelenlegi települési hulladéklerakón, ahol is a lakosság külön költség nélkül helyezheti el a háztartásoknál keletkezett veszélyes hulladékot. A szintén tervezett hulladékgyűjtő szigeteken pedig a települési szilárd hulladék hasznosítható összetevőinek begyűjtése történhetne. Egyes összetevők begyűjtése szervezett akciók keretében is lehetséges, amelyeket a hulladékgyűjtő közszolgáltatást végző céggel közösen javasolt megszervezni. A begyűjtött veszélyes hulladékok megfelelő helyre történő elszállításával a közszolgáltatást végző vállalatot kell megbízni. Ennek alapján reális megoldás az, hogy az érintett önkormányzatok csatlakoztak a három megyét is (Baranya, Somogy és Tolna) átfogó szelektív hulladékgyűjtési program kialakításához.

A végső lerakóhelyre kerülő veszélyes és nem-veszélyes hulladék mennyiségét egyaránt mintegy 20%-kal kell csökkenteni országos szinten 2008-ig. Ez csak úgy lehetséges, hogy ha a szelektív gyűjtés bevezetése és kiterjesztése révén jelentősen növeljük a hasznosított hulladékok arányát. Az EU előírásoknak megfelelően különös tekintettel kell lenni a csomagolási hulladék hasznosításában 2005-ig elérendő 50%-os hasznosítási arányra. A használt gumiabroncsokra 2003-tól, a gumiőrleményre 2006-tól lerakási tilalom vonatkozik. Ezek teljesítése érdekében csak az elkülönített begyűjtésük és hasznosításuk lehet a megoldás.

A hulladékgazdálkodás eredményesebbé tételét nagyban elősegíti egy helyi (települési vagy településcsoporti) hulladékgazdálkodási terv készítése (az Országos Hulladékgazdálkodási Terv elfogadását követő 18. Hónap végre kötelező az elkészítése), amelyben a jövőbeni célok és feladatok kerülnek megfogalmazásra. A település kihirdetett hulladékgazdálkodási tervvel rendelkezik.

A települési folyékony hulladék kezelését környezetvédelmi szempontból elfogadható módon kell megoldani. Felül kell vizsgálni a szennyvízgyűjtő aknák műszaki állapotát, s hatósági szigorral kell fellépni a nem zárt rendszerű szennyvíz-elhelyezési módszerek alkalmazása ellen.

Egy az egész településre kiterjedő felmérés keretében meg kell vizsgálni, hogy a kutakat mely ingatlanokon használják illegális szennyvízbevezetésre. A tényleges szennyezéseket – jó szóval, vagy ha szükséges hatósági eszközökkel – fel kell számolni.

## 7. Zaj és rezgés elleni védelem

##### Célok, célállapotok

A lakosság egészségének védelme érdekében a környezeti zajokat, rezgéseket elfogadható szinten kell tartani. A környezetbe zajt, illetve rezgést kibocsátó és a zajtól, illetőleg rezgéstől védendő létesítményeket úgy kell tervezni, egymáshoz viszonyítva elhelyezni, hogy a zaj és a rezgés ne haladja meg a megengedett zaj-, illetőleg rezgésterhelési határértékeket.

Zajt, illetve rezgést előidéző új üzemi létesítményt, berendezést, technológiát, telephelyet és egyéb helyhez kötött külső zajforrást (együtt: üzemi létesítmény) csak olyan módon szabad tervezni, létesíteni, üzembe helyezni, meglevőt pedig bővíteni, felújítani, korszerűsíteni, valamint építési munkát végezni, hogy azok rendeltetésszerű használata, illetőleg az építési munka végzése során keletkező zaj a területre, illetve rezgés a létesítményre megengedett zaj- és rezgésterhelési határértéket ne haladja meg.

A meglevő zaj- és rezgésforrások által okozott veszélyes mértékű zajt és rezgést fokozatosan, tervszerűen csökkenteni kell.

Feladatok

A jelentős közlekedési eredetű zaj- és rezgésterhelés csökkentésére javasolt a 6511. számú főút belterületi szakasza mentén – ahol a beépítés és a közművek lehetővé teszik – védelmi célú zöldsáv kialakítása (A Kossuth utcára tervezett fásítás megfelel ezen célnak is). A zöldsáv – a zaj- és rezgésvédelem mellett – levegőminőség-védelmi és településesztétikai (igényes és vonzó városkép) szempontból is előnyös lenne. A közlekedési eredetű zaj- és rezgésterhelést emellett forgalomszabályozó intézkedésekkel (például sebességkorlátozás) is javasolt mérsékelni.

Az új létesítmények telepítésénél fokozott figyelemmel kell lenni a zajvédelmi előírások, határértékek betartására. Ezek használatba vétele, üzembe helyezése során műszeres mérésekkel szükséges ellenőrizni, illetve igazolni a megengedett zajterhelési határértékek teljesülését. Az engedélyezési eljárások során törekedni kell arra, hogy a zaj- és rezgésártalmak minimalizálására már a telepítéskor történjenek intézkedések.

A településen a többször módosított 12/1983.(V. 12.) MT rendelet szerinti zajvédelmi követelményeket érvényesíteni kell. A zajt keltő és zajtól védendő létesítményeket egymáshoz képest úgy kell elhelyezni, hogy a területre vonatkozó zajterhelési határértékek betartásra kerüljenek. Zajvédelmi szempontból - a 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM rendelet alapján - a közlekedésből származó megengedett A-hangnyomásszint a 6511-es, a 6509-es és a 65137-es sz. út mentén elhelyezkedő, beépítésre szánt területeken 65/55 dB a település egyéb beépítésre szánt területein 55/45 dB, a beépítésre nem szánt területeken - a közlekedési területek kivételével -50/40 dB. A 65137-es számú Lulla felé vezető út kiépítése - az M7-es autópályára kötése - az út forgalmának növekedését eredményezi, egyben a 6511. sz. út - Kossuth utca - forgalmának csökkenésével számolhatunk. A rendezési terv által kijelölt, a városközpontot elkerülő tervezett útszakasz kiépítése lehetőséget teremt arra, hogy a városmag területe zajvédelmi (csendes) övezet besorolást kapjon, amelynek első lépése a városközpontban forgalomcsillapított zóna kijelölése.

## 8. Környezetegészségügy

Az ember és környezete szoros kölcsönhatásban áll egymással. A környezeti problémák a legtöbb esetben az emberi egészségre is kihatnak. Az emberi egészséget veszélyeztető környezeti ártalmak leginkább a településeken fejtik ki hatásukat.

Az emberi egészség nem csupán a betegség hiányát, hanem a teljes testi, lelki és szociális jólétet jelenti. A lakosság egészségi állapotának javítása, az egészséget támogató környezet kialakítása nemzeti érdekünk. Ennek megvalósítása érdekében szükséges rangsorolni a legfontosabb környezetegészségügyi problémákat, meg kell fogalmazni a megvalósításhoz szükséges stratégiai elemeket. A hatékony környezetegészségügyi oktatás, nevelés, hosszú távon érvényesülő prevenciós eszköz. A tudatformálás, a helyes szokások és magatartásformák kialakítása elengedhetetlen feltétele az egészségi állapot megőrzésének. A nevelés minden szinten - az óvodától a továbbképzésig - igen fontos. Az egyes intézmények által végzett oktatási tevékenységet össze kell hangolni, és hatékonyabbá kell tenni. Az összefüggések feltárásának és értékelésének elengedhetetlen feltétele az egészségi állapot és a környezet kölcsönhatását alátámasztó adatok, adatbázisok kialakítása. Ahhoz, hogy ezeket térben és időben értékelni lehessen, szükséges a meglévő adatbázisok elérhetőségének biztosítása, az adatok folyamatos regisztrálása és analízise. Szükséges a lakosság és a szakmai közvélemény tájékoztatása, az információk rendszeres publikálása.

A lakosság aktív részvétele nélkül a környezet-egészségügyi célkitűzéseket nem lehet végrehajtani. Minden ágazat stratégiájába - államigazgatási és önkormányzati szinten egyaránt - be kell építeni a fenntarthatóság elvét. Valamennyi társadalmi, gazdasági döntésnél figyelembe kell venni a természeti értékek megőrzését, az erőforrások takarékos felhasználását. A problémák megoldásának jelentő része helyi szinten, az önkormányzatok kezében van, különösen a megelőzés, a hatósági intézkedések, az oktatás, nevelés területén. Szoros együttműködést kell kialakítani a környezet-egészségügyi igazgatási szervek között a hatékonyságának fejlesztése érdekében. Harmonizálni kell a meglévő és kialakítandó programokat mind országos mind nemzetközi szinten.

A régóta ismert környezetszennyező hatások mellett új tényezők jelentek meg, melyeknek hatása még nem ismert, vagy nem kidolgozott. A környezetegészségügyi kutatások fejlesztése, kiterjesztése tehát elengedhetetlen. Kiemelt kutatási területek: a levegőminőség és a légúti megbetegedések közötti kapcsolat, az ivóvíz-szennyezők és összetevőinek hatásai, a toxikus és daganatkeltő vegyi anyagok hatásai, a hulladékok minősítésének szempontjai.

##### Az allergiáról

A pollenallergia egyre súlyosabb, egészséget veszélyeztető tényezővé vált. Az ebben szenvedő betegek száma becslések szerint lassan elérheti a hárommilliót, (a gyakran ebből kialakuló, sokkal veszélyesebb asztmában szenvedők száma mára százezres nagyságúra tehető, és ha nem veszi kezdetét egy hatékony megelőző program, úgy kb. tizenöt év múlva minden második magyar állampolgár allergiás betegségben fog szenvedni. Az ezzel együtt járó kiadások jelenleg már évi több milliárd forintra tehetőek, ebben csak a gyógyszerek ára van bent, nem tartalmazza a munkaképesség-csökkenést, az elmaradt turistautakat, a baleseteket stb., és nem utolsó sorban azt, hogy az allergia nagyon kellemetlen tünetekkel jár.

A hazánkban megtalálható 250.000 virágos növény közül 250 faj pollenjei okozhatnak allergiát.

###### A parlagfű irtása:

- A kaszálás, kapálás nem mindig pusztítja el a növényt, sőt! Mivel a kaszálást illetve a fűnyírást általában nem lehet olyan alacsonyan végezni, hogy ne maradjon oldalrügy, így a növényből újabb hajtások törnek ki, és a kaszálást követően tovább virágzik. Ha a kaszálás nem időben történik, akkor a növény képes a kaszálást követően is kihajtani, és virágozni.

- A kézi gyomlálás eredményes, de csak a virágzás előtt szabad végezni.

- Rendszeres legeltetéssel is gyommentesíthetőek azok a területek, amelyek egyébként megfelelnek az állattartás feltételeinek. A parlagfüvet és a legtöbb gyomot a juh, a kecske lelegeli.

- A vegyszeres védekezés is eredményes, de megfelelő szakértelmet kíván; embereket, főként kisgyermekeket nem szabad veszélyeztetni.

A parlagfű utóbbi években tapasztalt rohamos térnyerésében jelentős szerepet játszott a termőföldek privatizációja, egészen pontosan az, hogy a privatizált földek egy részét a kárpótoltak parlagon hagyták. A törvény elvileg lehetővé tenné, hogy a gondatlan tulajdonosokat megbírságolják, azonban a földhivatalokban uralkodó káosz és a Növényvédelmi Állomások korlátozott lehetőségei sokszor még a tulajdonos személyének kiderítését sem teszik lehetővé.

A településeken belüli gyommentesítésben az önkormányzatokra hárul a legnagyobb teher. Egyrészt a saját kezelésükben lévő területeket kell rendben tartaniuk, másrészt pedig a többi gyomos terület tulajdonosát is rá kell bírniuk erre. Az önkormányzatoknak azonban a szűkös költségvetés miatt nincs kapacitásuk a települések teljes területének ellenőrzésére.

Nemzeti Környezetegészségügyi Akcióprogram

A WHO 1994-ben, Helsinkiben tartott konferenciájának döntése értelmében került kidolgozásra a Nemzeti Környezetegészségügyi Akcióprogram, melynek célja az egészségügyi- és a környezetvédelmi tárca vezetésével, más tárcákhoz tartozó szakemberek részvételével a lakosság egészségét megőrző környezet kialakítása és fenntartása. Az akcióprogram hatéves periódusra készült, kialakításában és végrehajtásában szakhatóságok, önkormányzatok, és nem kormányzati szervezetek egyaránt részt vesznek. A program a 2005-es évre is tartalmaz megvalósítandó akciókat.

A Nemzeti Környezet-egészségügyi Akcióprogram általános elvei alapján a parlagfűmentesítési program is a lakosság egészségét megőrző környezet kialakítását és annak fenntartását tűzte ki célul. Ezen belül áttekintésre került az egyik legfontosabb környezet-egészségügyi probléma a parlagfű allergia.

A parlagfű-mentesítési program céljai az alábbiakban foglalhatók össze:

Minden döntéshozó és a lakosság minél szélesebb köre:

- Ismerje meg a parlagfű okozta egészségkockázat mértékét, következményeit, nevezetesen hogy az allergiás betegek száma gyors ütemben növekedik.

- Értse meg a szenzibilizálódás folyamatát, az allergiás betegségek kialakulásának mechanizmusát.

- Fogadja el, hogy a lakókörnyezet gyommentesen (allergénmentesen) tartása az egészségmegőrzés szempontjából is szükséges.

- Ismerje fel a parlagfüvet a különböző fejlődési stádiumaiban.

- Ismerje a parlagfű-mentesítés lehetőségeit.

- Aktívan vegyen részt – ki-ki a maga szintjén – a parlagfű további terjedésének megakadályozásában, illetve elterjedtségének visszaszorításában.

- Minden településen történjen hatósági fellépés a köz- és a magánterületek gyommentesítését elmulasztókkal szemben.

- A helyi médiákon keresztül tájékoztassák a lakosságot a parlagfű-mentesítési programról és a tulajdonosoktól elvárható tevékenységekről.

Környezet-egészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Akcióprogram

Az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programja részét képezi a fent említett Nemzeti Környezet-egészségügyi Akcióprogram. Ez a témakör az NKP-II-ben a Környezet-egészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Akcióprogramban jelenik meg.

A környezetegészségügyi hatások és az élelmiszerbiztonsági kockázatok vizsgálata, ezek csökkentését célzó intézkedések megtétele, a monitoringrendszerek kiépítése, valamint a lakosság tájékoztatása révén az Akcióprogram hozzájárul a levegő-, víz- és talajminőségi, továbbá az egészségmegőrzéssel és életmóddal kapcsolatos célkitűzések megvalósításához.

A Környezet-egészségügyi és élelmiszer-biztonsági akcióprogram specifikus és operatív célkitűzései

Az Akcióprogram szándéka, hogy megismertesse a lakossággal a környezettudatos, környezetkímélő életmódot és tudatosítsa az emberekben a lehetséges negatív hatásokat. Az Akcióprogram specifikus célkitűzései sorra veszik az emberi egészség szempontjából kiemelkedő jelentőséggel bíró környezeti elemeket, hatótényezőket, illetve ezek emberre gyakorolt hatását (levegő- és vízminőség, talajszennyezés, élelmiszerbiztonság, egyéb), majd olyan konkrét feladatokat, beavatkozási programokat fogalmaznak meg, amelyek megvalósításával javul a környezetegészségügyi helyzet. Ezek közé tartozik:

1. A kültéri és beltéri levegőminőség okozta egészségügyi kockázatok mérséklése

2. A vízminőséggel kapcsolatos környezet-egészségügyi problémák kezelése

3. A talajszennyezettség és a hulladékkezelés környezet-egészségügyi problémáinak mérséklése

4. Az élelmiszer-biztonság javítása

5. A zaj elleni védelem, a kémiai és sugárbiztonság javítása

6. A környezet-egészségügyi intézményrendszer fejlesztése

7. Horizontális feladatok

Az akcióprogramból származó feladatok szervesen beépültek jelen programban megfogalmazott célok közé.

## 9. Környezeti tudat- és szemléletformálás

Az állampolgárok környezeti ismereteiről, készségeiről és hajlandóságáról készült előzetes és szórványos felmérések azt mutatják, hogy a környezeti értékek és érdekek hátrasorolódnak az egyéni értékrendben, ugyanakkor első helyen szerepel az egészség, amelynek környezeti és életmódbeli meghatározottsága mind ismertebbé válik. Érzékelhető, hogy fokozatosan, egyre gyorsuló ütemben tudatosodik a környezeti és természeti érték és a kockázatérzet a lakosságban – természetesen végzettségtől és más műveltségi változóktól függően. Az egyéni cselekvésekben, döntésekben mégis csak elvétve jelenik meg a környezettudatos gondolkodásmód, a fenntarthatóságra törekvés.

A környezettudatos viselkedés terjedésének legfőbb akadályai az ismerethiány, a pozitív minta hiánya, a környezetileg elfogadhatatlan viselkedés társadalmi elítélésének hiánya, valamint az együttműködő közösségek gyengesége. A szemléletformálás legfontosabb csatornáinak hazai jogi szabályozása széttagolt: elemei részben a médiatörvényben, a közoktatási törvényben, a környezetvédelmi és a természetvédelmi törvényben, a népegészségügyi, a családpolitikai és az ifjúságpolitikai koncepciókban, a környezeti információhoz való hozzáférésről szóló nemzetközi egyezményhez (Aarhusi Egyezmény) való csatlakozásunkból eredően fogalmazódnak meg. Az oktatást szabályozó joghelyeken a szükségletekhez mérten, és nemzetközi összehasonlításban is elégtelenül jelenik meg a fenntartható fejlődés pedagógiája, a környezeti nevelés és szemléletformálás.

A környezettudatosság fejlesztésének igen fontos területei a nevelés, az oktatás-képzés, a művelődés, a tömegtájékoztatás, valamint a kutatás. A pedagógusok képesítési követelményeibe be kell építeni a környezeti neveléssel kapcsolatos tantervi tartalmi elemeket. A társadalom környezettel kapcsolatos értékrendjét és szükségleteit nyomon kell követni, a környezettudatosság mérésének módszereit és eszközeit fejleszteni szükséges. A környezettudatos intézményműködtetést (munkahely, iskola, közművelődés, közhivatal, stb.) bátorítani, és a gyakorlati megvalósítást támogatni kell, mert a példamutató vezetés és működtetés erős szemléletformáló tényező. Elő kell segíteni a környezetbarát termékek és szolgáltatások előtérbe kerülését, a közbeszerzéseknél ezek előnyben részesítését.

A helyi lakosság környezethez való viszonya nem csupán a társadalmi és családi háttér függvénye, de befolyásolja a közösségi lét, illetve a települési önkormányzat környezeti stratégiája. Az önkormányzatok és döntéshozóik úgy támogathatják az eddiginél hatékonyabban a környezetvédelmi célokra irányuló társadalmi vonatkozású akciókat, ha a környezetpolitikában megelőző jellegű szemléletmódot követnek, valamint ha ezen a területen erősítik a társadalmi párbeszédet és a szakmaiságot.

Ennek érdekében elsődleges szempont a hosszú távon ható kapcsolatrendszerek kiépítése és fenntartása. Fontos feladat a tájékoztatás fejlesztése. A modern média és kommunikációs lehetőségek kihasználásával az eddig sem csekély társadalmi bázis nagymértékben növelhető. Ugyanígy feladat az érdekeltségi rendszerek kidolgozása, ugyanis ezzel nemcsak a nonprofit, hanem a vállalkozói szféra is bevonható a környezetvédelmi feladatokba. Ennek egy része az önkormányzatok hatáskörébe tartozik.

Települési szinten javasolt a hagyományteremtés, a rendszeres akciók bevezetése. Ennek jelentős közösség- és tudatformáló szerepe lehet. Lényeges, az önkormányzatok hatáskörébe tartozó kérdés a hatékony ellenőrzési rendszerek kidolgozása és fenntartása. Ebben érdemes aktívan együttműködni a hatóságokkal, valamint hangsúlyosan preventív szemléletű, rendszeres, a lakosok számára is átlátható ellenőrzési rendszert kialakítani. Ennek szintén a direkt, környezetvédelmi hasznon túl tudatformáló hatása is van.

Érdemes mind települési, mind megyei szinten figyelmet fordítani arra, hogy a jelenleg elaprózott, egymásról nem tudó, környezetvédelemben aktívan résztvevő csoportok valós közösségeket formáljanak, illetve, hogy az egyes feladatokba minél nagyobb mértékben bevonják az önkormányzatok a társadalmi szervezeteket.

##### Feladatok

- a környezet- és természetvédelmi ismeretek, környezettudatosság közvetítése az oktatásban, a fenntarthatóság pedagógiájának általános elterjedése;

- a társadalom környezeti értékrendjének javítása;

- a társadalmi részvétel erősítése a környezettel és természettel kapcsolatos döntéshozatali folyamatokban (partnerség a környezetért);

- környezetvédelmi vezetési rendszerek elterjesztése;

- a környezetbarát termékek forgalmának növelése,

A társadalom szempontjából alapvető elvárás az információhoz való jog biztosítása. Ennek érdekében a lakosságot rendszeresen tájékoztatni szükséges a település aktuális környezeti állapotáról, s a környezeti állapot megőrzése érdekében tett intézkedésekről. Nem elegendő a környezeti állapotadatok megadása, hanem szükség van az ok-okozati összefüggések tisztázására is, mert e nélkül a védekezés lehetőségei korlátozottak. A lakosság tájékoztatása érdekében évente minimum egyszer (szükség esetén többször is) külön a környezet védelmének feladatairól szóló lakossági fórumot javasolt szervezni.

Értelmes célokért az emberek öntevékenyen is fel tudnak lépni, ugyanakkor megfelelő háttér vagy támogatás hiányában ezek a kezdeményezések általában elhalnak. Az Önkormányzatnak az öntevékeny helyi csoportok környezetvédelmi kezdeményezései számára meg kell teremteni azt a hátteret, amely a lehetőségek kihasználását biztosíthatja. Ez nem csak, és nem elsősorban anyagi támogatást jelent, hanem sokkal inkább az öntevékeny csoportokkal történő együttműködést, együtt gondolkodást. Segítség lehet például a szervezett programokhoz a megfelelő helyszín biztosítása, vagy a megoldandó feladatokról történő egyeztetés, a lakosság tájékoztatásában való közreműködés.

Komoly tudatformáló hatása lehet annak, ha a lakosságot bevonják a településen felmerülő környezetvédelmi döntésekbe és azok végrehajtásába. A megvalósítási programokban a lakosság aktívan részt vehet, melynek további előnye, hogy így a programban résztvevők sokkal inkább magukénak érzik a települést, annak védelmében hatékonyabban fel tudnak lépni.

Környezetvédelmi programokra számos pályázatot írnak ki minden évben. Mivel az Önkormányzat szűkös anyagi helyzete miatt kevés pénz jut a környezeti tudatformálással kapcsolatos tevékenységekre, ezeknek a pályázati lehetőségeknek a folyamatos nyomon követése és a pályázatok megírása fontos önkormányzati feladat.

## 10. Településfejlesztés és környezetvédelem

A környezetvédelem illetve a terület- és településfejlesztés céljai sok közös törekvésben megjelenhetnek, de vannak olyan kérdések, ahol gyakran jelentős érdekütközések fordulnak elő. A legjellemzőbb ütközőterületek a következők:

Munkahelyteremtéskörnyezetállapot romlás. A fejlesztések nem eredményezik szükségszerűen a környezeti állapot romlását. A probléma akkor jelentkezik élesen, amikor a környezeti szempontokat alárendelik a mindenáron való munkahelyteremtés kényszerének.

Infrastruktúra bővítés igényekörnyezetállapot romlás. Az elmúlt évtizedek elmaradott infrastruktúrájának fejlesztése (például úthálózat, szennyvízcsatorna-hálózat) fontos feladat. A fentebb említettekhez hasonlóan azonban fontos, hogy a környezeti szempontokat ne rendeljék alá mindenáron való infrastruktúrafejlesztésnek.

A területi különbségek csökkentéseaz egyediség megtartásának igénye. Az elmaradott térségek jogos igénye a területi különbségek csökkentése. Ennek során – a homogenizálási törekvések helyett – tudatosan törekedni kell a helyi sajátosságok megtartására.

Kényszerítő rövid távú érdekekhosszú távú következmények a területhasználatban és a környezetállapotban. A gyakran jelentkező kényszerhelyzetek egyre rövidebb távú gondolkodást sugallnak az élet minden területén. A terület- és településfejlesztést illetve a környezetvédelmet azonban – jellegükből adódóan – csak hosszú távú szemlélettel lehet eredményesen művelni.

Országos és regionális szintű fejlesztéseka helyi érdek érvényesülése. Az országos, regionális, illetve helyi szintű fejlesztési elképzelések összehangolása nem mindig könnyű feladat (például regionális hulladéklerakók elhelyezése, térségi szennyvízrendszerek kiépítése). A magasabb szintű fejlesztési elképzeléseket minden esetben a helyi érdekek messzemenő figyelembevételével szükséges megvalósítani.

A környezetvédelem – nevével ellentétben – nem csak védekező jellegű tevékenység, hanem olyan tervszerű környezetfejlesztés, amely környezetünket szükségleteink szerint, az ártalmak egyidejű megelőzésével alakítja. A környezet védelme nem a környezeti elemek változatlanul hagyását jelenti, hiszen az ember az adott környezetben élni, dolgozni és alkotni akar, s szükségleteit egyre magasabb szinten kielégíteni. A környezet védelmét a társadalmi-gazdasági fejlődés egyidejű biztosításával kell megvalósítani. A környezetvédelem ennek megfelelően magában foglalja:

-	a károkat megelőző védelmet,

-	az okozott károk megszüntetését,

-	az emberi környezet fejlesztését,

-	a természeti erőforrásokkal való ésszerű gazdálkodást.

A terület- és településfejlesztés illetve a környezetvédelem összehangolásának alapelvei a következők:

- A környezetvédelmi szempontoknak a terület- és településfejlesztési tervek (koncepciók, programok) készítésének minden fázisába integrálódnia kell.

- A terület- és településfejlesztésnek közvetlen környezetvédelmi céljai is vannak, azaz a terület- és településfejlesztési tervek céljai között környezetvédelmi céloknak is meg kell jelenniük.

- A környezetvédelemnek feltételeket kell szabnia a terület- és településfejlesztés számára, a terület- és településfejlesztésnek pedig ezeket a feltételeket be kell építenie a különböző szintű terveibe.

- A környezetvédelemnek meg kell határoznia, hogy mit tekint értéknek, valamint hogy az új érték kialakításánál mi lehet értékképző környezetvédelmi szempontból. A terület- és településfejlesztésnek ezeket a szempontokat fel kell tudni használnia.

- A terület- és településfejlesztés során az ország által vállat nemzetközi környezetvédelmi (természetvédelmi) kötelezettségeket figyelembe kell venni.

Összefoglalva: a terület- és településfejlesztés illetve a környezetvédelem összehangolása a következők kölcsönös figyelembevételével lehetséges:

A környezetvédelemnek nem lehet célja, hogy egy adott területen a rossz életminőség és életkörülmények fenntartása árán óvja a környezetminőséget.

Megfordítva pedig, a területfejlesztésnek nem lehet célja, hogy az életminőséget a környezet rovására, a rövid távú piaci szempontok alapján javítsa.

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben a táj, a természeti és a települési környezet minőségének védelme, a jelentős gazdasági potenciált képviselő üdülés és idegenforgalom minőségi fejlesztéséhez szükséges környezeti feltételek megőrzése és javítása, a térség kiegyensúlyozott területi fejlődése érdekében alkotta meg az országgyűlés a 2000. évi CXII. Törvényt a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról. A törvény célja a Balaton kiemelt üdülőkörzetének területén az érintett önkormányzatok, szakmai, gazdasági és társadalmi szervezetek egyetértésével a területrendezés alapvető feladatainak és szabályainak megállapítása. A törvény hatálya a Balaton kiemelt üdülőkörzetének területére terjed ki.

A Balaton kiemelt üdülőkörzetére vonatkozó általános szabályozási előírások:

A meglévő erdőterületeknek beépítésre szánt területté való átminősítése tilos. Az egyes településeken lévő erdőterületek nagysága összességében nem csökkenhet.

A meglévő zöldterületek más területfelhasználási egységbe nem minősíthetők át.

Az üdülőkörzet településeinek beépítésre nem szánt területein 3000 m2-nél kisebb telket kialakítani nem szabad.

Az üdülőkörzet területére kívülről - a regionális szennyvízgyűjtő- és tisztítórendszerre szennyvízcsatorna-hálózaton keresztül történő csatlakozás kivételével - szennyvizet bevezetni tilos.

Az üdülőkörzet területén keletkezett tisztított szennyvíznek a Balaton vízgyűjtő területéről történő kivezetéséről a gazdasági és műszaki szempontok mérlegelésével kell gondoskodni.

Az üdülőkörzet településeinek közigazgatási területén a megépült szennyvízcsatorna-hálózatra való rákötés kötelező.

Az üdülőkörzet azon településein, ahol a szennyvízcsatornahálózat nem épült ki, vagy a csatornába bekötött lakások, illetve üdülőegységek száma nem éri el a 60%-ot és a szennyvízcsatorna-hálózat nem megfelelő kapacitású tisztítóműre csatlakozik, a település beépítésre szánt területe, illetve belterülete az 1998. január elsejei terület nagyságához képest - ha az övezeti szabályozás ezt lehetővé teszi – partközelinek nem minősülő településeken legfeljebb 15%-kal növelhető.

Az üdülőkörzet településeinek beépítésre szánt területein, illetve belterületein, ahol a szennyvízcsatorna-hálózat nem épült ki, illetve a tisztítómű tovább nem terhelhető:

2005. december 31.-ig új épület építésére építésügyi hatósági engedélyt adni, illetve az engedélyek érvényét meghosszabbítani csak akkor lehet, ha az illetékes környezetvédelmi és vízügyi hatóság által elfogadott szennyvíztároló, illetve szennyvíztisztító berendezés létesült;

2005. december. 31. után új épület építésére építésügyi hatósági engedélyt adni, illetve az engedélyek érvényét meghosszabbítani csak a szennyvízcsatorna-hálózat és megfelelő kapacitású tisztítómű megléte esetén lehet.

Az üdülőkörzet településeinek beépítésre nem szánt területén, amennyiben nincs lehetőség a közcsatornára történő csatlakozásra új épület építésére építésügyi hatósági engedélyt adni csak a környezetvédelmi és a vízügyi hatóság által elfogadott vízzáró szennyvíztároló, illetve egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítmény (korszerű csatorna-közműpótló) megléte esetén lehet.

Az üdülőkörzetben csak olyan létesítmények üzemeltethetők, amelyek

a) a kiemelten védett kategória levegőtisztaság-védelmi előírásait teljesítik, és

b) nem okoznak a vonatkozó jogszabályban az üdülőterületekre előírt határértékeknél nagyobb zaj-, illetve rezgésterhelést.

Az övezeti besorolások alapján meghatározott szabályok

A Balatoni Területrendezési Szabályzatban a Balaton kiemelt üdülőkörzetének területére vonatkozó szabályozási előírások és a védelmi, funkcionális és egyéb övezetek szabályozási előírásai együttesen határozzák meg a területrendezési szabályokat és az építés feltételeinek térségi szabályait. Az övezeti szabályozási előírások a térségi szabályozás övezeti tervlapjaival együtt alkalmazandók. Az egy területre vonatkozó szabályozási előírások közül a szigorúbb előírást kell alkalmazni. A térségi szabályozás M=1:100 000 méretarányú övezeti tervlapjait a törvény 4. számú melléklete tartalmazza,

# III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM

##### Rövid távú cselekvési programok a környezet védelme érdekében

A következő programpontokban döntően az önkormányzati hatókörbe tartozó intézkedések jelennek meg. Ezek között természetesen szerepelnek együttműködést, koordinációt előíró pontok és olyan kezdeményezések, amelyek más szervek intézkedéseit célozzák.

A programpontokat az állapotfelmérés és a célkitűzés alapján meghatározott egy-egy problémakör, témakör szerint csoportosítottuk (hulladék, vízszennyezés, levegőszennyezés, stb.)

Az alprogramokban a megfogalmazott intézkedésekkel néhány év alatt jelentős előrelépés valósítható meg az adott témakörben. Ez az időtáv megfelel a II. Nemzeti Környezetvédelmi Program hatéves tartamának. A problémakörökön belül az egyes intézkedések – jellegüknél fogva – rövid vagy hosszabb idő alatt végezhetők el, esetleg folyamatosan végzendők.

A környezetvédelmi feladatok megvalósítására több szinten kerül sor, melyek a következők:

- A feladatok egy része országos programokhoz kapcsolódik. Ezeket a feladatokat a II. Nemzeti Környezetvédelmi Program és a Nemzeti Természetvédelmi Alapterv rögzíti, megvalósításukért általában a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és annak területi szervei a felelősek. (Az NKP II. keretében kidolgozandó feladatok között szerepel a Nemzeti Biodiverzitási Stratégia megvalósítását szolgáló akcióprogram is.)

- Vannak olyan környezetvédelmi feladatok, amelyek megvalósítására megyei (Somogy) vagy térségi (Koppányvölgyi kistérség) szinten kerül sor. Ezek jelentős részben az országos programok alacsonyabb szinten megvalósítható feladatai.

- A harmadik csoportot képezik a település szempontjából kiemelkedő jelentőséggel bíró települési szintű feladatok.

A feladatokat végrehajtásuk szükségességét tekintve két nagy csoportba oszthatjuk:

- A települési szintű feladatok egy részének végrehajtására jogszabályok kötelezik az önkormányzatot. A jogszabályok általában a végrehajtás határidejét is megadják. A kötelező jellegű programok megvalósításának prioritást kell kapnia.

- A települési szintű feladatok gyakran részét képezik az országos, regionális és térségi programoknak, vagy elősegíthetik azok megvalósulását. Ezek megvalósítását nem írják elő jogszabályok, azonban megvalósításukat a települési önkormányzatok önként átvállalhatják. Ezt általában a helyi lakosság jobb életfeltételeinek, az egészséges környezet biztosításának igénye teszi indokolttá, vagyis megvalósításuk a településnek is jól felfogott érdeke. Ilyenek például az értékvédelmi feladatok, hiszen a természeti értékek és az épített környezet értékei turisztikai vonzerőt is jelentenek, így azok megőrzése a település gazdasági fejlődéséhez is hozzájárulhat.

A következő fejezetben a település rövidtávú környezetvédelmi cselekvési programjait mutatjuk be. A program megnevezése után feltüntettük a program jellegét és megvalósításának fontosságát. A jelmagyarázat a következő:

| Program jellege |  | Prioritás |
| --- | --- | --- |
| O = országos Té = térségi T = települési | K = kötelező A = ajánlott | I. = igen fontos II. = fontos III. = kevésbé fontos |

## 1. LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI PROGRAM

Védelmi célú zöldsáv létesítése

| Program jellege |  | Prioritás |
| --- | --- | --- |
| T | A | II. |

A program célja: A közlekedési eredetű légszennyezés emberi egészségre gyakorolt kedvezőtlen hatásának csökkentése. A zöldsáv létesítése a zajterhelés csökkentéséhez és a település esztétikai megjelenésének javításához is hozzájárul.

A program leírása: A program során a település forgalmas belterületi útjai mentén – ahol a beépítés és a közművek lehetővé teszik – fákból és cserjékből álló zöldsávot szükséges kialakítani. A fa- és cserjefajok kiválasztásnál a védőfunkció mellett esztétikai szempontok is szerepet kaphatnak, hiszen a zöldsáv a település esztétikai megjelenését is nagyban növelheti. Érdemes törekedni az egységes szerkezetre és fafajválasztásra, amely hozzájárulhat a település karakterének erősítéséhez.

Felelős, közreműködő: Települési önkormányzat, közúti igazgatóság, szakértői csoport, helyi lakosság.

Forrás: Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat.

Véderdősáv létesítése a településperemi zónában, valamint mezővédő erdősávok létesítése

| Program jellege |  | Prioritás |
| --- | --- | --- |
| T | A | II. |

A program célja: A település belterületére érkező mezőgazdasági eredetű por és egyéb szennyeződések emberi egészsége gyakorolt negatív hatásának csökkentése. Az erdősávok létesítése a termőtalaj védelméhez, valamint a biológiai és tájképi diverzitás növeléséhez is hozzájárul.

A program leírása: A program során az É-i, ÉNy-i és Ny-i településperemi zónában (az uralkodó szélirány és a jellemzően nagytáblás szántföldi műveléssel hasznosított területek felőli oldalon), valamint a nagytáblás művelésű szántóföldek között véderdősávokat szükséges kialakítani. A telepítés során őshonos fa- és cserjefajokat kell alkalmazni. Az erdősávok esztétikai értékét változatos fafaj-választással és szegélycserjék telepítésével lehet növelni. A védőfásítás megtervezésére szakértői csoportot szükséges felkérni.

Felelős, közreműködő: Települési önkormányzat, erdőgazdaság, gazdálkodó szervezetek, földtulajdonosok, szakértői csoport.

Forrás: Horizontális agrár-környezetvédelmi célprogramok, erdészeti programok.

A parlagfű visszaszorítása

| Program jellege |  | Prioritás |
| --- | --- | --- |
| O / Té / T | A | I. |

A program célja: A parlagfű irtásával a levegő allergiát okozó pollentartalmának csökkentése, a pollenallergiás megbetegedések visszaszorítása.

A program leírása: A program első lépéseként fel kell mérni a parlagfű elterjedési területét. Mivel az allergén gyom visszaszorítása csak a lakosság aktív közreműködésével valósítható meg, sort kell keríteni a parlagfű megismertetésére, amelyhez a területileg illetékes ÁNTSZ szakembereinek segítségét (előadások, szórólapok stb.) lehet kérni. A belterületen a tulajdonosoknak kell elvégezni a parlagfű irtását, amit a helyi környezetvédelmi rendeletben lehet szabályozni. A külterületi részeken vagy közmunka keretében akadályozható meg a gyom terjedése, vagy a helyi lakosság bevonásával irtási akció(ka)t kell szervezni. Lényeges, hogy az irtásnak a gyom virágzása előtt kell megtörténnie, a bel- és külterületeken egyaránt. Az eredményes végrehajtás érdekében a szomszédos településekkel való együttműködésére is szükség van.

Felelős, közreműködő: települési önkormányzat, helyi lakosság, Megyei ÁNTSZ.

Légszennyező anyagok kibocsátásának csökkentése, intézmények fűtéskorszerüsítése

| Program jellege |  | Prioritás |
| --- | --- | --- |
| T | A | II. |

A program célja: A településen keletkező légszennyező frakciók kibocsátásának csökkentése korszerűbb, kisebb kibocsátású technológiákkal, fűtőberendezésekkel, ehhez kapcsolódóan az intézmények fűtéskorszerűsítésével.

A program leírása: A településen még nem 100%-os a gázzal való ellátottság, melynek fejlesztésében az önkormányzatnak ösztönző eszközök révén kellene részt vennie. Másrészt a saját érdekeltségi körébe tartozó intézményeknél ott, ahol még nem lettek leváltva a jelentős levegőterheléssel járó fűtési módok (pl.: a városi kultúrház esetén a szén), a fűtőberendezések kicserélése, illetve átállítása gázüzeműre elkerülhetetlen feladatként jelentkezik.

Kívánatos volna az egyéb, leginkább gazdasági jellegű légszennyező források kibocsátásának (mint: SO2, NO2…) csökkentése, melyre az önkormányzatnak ösztönző, illetve szankcionáló eszközök állnak a rendelkezésére.

Felelős, közreműködő: Települési önkormányzat, lakosság, gazdasági szervezetek, Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Forrás: Gazdasági és Közlekedési Minisztérium pályázatai

## 2. VÍZMINŐSÉG-VÉDELMI PROGRAM

A bel-, és külterületi csapadékvíz-elvezető csatorna- és árokrendszer teljes kiépítése, illetve rendszeres karbantartása

| Program jellege |  | Prioritás |
| --- | --- | --- |
| T | A | I. |

A program célja: A csapadékvíz gyors elvezetésének biztosítása a területről.

A program leírása: Az esővíz-elvezető csatorna- és árokrendszer megfelelő működése érdekében biztosítani kell az árkok és az átereszek, övárkok rendszeres karbantartását. Az elhanyagolt állapotú részeket fel kell újítani, ahol szükséges, a rendszer kapacitásának növelése szükséges. (Lásd: 19. számú melléklet) A karbantartásban közhasznú és közcélú munkások segíthetik az Önkormányzatot.

Felelős, közreműködő: Települési önkormányzat, lakosság.

Forrás: Önkormányzati költségvetés, területfejlesztési pályázatok.

Csatornázás, szennyvízkezelés megoldása

| Program jellege |  | Prioritás |
| --- | --- | --- |
| Té / T | K / A | I. |

A program célja: A települési kommunális szennyvíz környezetvédelmi szempontból megfelelő összegyűjtésének és tisztításának megoldása 2005. december 31.-ig a 2000. évi CXII. törvény a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének előírása alapján. Cél a szennyvíz megfelelő módon történő kezelésével a felszíni és felszín alatti vizeket érő kommunális eredetű szennyeződések jelentős mértékű csökkentése.

A program leírása: A Balaton törvény a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetének területén az érintett önkormányzatok, szakmai, gazdasági és társadalmi szervezetek egyetértésével megállapította a területrendezés alapvető feladatait és szabályait. Ennek alapján az üdülőkörzet településein 2005. december 31. után új épület építésére építésügyi hatósági engedélyt adni, illetve az engedélyek érvényét meghosszabbítani csak a szennyvízcsatorna-hálózat és megfelelő kapacitású tisztítómű megléte esetén lehet. Továbbá az üdülőkörzet településeinek közigazgatási területén a megépült szennyvízcsatorna hálózatra való rákötés kötelező (a hálózatra nem csatlakozók talajterhelési díj fizetésére kötelezettek).

Tab városában jelenleg még a közműolló nem zárult be, vannak ingatlanok, amelyek még nem lettek bekapcsolva a szennyvíz-csatornarendszerbe. Cél a 100%-os közműellátottság elérése.

Felelős, közreműködő: Települési önkormányzat, lakosság.

Forrás: Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat, területfejlesztési pályázatok, önkormányzati költségvetés, lakosság saját erőből.

Szennyezőforrások felszámolása a felszíni vízfolyások és állóvizek védőzónájában

| Program jellege |  | Prioritás |
| --- | --- | --- |
| Té / T | A | II. |

A program célja: A felszíni vizek elszennyeződésének megakadályozása a jogszabályokban előírt védőzónák betartásával.

A program leírása: A program során fokozott ellenőrzéssel szükséges biztosítani, hogy a termelés során a gazdálkodók betartsák a felszíni vizek jogszabályokban előírt védőzónáira vonatkozó korlátozásokat. Elsősorban a mezőgazdasági vegyszerhasználat előírásainak betartatására, valamint az esetleges illegális szennyvíz- és hulladék-elhelyezések megszüntetésére szükséges figyelmet fordítani. A patakparti növényzet illegális kitermelését – védőszerepük miatt – szigorúan tiltani szükséges.

Felelős, közreműködő: Települési önkormányzat, gazdálkodók.

Forrás: nemzeti pályázati források, önkormányzati költségvetés

A tényleges és potenciális szennyezőforrások felmérése és felszámolása

| Program jellege |  | Prioritás |
| --- | --- | --- |
| Té / T | A | III. |

A program célja: Az ismeretlen szennyezőforrások felderítésével és felszámolásával a felszíni és felszín alatti vizek minőségének javítása, az ivóvízbázis minőségének megőrzése.

A program leírása: A program során terepbejárással és a település lakosságától történő információgyűjtéssel fel kell deríteni az ismeretlen vagy eltitkolt szennyezőforrásokat. Az információk összegyűjtése, rendszerezése és ellenőrzése után meg kell tenni a szükséges intézkedéseket a károk és veszélyeztető tényezők, folyamatok felszámolására. A programot a szomszédos településekkel összefogva lehet legeredményesebben végrehajtani.

Felelős, közreműködő: Települési önkormányzatok, Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, szakértői csoport.

Forrás: Önkormányzati költségvetés, Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat.

Talajvíz-monitoring rendszer kiépítése,

üzemeltetése

| Program jellege |  | Prioritás |
| --- | --- | --- |
| Té / T | K / A | I. |

A program célja: a felszín alatti vizek minőségének ellenőrzése monitoring rendszer működtetésével, az esetleges szennyeződések felderítése érdekében.

A program leírása: A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) korm. rendelet 5. §-a szerint: monitoring rendszer kiépítésével és működtetésével kell figyelemmel kísérni a közigazgatási területen lévő talajvíz mennyiségi és minőségi állapotát, különösen a nem pontszerű (diffúz) szennyezőforrásokból származó szennyezés hatására kialakult állapotot.

Felelős, közreműködő: Települési Önkormányzat

Forrás: nemzeti pályázati forrás, önkormányzati költségvetés

Megfelelő mezőgazdasági gyakorlat alkalmazása ajánlott jelleggel

| Program jellege |  | Prioritás |
| --- | --- | --- |
| Té / T | K / A | I. |

A program célja: A felszíni és felszín alatti vizek nitrátterhelésének csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a háztáji és üzemi állattartás során keletkező trágyák, hígtrágyák környezetvédelmi szempontból megfelelő módon történő tárolására és hasznosítására.

A program leírása: A környezetvédelmi előírások hatósági eszközökkel való betartatásával el kell érni, hogy a trágyákat csak szigetelt lerakóhelyeken tárolják, míg a szántóföldekre történő kihelyezés talajtani szakvélemény alapján történjen. A szerves trágyák ártalommentes kezelésének, tárolásának, felhasználásának szabályait 49/2001. (IV. 3.) Korm. Rendelet tartalmazza, mely a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védeleméről szól. A jogszabály bemutatja az un. jó mezőgazdasági gyakorlat szabályait, amelyek betartása a nitrát-érzékeny területeken kötelező. Nirátérzékeny területnek a rendelet 2.számú mellékletében lévő lista alapján Tab területe nem számít. Ennek ellenére a rendeletben megfogalmazott mezőgazdasági gyakorlatok alkalmazása a többi településen is a környezet minél nagyobb arányú megóvása érdekében nagyonis javasolt

Felelős, közreműködő: Gazdálkodó szervezetek, Agrárkamara, Önkormányzat

Forrás: Gazdálkodók költségvetése

## 3. FÖLD- ÉS TALAJVÉDELMI PROGRAM

Részvétel az agrár-környezetgazdálkodási alapprogramban

| Program jellege |  | Prioritás |
| --- | --- | --- |
| Té / T | A | II. |

A program célja: A talajok fenntartható használatát elősegítő Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program egyes célprogramjaiban való részvétel lehetőségeinek részletes vizsgálata.

A program leírása: Az alapprogramban való részvétel során a következő tevékenységekre igényelhetők támogatások:

- a gazdálkodás körülményeit feltáró felmérés végrehajtása,

- a környezeti szempontokat figyelembe vevő, a teljes gazdaságra kiterjedő középtávú gazdálkodási terv (tápanyag-gazdálkodás, növényvédelem, talajművelés, vetésforgó, fajtahasználat) elkészítése,

- bizonyos táj-, természet-, talaj- és vízvédelmi alapintézkedések végrehajtása,

- az agrár-környezetvédelmi program egyéb célprogramjaiban való részvétel lehetőségének vizsgálata.

Az alapprogramban való részvétel együtt jár egy képzési programban való részvétellel is, és bizonyos elemei (felmérés, tervezés, képzés) minden további célprogramban is szerepelnek. A részvétel a következő intézkedések megvalósítását jelenti:

- a gazdaság környezeti-termelési adottságainak felmérése,

- vizsgálat más célprogramban való részvételre,

- vetésforgó és talajművelés tervének kialakítása,

- talajvizsgálaton alapuló tápanyag-gazdálkodás tervének kialakítása és végrehajtása,

- a növényvédelemre vonatkozó környezetvédelmi előírások betartása,

- alapvető talajvédelmi és természetvédelmi intézkedések elvégzése (pl. eróziófogó sáv, talajvédő mulcsozás, élőhely-fejlesztés stb.),

- a gazdálkodási tevékenységekről napló vezetése,

- képzési programban való részvétel.

Felelős, közreműködők: A terv elkészítését a megfelelő szaktanácsadási hálózat igénybevételével a gazdálkodó, a regisztrált szaktanácsadó és a szaktanácsadó szervezet közösen végzi.

Forrás: –

A talajerózió- és belvíz-veszélyes szántóterületek gyep vagy erdő művelési ágba vétele

| Program jellege |  | Prioritás |
| --- | --- | --- |
| O / Té / T | A | I. |

A program célja: Azoknak a domborzati szempontból kedvezőtlen adottságú (lejtőszög:  20%), valamint a belvíz által rendszeresen veszélyeztetett szántóterületeknek a gyep vagy erdő művelési ágba vétele, amelyeken hosszú távon nem folytatható gazdaságos termelés. A program során kialakított gyep- és erdőterületek a Nemzeti Ökológiai Hálózat részét képezhetik.

A program leírása: A program előzményeként sort kell keríteni a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program által talajerózió- és belvíz-veszélyesnek tekintett területek részletes felmérésére. Meg kell vizsgálni annak lehetőségét is, hogy az intenzív hasznosításból kivett területek hogyan járulhatnak hozzá az ökológiai kapcsolatok fejlesztéséhez. Ezt követően az érintett gazdákat részletesen tájékoztatni kell arról, hogy a művelési ág változtatás költségeinek fedezésére mely agrár-környezetvédelmi célprogramok, és milyen feltételek vállalása esetén vehetők igénybe.

Felelős, közreműködők: Települési önkormányzat, gazdálkodó szervezetek, egyéni gazdálkodók.

Forrás: Agrár-környezetvédelmi alapprogram, extenzív gyephasznosítási célprogram, erdészeti programok.

A külterületi csapadékvíz-elvezető rendszerek rendszeres karbantartása

| Program jellege |  | Prioritás |
| --- | --- | --- |
| Té / T | A | I. |

A program célja: A belvízkárok és a talajerózió megelőzése érdekében a korábban megépült külterületi csapadékvíz-elvezető rendszerek rendszeres karbantartása.

A program leírása: A rendszer eredményes működése érdekében a csapadékvíz-elvezető árkokat rendszeresen tisztítani kell. A tulajdonviszonyok rendezetlensége és a privatizáció során kialakult felaprózott földtulajdonosi szerkezet miatt törekedni kell a rendszerek egységes működtetésére.

Felelős, közreműködők: Települési önkormányzat, gazdálkodó szervezetek, egyéni gazdálkodók.

Forrás: Gazdálkodó szervezetek és magángazdák saját forrása, Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium pályázatai.

A talaj tápanyag-szolgáltató képességének megőrzése, a pH csökkenés megállítása

| Program jellege |  | Prioritás |
| --- | --- | --- |
| Té / T | A | II. |

A program célja: A talajvizsgálatokra alapozott, megfelelő mértékű tápanyag utánpótlással a talaj termőképességének megőrzése, továbbá a káros pH csökkenés megállítása.

A program leírása: A megfelelő mértékű tápanyag utánpótlás csak a talaj aktuális tápanyagtartalmának ismeretében végezhető el. Ezért a program végrehajtásának alapfeltétele a talajvizsgálatok rendszeres elvégeztetése. A makrotápanyagok pótlása során törekedni kell a megfelelő N-P-K arány kialakítására, s a mikrotápanyagok pótlásáról sem szabad elfelejtkezni. A talaj tápanyag-szolgáltató képességének megőrzése azonban hosszú távon csak a humusztartalom további csökkenésének megállításával képzelhető el. Ennek érdekében a szerves trágyák kijuttatására fokozott figyelmet kell fordítani, mivel a humuszképződésnek főként ez jelenti az alapanyagát. Törekedni kell a termelés során keletkező szervesanyagoknak (növényi tarló, gyökérmaradványok) a természetes körfolyamatba történő visszajutatására.

A talaj pH-jának csökkenése érdekében mésztrágyázás folytatása szükséges, a talaj igényének megfelelően.

Felelős, közreműködő: Gazdálkodó szervezetek, magángazdák

Forrás: Gazdálkodó szervezetek és magángazdák saját forrása, Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium pályázatai.

## 4. TERMÉSZET- ÉS TÁJVÉDELMI PROGRAM

Természeti területek megőrzése

| Program jellege |  | Prioritás |
| --- | --- | --- |
| O / T | K | I. |

A program célja: Azoknak az erdő, gyep, nádas művelési ágban lévő területeknek, művelés alól kivettként nyilvántartott, és nem építmény elhelyezésére szolgáló, vagy bányaművelés alatt nem álló földterületeknek, valamint mező- és erdőgazdasági hasznosításra alkalmatlan földterületeknek a megőrzése, melyeket elsősorban természetközeli állapotok jellemeznek.

A program leírása: A szántóföldi gazdálkodás során a jövőben fokozott figyelemmel kell lenni a meglévő kis területű, természetszerű élőhelyekre, amelyek a természetes élővilág számára menedékhelyet biztosítanak, így hozzájárulnak a biológiai diverzitás fenntartásához és a környezetkímélő mezőgazdaság alkalmazásához. Emellett környezetükben kedvezőbb vízháztartási viszonyokat teremtenek, és így a gazdálkodás eredményességéhez is hozzájárulnak. A természeti területek az 1996. évi törvény a természet védelméről rendelkezései szerint jogi védelem alatt állnak, így a gazdálkodásra szigorú előírások vonatkoznak, míg a művelési ág változtatáshoz a területileg illetékes természetvédelmi hatóság engedélye szükséges.

Felelős, közreműködők: gazdálkodó szervezetek és magángazdák.

Forrás: gazdálkodó szervezetek, gazdák költségvetése

A Nemzeti Ökológiai Hálózat Külső-Somogy, Tolnai-Hegyhát és Kapos-völgy területén húzódó részének kialakításában, ill. a működtetésében való részvétel

| Program jellege |  | Prioritás |
| --- | --- | --- |
| O / R / T | K | I. |

A program célja: Ökológiai kapcsolatok megteremtése a Nemzeti Ökológiai Hálózat magterületeit képező Gemenci-erdő, Szekszárdi-dombság erdőségei, Gyulaji-erdő, Kis-Koppány menti erdők és gyepek, Sárvíz-völgyi erdők és gyepek, valamint Dél-mezőföldi erdők között.

A program leírása: A program során elsősorban a talajerózió-veszélyes és belvíz-veszélyes területeken lévő intenzív szántók gyepesítésével vagy erdősítésével kell létrehozni azokat az „ugródeszkákat” (stepping stones), amelyek lehetővé teszik az élővilág vándorlását, terjedését a környező erdőterületek között. A meglévő erdőterületek tájidegen akácos állományait őshonos fafajokkal szükséges lecserélni. Emellett fontos feladat a meglévő patakmenti ökológiai folyosók megszakítottságának csökkentésére, ökológiai állapotának javítására.

Az ökológiai hálózat elemei esetében a zavaró hatások kiiktatására is szükség van. Ez elsősorban azoknál az ökológiai foltoknál és folyosóknál elengedhetetlen, amelyeket intenzív szántók vesznek körül. Ezeken a helyeken az értékes tájelemek állapotának megőrzését segítené elő az agrokemikáliák használatának korlátozása.

A program előzményeként sort kell keríteni azoknak a területeknek a részletes, vizsgálatokon alapuló kijelölésére, ahol a művelési ág és mód változtatása szükséges. A vizsgálatok során az ökonómiai és ökológiai szempontokat közelíteni kell egymáshoz.

Felelős, közreműködők: Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, gazdálkodó szervezetek és magángazdák.

Forrás: Agrár-környezetvédelmi alapprogram. Extenzív gyephasznosítási célprogram. Vizes élőhely-hasznosítási célprogram. Erdészeti programok. Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat.

Erdőtelepítési program

| Program jellege |  | Prioritás |
| --- | --- | --- |
| O / Té / T | A | I. |

A program célja: A környezeti állapot javítása, a táj és az élővilág védelme, az erdőgazdálkodás, mint jövedelemtermelő tevékenység bevonása a helyi lakosság foglalkoztatásába, a mezőgazdasági szerkezetváltás elősegítése, a gazdálkodásra kevésbé alkalmas földek erdőgazdasági hasznosításával.

A program leírása: A Koppányvölgyi kistérségben az összeállított területfejlesztési, térségfejlesztési és racionális földhasználati tervek szerint minimum 1800 hektár olyan termőföld van, melyet legcélszerűbben erdő telepítésével lehet hasznosítani. A célok kitűzésekor és a programjavaslatkor figyelembe vettük az Állami Erdészeti Szolgálat (ÁESZ) Kaposvári Igazgatósága tanulmányát, erdészeti tájfejlesztési programját, mely részletes javaslatot adott a telepítendő területekre, azok fafajára, céljára. Az erdősítésre elsősorban a víz-, talaj- és élővilág-védelmi szempontok miatt felhagyásra kerülő intenzív hasznosítású szántókon kell sort keríteni. Az erdőtelepítések során előnyben kell részesíteni az őshonos fafajokat, a természetes erdőtípusnak megfelelő összetételben. A tanulmány szerint a kistérségben összesen 1868 ha erdő telepítése javasolt a kijelölt területeken, melyből a Tabra eső telepítendő erdő mennyisége: 48,9 ha.

Felelős, közreműködők: Erdőgazdaság, egyéni gazdálkodók.

Forrás: Agrár-környezetvédelmi alapprogram. Erdészeti programok.

Az erdők ökológiai állapotának javítása

| Program jellege |  | Prioritás |
| --- | --- | --- |
| O / Té / T | A | I. |

A program célja: Az erdők ökológiai állapotának javítása a biológiai diverzitás megőrzése és a Nemzeti Ökológiai Hálózat létrehozása érdekében.

A program leírása: A program során sort kell keríteni azoknak a nem őshonos fafajokból álló erdőknek a fafajcseréjére, amelyek a Nemzeti Ökológiai Hálózat részét képezhetik. A letermelésre kerülő akácosok helyén a területre jellemző őshonos fafajokból (elsősorban tölgyből) álló állományokat szükséges telepíteni.

A programpont során ajánlott volna a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság közreműködését, segítségét kérni.

Felelős, közreműködők: Erdőgazdaság, egyéni gazdálkodók,.

Forrás: Erdészeti programok.

Ligetes fásítás

| Program jellege |  | Prioritás |
| --- | --- | --- |
| O / Té / T | A | I. |

A program célja: A környezeti állapot javítása, a táj és az élővilág védelme a ligetes, fás élőhelyek területének növelésével nagyobb és kedvezőbb élettér létrehozása.

A program leírása: A zöldfelületi fejlesztés másik lehetősége azoknak a legelőknek a fásítása, amelyeket a csökkenő állatállomány miatt távlatban nem fognak legeltetni. Ezeken a területeken sokhelyütt a szukcessziós fejlődés hatására bokrosodás, spontán beerdősödés vette kezdetét. Itt 8-10 év alatt agresszíven elterjed a galagonya, kökény, mezei juhar, vadkörte. A szukcesszió nyomán ökológiailag stabil, fás szárú növényborítás alakulna ki 30-40 év alatt. Ezt az időintervallumot lehet a stabilitás sérülése nélkül lerövidíteni őshonos, a termőhely potenciáljának megfelelő fafajokkal történő állománykiegészítéssel, ligetes fásítással. Ehhez a ma általánossá vált ökonómiai szemlélettel, illetve annak kizárólagos alkalmazásával kell szakítani.

Ilyen területek potenciálisan a távlatban a felhagyott zártkertek meredek részei, amelyeket itt- ott még művelnek, de művelésük a távlatban megszűnik. Tabon is hasonlóan más vidéki településekhez, ez a folyamat sajnálatosan hosszabb távon is jelentkezni fog, ugyanis a tulajdonosok idejük, illetve kedvük híján egyre kevesebbet foglalkoznak külterületi kertjeikkel. A ligetes fásítás a tulajdonosnak is érdeke, mert kisebb gondozást igényel a terület, a gyomok is lassabban vetik fel.

Ugyancsak ligetes fásítási lehetőséget jelent a vízfolyások mentén kialakuló, illetve kialakítandó ligetek. Erre főleg azok a vizes- nedves termőhelyű, felhagyott rét területek jöhetnek számításba, amelyek alkalmasak fás növényzet megtelepedésére. Ilyen vizes termőhelyen azonban nagy körültekintéssel kell eljárni, mert az értékes faji sokféleséget mutató rétek megtartása fontos természetvédelmi érdeket szolgál. Ligetes erdősítés ilyen területen csak ott javasolható, ahol a természetes erdősülési folyamat már beindult, illetve a vízfolyást övező meredek domboldalakról az eróziós bemosódás megakadályozása miatt előnyös.

A település belterületén az alábbi helyeken ajánljuk a mielőbbi fásítási munkák megkezdését

- Sérsekszőlősi patak mentén Észak felé haladva

- Kis-Koppány vonalában, a település hosszán „zöld sáv” kialakítása

Felelős, közreműködők: lakosság, önkormányzat, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság szakembereinek bevonásával (további egyeztetés szükséges).

Forrás: Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat, országos természetvédelmi civil szervezetek pályázatai, önkormányzati költségvetés.

Belterületi fásítás, intézmények parkosítása, illetve a jelenlegi állományok ápolása

| Program jellege |  | Prioritás |
| --- | --- | --- |
| O / Té / T | A | I. |

A program célja: A települési környezet állapotának javítása, a táj és a településkép fejlesztése szebbé, vonzóbbá tétele.

A program leírása: A közegészségügy, az emberek közérzetének javítása idegenforgalom szempontjából fontos a települések belterületi zöldfelületének növelése, illetve a jelenlegi állományok ápolása, gondozása. Ennek egy része kertészeti munka, de a szép, egységes utcakép fásítással történő kialakítása, a meglévő fasorok pótlása, gondozása erdészeti módszerekkel is lehetséges. Különösen fontos a település fogadó szakaszainak ilyen módon való kialakítása, hiszen az első benyomások meghatározók az idegenek számára.

Ily módon mielőbb szükséges volna a 6511. számú út a településen végighúzódó szakaszának fásítása (az említett szakaszon csak szinte a Kossuth utca egy részén, a városmag környékén kielégítő a fákkal való ellátottság). Továbbá a 6509. számú út Szt. István utcára eső szakasza – bár itt néhol hely hiányában csak nehezen oldható meg, valamint a 65137. számú lullai út, mint legfontosabbak. Ezen szakaszokon a forgalomból adódó zaj-, illetve porterhelés csökkentése is fontos érv a fásítás megvalósítása mellett.

A településen található egyéb utcák tekintetében sem tudjuk kijelenteni, hogy mindenhol kielégítő lenne az állapot, ugyanis a fával jól ellátott utcák esetén is szükséges a pótlás, illetve a folyamatos ápolás.

Az intézmények zöldterületei tipikusan azon részek, melyek többnyire külön funkcióval nem rendelkeznek, nem kerülnek hasznosításra. Ilyen területeket találunk például a középiskola nagy részén. Parkosítás az intézmények nem hasznosított zöldterületein ezért különösen ajánlott, mert jó hatással van a mikroklímára, és szebbé teszi az intézmények környezetét, javítja megítélését.

Ajánlott a betegségekkel szemben jobban ellenálló fafajok kiválasztása.

Ajánlott továbbá, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság szakembereinek véleményét is kikérni ezen programpont megvalósításával kapcsolatban.

Felelős, közreműködők: települési önkormányzat

Forrás: Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat, országos természetvédelmi civil szervezetek pályázatai, települési önkormányzat költségvetése.

## 5. TELEPÜLÉSI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELMÉNEK PROGRAMJA

Települési környezet általános megjelenésének javítása

| Program jellege |  | Prioritás |
| --- | --- | --- |
| T | A | II. |

A program célja: A település általános környezeti állapotának javítása, igényes településkép kialakítása.

A program leírása: A program során javasolt sort keríteni a zöldfelületek fejlesztésére (például utcafásítás, virágosítás), esztétikus és egyéni megjelenésű információs és tájékoztató táblák kihelyezésére. A környezetbe illő településkép kialakítása magas fokú egyéni és közösségi együttműködést kíván, amiben kezdeményező szerepet játszhatnak, közösség azon tagjai, akik tevékenységük révén közvetlenül érdekeltek a kedvező települési imázs kialakításában (például a vendéglátással foglalkozók). Az Önkormányzatnak elsősorban koordináló szerepet szükséges betöltenie.

Felelős, közreműködők: Települési önkormányzat, lakosság, gazdálkodó szervezetek.

Forrás: Önkormányzati költségvetés, lakosság saját forrása, Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat, területfejlesztési pályázatok.

Közterületek, utak rendszeres karbantartása

| Program jellege |  | Prioritás |
| --- | --- | --- |
| T | A | II. |

A program célja: Az egészséges mikrokörnyezet biztosítása, a településkép javítása a rendezett közterületek, valamint utak által.

A program leírása: Az önkormányzatnak folyamatosan biztosítania kell mind az anyagi, mind pedig az emberi tőkét a közterületek folyamatos tisztítására, illetve karbantartására. Nagyon fontos feladatként jelenik meg, kapcsolódván a bel- és külterületi vízelvezetéshez, árokrendezéshez, az utak tisztítása, ugyanis a balesetveszély mellett jelentős porterhelést is jelent a közutakra felhordott, illetve a víz által lerakott sár. Szükséges volna ezért mielőbb úttisztító gép beszerzése, üzembe helyezése a városban.

Felelős, közreműködő: Települési önkormányzat, GAMESZ, lakosság

Forrás: Önkormányzati költségvetés, céltámogatások

Ligetes fásítás

| Program jellege |  | Prioritás |
| --- | --- | --- |
| O / Té / T | A | I. |

A 4. számú, természet és tájvédelmi programban már tárgyaltak szerint.

Belterületi fásítás, intézmények parkosítása, illetve a jelenlegi állományok ápolása

| Program jellege |  | Prioritás |
| --- | --- | --- |
| O / Té / T | A | I. |

A 4. számú, természet és tájvédelmi programban már tárgyaltak szerint.

A villamosenergia-hálózat igény szerinti fejlesztése,   földkábelek előnyben részesítésével

| Program jellege |  | Prioritás |
| --- | --- | --- |
| T | A | III. |

A program célja: A jövőben várhatóan megnövekedő villamosenergia-igények kielégítése, esztétikai szempontok figyelembe vételével.

A program leírása: A jelenlegi villamosenergia-igényt a kiépült hálózat teljes mértékben ellátja, ám a trendek azt mutatják, hogy ezen igény növelésével kell majd számolnunk. Ezt elsődlegesen a meglevő transzformátor helyek kapacitásnövelésével kellene kielégíteni. Amennyiben jelentősebb villamosenergia igényű vállalkozás telepedne le Tabra, akkor az már indokolhatná egy helyi 120/20 kV-os alállomás létesítését is.

A település arculatformálása érdekében, az urbanizálódási és esztétikai igényeknek megfelelően azonban a hálózatok föld alatti elhelyezése javasolt. Első lépésként az új fejlesztési területeken kell a kisfeszültségű hálózatot földkábelbe fektetve kivitelezni. A már ellátott körzetekben fokozatosan, az aktuálissá váló hálózati rekonstrukció, a hálózatépítéssel járó karbantartás során kell a hálózatokat föld alá és közterületre áthelyezni

Felelős, közreműködő: Települési önkormányzat, közszolgáltató

Forrás: Önkormányzati költségvetés, területfejlesztési pályázatok, beruházó cégek.

Közvilágítás fejlesztése

| Program jellege |  | Prioritás |
| --- | --- | --- |
| T | A | II. |

A program célja: A település közvilágításának fejlesztése vagyon és a személyi biztonság növelése érdekében.

A program leírása: A település közvilágítása többnyire a kisfeszültségű hálózat tartóoszlopaira szerelt lámpafejjel leginkább csak a közlekedés biztonságát szolgálja. A település közvilágításának fejlesztése is szükséges. A közlekedésbiztonság szolgálatán kívül, a vagyon és a személyi biztonság fokozott védelmét is ki kell elégíteni a közvilágításnak. A közvilágítást is -a kisfeszültségű hálózat tartóoszlopaira szerelt lámpák helyett önálló közvilágítási lámpatestekkel kell megoldani. A lámpatestek energiaellátását közvilágítási földkábellel kell biztosítani. A már beépített területeken a közvilágítás korszerűsítését az utak rekonstrukciójához kapcsolódóan célszerű megvalósítani.

Felelős, közreműködő: Települési önkormányzat, közszolgáltató

Forrás: Önkormányzati költségvetés, területfejlesztési pályázatok.

Légszennyező anyagok kibocsátásának csökkentése, intézmények fűttéskorszerüsítése

| Program jellege |  | Prioritás |
| --- | --- | --- |
| T | A | II. |

Az 1. számú, levegőtisztaság-védelmi programban már tárgyaltak szerint.

Közúthálózat-fejlesztés, a város belső területének tehermentesítése

| Program jellege |  | Prioritás |
| --- | --- | --- |
| T, Té | A | II. |

A program célja: A település elérhetőségének javítása, mint a fejlődés egyik pillére, továbbá a belső központi területek tehermentesítése a zaj-, por-, levegőszennyezési ártalmak csökkentése érdekében.

A program leírása: Az M7 autópálya Zamárdi-Balatonendrédi csomópontjából a 65137. számú jabapusztai bekötő út felhasználásával közvetlen közúti kapcsolat létesítendő Tab felé. Ennek a közúti kapcsolatnak a megvalósítása várospolitikai jelentőségű, mivel közvetlen csatlakozást teremt az ország gyorsforgalmi úthálózatához

A 6511. számú összekötő út átkelési szakaszára belső tehermentesítő út létesítése, a városközpontot érő zaj-, por-, és levegőszennyezési terhelés csökkentése érdekében, illetve hogy alternatívát nyújtson a településen keresztülhaladó forgalom számára.

Felelős, közreműködő: Települési önkormányzat.

Forrás: Önkormányzati költségvetés, központi- illetve decentralizált pályázati alapok.

Közlekedésbiztonság-növelő intézkedések

| Program jellege |  | Prioritás |
| --- | --- | --- |
| T | A | II. |

A program célja: A településen közlekedők biztonságának növelése, műszaki intézkedésekkel.

A program leírása: a 6511. számú összekötő út vonal vezetése olyan kialakítású, hogy a város belterületének elején nem ösztönzi a gépkocsivezetőket az 50 km/óra sebesség betartására. Ezért szükséges a település határában "közlekedési kaput" létesíteni. Ez középső sziget alkalmazásával a befelé haladó irány számára sávelhúzást jelent, ami sebességcsökkentő hatású.

Ugyanezen úton a kijelölt gyalogátkelőhelyek száma hét. Az út átkelési szakaszának hossza 3320 méter, a kijelölt gyalogátkelőhelyek átlagos távolsága 474 méter. Az út keleti és nyugati szakaszán 990 illetve 1100 méteres útszakaszon nincs kijelölt gyalogátkelőhely. Ez a hiányosság pótolandó korszerű gyalogátkelőhelyek létesítésével (pl. középső védősziget alkalmazásával).

a városközpontban a templom környékén forgalomcsillapítás bevezetése (Templom tér, Petőfi köz, Ady E. utca, József A. utca eleje) volna szükséges.

Felelős, közreműködő: Települési önkormányzat.

Forrás: Önkormányzati költségvetés, központi- illetve decentralizált pályázati alapok.

A kerékpárút létesítése

| Program jellege |  | Prioritás |
| --- | --- | --- |
| T | A | II. |

A program célja: A településen kerékpárral közlekedők biztonságának növelése, műszaki intézkedésekkel.

A program leírása: a Kossuth Lajos utca teljes hosszán kerékpárút létesítése volna szükséges, ugyanis nincs máshol lehetőség a kerékpárosok számára, csak a műúton való közlekedés, ami balesetveszélyes számukra. Megvalósítandó ez akkor is, ha nehézségekbe is ütközik, mert az új kerékpárút lakótelep mögötti vezetése nem nyújt megfelelő megoldást, mivel a tapasztalat szerint a kerékpárút kitérítése a főirányból nem oldja meg a kérdést, a mellékirány helyett a kerékpárosok többsége a város főutcáját venné igénybe

Felelős, közreműködő: Települési önkormányzat.

Forrás: Önkormányzati költségvetés, központi- illetve decentralizált pályázati alapok.

A leromlott állapotú lakóépületek felújítása

| Program jellege |  | Prioritás |
| --- | --- | --- |
| T | A | III. |

A program célja: A rossz állapotban lévő lakóházak felújításával, minimálisan további állagromlásuk megakadályozásával a településkép javítása.

A program leírása: A program megvalósításának mikéntje igen összetett kérdés, mivel a település és a lakosság általános gazdasági jólétével, fejlődésével áll szoros összefüggésben. Az egyik olyan lehetőséget, ami pénzügyi támogatás elérését teszi lehetővé, a házak falusi turizmus keretében történő hasznosítása jelenti. Ennek érdekében az Önkormányzatnak fel kell kérni a Falusi Turizmus Országos Szövetségét, hogy szakemberei tartsanak tájékoztatót a lakosság számára, a falusi turizmusban rejlő lehetőségekről. A falusi turizmusba bekapcsolódó házak felújítására, fejlesztésére támogatások igényelhetők. Másik megoldás az lenne, ha a tulajdonosok kölcsönökhöz jutnának, melyekből fedezni lehetne a felújítás költségeit. A kölcsönfelvételi lehetőségekről, a kölcsön feltételeiről a lakosságot tájékoztatni kell.

Felelős, közreműködő: Települési önkormányzat, lakosság, Falusi Turizmus Országos Szövetsége szakemberei.

Forrás: Önkormányzati költségvetés, lakosság saját forrása, Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat, turizmus- és területfejlesztési pályázatok.

A települési környezetvédelmi program rendszeres felülvizsgálata

| Program jellege |  | Prioritás |
| --- | --- | --- |
| T | K | I. |

A program célja: A környezet állapotának és a környezetvédelmi feladatok megvalósításának nyomon követése a környezetvédelmi program jogszabályokban előírt rendszeres felülvizsgálatával.

A program leírása: A környezeti állapot és a veszélyeztető tényezők nem állandóak, s ennek megfelelően a feladatok is időről időre változnak. Ezért a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény előírja, hogy a környezetvédelmi programot szükség szerint – de legalább kétévente – felül kell vizsgálni. A program felülvizsgálatával szakértői csoportot szükséges megbízni.

Felelős, közreműködő: Települési önkormányzat, szakértői csoport.

Határidő: Jelen program elfogadásától számított két év.

Forrás: Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat, területfejlesztési pályázatok, önkormányzati költségvetés.

Környezetvédelemmel kapcsolatos helyi rendeletek folyamatos felülvizsgálata, hatályosulása

| Program jellege |  | Prioritás |
| --- | --- | --- |
| T | A | II. |

A program célja: A település környezetvédelmi rendelete által kevésbé részletesen kezelt, azzal összefüggő elemek helyi rendelettel való folyamatos szabályozása, az országos jogszabályi háttérre alapozva, biztosítva ezáltal, ha szükséges, az Önkormányzat hatósági jogkörével élve léphessen fel a rendeleteket be nem tartó állampolgárokkal, vállalkozókkal szemben.

A program leírása: A település környezetvédelmi rendelete mellett, azzal összhangban, az alábbi területeket lefedő helyi jogszabályok összeállítása és hatályba helyezése javasolt: a települési környezet tisztasága, környezetkárosodás-elhárítás, energiagazdálkodás, valamint a helyi közlekedésszervezés. Gondolni kell azokra a potenciális veszélyekre is, amelyek ma még nem jelentenek égető problémát, azonban az elhanyagoltság következtében a jövőben esetleg azzá válhatnak. A helyi rendeletekben az Önkormányzat illetékességi területére a más jogszabályokban előírtaknál nagyobb mértékben korlátozó környezetvédelmi előírásokat is meghatározhat. A kiadott rendeleteket folyamatosan felül kell vizsgálni, s ha szükséges el kell végezni a megfelelő módosításokat.

Felelős, közreműködő: Települési önkormányzat.

## 6. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI PROGRAM

Részvétel a Dél-Balatoni Sió-völgyi Települési Szilárdhulladék Kezelési Rendszer kiépítésében és működtetésében

| Program jellege |  | Prioritás |
| --- | --- | --- |
| Té / T | K | I. |

A program célja: A tervezett hulladékgazdálkodási rendszeren egy újfajta szemléleten alapuló technológiát kell érteni, amely a szilárd települési hulladék hasznosítása és ártalmatlanítása esetében egy komplex, több szakaszból álló folyamatot jelent. Ennek keretében először is növelni kell a szelektíven gyűjtött hulladékok hányadát; meg kell oldani a szelektíven (és a nem úgy) gyűjtött hulladékok utóválogatását, hogy minél több komponens kerülhessen vissza a gazdaság vérkeringésébe; meg kell oldani a szerves anyagok elkülönítését és komposztálását. Csak a mindezek után megmaradó kisebb mennyiséget kell elhelyezni a megfelelő műszaki védelemmel ellátott hulladéklerakókon (ily módon növelhető azok élettartama).

A program leírása:Három megye (Somogy, Tolna, Baranya) összesen 202 önkormányzatának kezdeményezésére, 2002-ben elkészült a regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Rendszer dokumentációja.

A projekt a Dél-Balatoni Sió-völgyi térségben összesen 372.530 fő települési szilárd hulladéka kezelésének a hulladékgazdálkodási törvény és az EU jogszabályainak megfelelő megoldását tűzi ki feladatként, melyhez hozzá tartozik az ehhez szükséges műszaki, technikai, szervezeti és tudati feltételek megteremtése, a térségben található megtelt, megtűrt és illegális hulladék lerakóhelyek felszámolása, területének rekultiválása.

A fejlesztési program az önkormányzati tulajdonú, de a szolgáltatók által üzemeltetett, már meglévő hulladéklerakókra is építve, a hulladékkezelési technológia fejlesztésével, valamint a logisztikai szempontok érvényesítésével gazdaságos hulladékkezelést tenne lehetővé a régióban, tetézve mindezt azzal, hogy vállalkozik a jelenlegi, környezetvédelmi szempontból nem megfelelő hulladéklerakók rekultivációjára is.

Az alábbiakban ismertetjük a program során szükséges intézkedéseket és beszerzéseket a somi körzetközpontban (ahová Tab település is tartozik):

- A körzetközponthoz tartozó településállomány összeállítása logisztikai szempontú megközelítéssel, körzetoptimalizálás a gazdaságosság fokozása érdekében

- Som a rendszer egyik legnagyobb központja, ahol gyakorlatilag valamennyi létesítmény telepítése szükséges, úgymint: tranzitközpont, válogatómű, komposztáló telep zöldhulladékok prizmás komposztálására, hulladéklerakó. Ebben a központban történik a Dél-Kelet Balatoni, Közép Balatoni, Észak-Kelet Somogyi, Észak Tolnai gyűjtőkörzetek hulladékainak kezelése, ami 74 településen élő 169.164 fő állandó lakost jelent.

- A szelektív gyűjtést szolgáló tervezett létesítmények: 314 hulladékgyűjtő sziget és 8 db korszerű, jól felszerelt, zárt és körülkerített hulladékudvar

- A gyűjtőedények, a speciális szállítójárművek és a célgépek egységesítése

- A bezárandó hulladéklerakók rekultiválása illetve felszámolása, így a tabi is.

- A takarékosság (üresjáratok mérséklése, rugalmas átcsoportosítás, stb.) érdekében megfontolandó közös diszpécserközpont működtetése.

Az Európai Uniós ISPA-program keretében a szükséges beruházások anyagi fedezetének 90 százaléka támogatásból előteremthető, vagyis mindössze 10 százalék önkormányzati önerőre van szükség. Ugyanakkor eredményes működés esetén a gazdaságba visszajuttatott, anyagukban újrahasznosítható hulladékok, az alap- vagy másodnyersanyagok értékesítéséből származó bevételek a projekt megvalósításában részt vevők kasszáját is gazdagíthatják

Felelős, közreműködő: Települési önkormányzat, közszolgáltatók.

Forrás:EU Kohéziós alap, Magyar Kormány, települési önkormányzat által fizetett önrész

Dögkutak felülvizsgálata, és az ezt követő rekultivációja

| Program jellege |  | Prioritás |
| --- | --- | --- |
| Té / T | K | I. |

A program célja: A település területén található 3 db dögkutat részletesen felül kell vizsgálni, hogy a jogszabályi előírásoknak (a rekultivációnak) való megfelelés teljesült-e. A felmérés alapján a nem megfelelően lezárt álati hulladéktemetőket rekultiválni kell. Az állati eredetű hulladékok feldolgozására, ártalmatlanítására hosszú távú megoldást kell találni, mely a környezetet kevésbé veszélyezteti.

A program leírása: A hazai szabályozás értelmében az állati tetemek, illetve a vágóhídi veszélyes hulladék – potenciális fertőzésveszélyességük miatt – veszélyes hulladéknak minősülnek, kezelésüket azonban alapvetően az állategészségügyi szabályoknak megfelelően kell megoldani. Az állathulla-emésztő veremmel (dögkúttal) kapcsolatos szabályokat az állati hulladékok kezelésének és a hasznosításukkal készült termékek forgalomba hozatalának állat-egészségügyi szabályairól szóló 71/2003. (VI. 27.) FVM rendelet tartalmazza.

A lerakás helyett cél a központi, korszerű védelemmel ellátott feldolgozási eljárások, a komposztálás és az égetés. Javasolt a jelenlegi gyakorlat folytatása, illetve továbbfejlesztése ami az állati tetemek az ATEV Rt üzemeiben való feldolgozása, különösen a fertőzésveszélyes állati hullákra vonatkozóan.

A lakosság felvilágosítása, tájékoztatása szükséges az állati eredetű hulladékok elhelyezhetőségi, illetve kezelési szabályairól, lehetőségeiről.

Felmérésünk szerint a Hőlyeg hegyen található 3 darab állati hulladék-temetőből kettő biztosan rekultivációra szorul. Ezek környezetvédelmi szempontú felülvizsgálata után határozható meg a pontos intézkedési terv, illetve a megvalósításhoz szükséges költségigény.

Felelős, közreműködő: települési önkormányzat, (Tabi Kistérség)

Forrás: Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP)

Közterületi hulladékos konténerek kihelyezése a zártkertekbe vezető gyűjtőutakra

| Program jellege |  | Prioritás |
| --- | --- | --- |
| T | K | II. |

A program célja:Egy felmérést követően konténerek kihelyezése a zártkertekbe vezető gyűjtőutak mellé a külerületi ingatlanokon keletkezett háztartási hulladékok számára, ezek elszállításának megszervezése, az esetlegesen rossz állapotú közterületi hulladékgyűjtő edények cseréje, továbbá konténermosó kiépítése.

A program leírása:Nincs megoldva, illetve igen alacsony színvonalon megoldott az ún. zártkertekben keletkező háztartási hulladék szabályos ártalmatlanítása.. A település ingatlanjain, különösen a zárt kertekben keletkezett hulladékot szabályos esetben hazaviszik, vagy közvetlenül elszállítják a kijelölt hőlyeghegyi szeméttelepre. Mindez addig működhet, amig a Sió-ISPA kapcsán be nem zárják a tabi hulladéklerakót, amely által megnő a szállítási távolság, csökkentve ezáltal a motivációt a szabályos elhelyezésre.

A külterületeket ugyanis nem lehet gazdaságosan bekapcsolni a hulladékszállítási közszolgáltatásba, a terület nagy kiterjedése, a keletkező hulladék viszonylag kis mennyisége, illetve erős ciklikussága miatt, továbbá hogy a gyűjtőjárművek számára gyakran nehezen megközelíthető helyekről van szó.

A hulladék egy részét a szabadban elégetik, mely levegőtisztaság védelmi szempontból is problémás lehet. Ezeken a helyeken alternatív megoldások alkalmazása célszerű: szemétgyűjtő konténer kihelyezése az odavezető út mellett, melyet a lakosnak mindenképp érintenie kell, ha a településre igyekszik a külterületekről (pl.: a kányai út Tabról kivezető szakaszán), illetve hasonló módszerrel lomtalanítás erre a területre való kiterjesztését is ajánljuk bevezetésre.

Fontos volna még a nem megfelelő állapotú hulladékgyűjtő edények, konténerek cseréje is.

Végül pedig meg kell vizsgálni a jelenlegi közszolgáltató hosszabbtávú terveinek, illetve kilátásainak függvényében egy konténermosó beszerzését.

Felelős, közreműködő: Önkormányzat, közszolgáltató

Forrás:	ZÖLD FORRÁS

A települési szilárd hulladék 
szervesanyag-tartalmának csökkentése

Komposztálási technikák népszerűsítése és megvalósítása

| Program jellege |  | Prioritás |
| --- | --- | --- |
| T, Té | K | I. |

A program célja: A települési szilárd hulladék biológiailag lebomló szervesanyag-tartalmának mérséklésével a lerakásra kerülő hulladék összmennyiségének csökkentése a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény előírásai szerint, azaz 2004. július 1-ig 75%-ra, 2007. július 1-ig 50%-ra, 2014. július 1-ig 35%-ra kell csökkenteni.

A program leírása: Tabon jelenleg még nem folyik a biológiailag lebontható szerves hulladékokat szervezett formában történő gyűjtése és komposztálása. A települési szilárd hulladékba kerülő biológiailag lebontható szerves hulladékok (élelmiszermaradék, fűnyesedék, stb) a tabi lerakóba kerül.

Ennek a problémának a kezelése, a szelektív zöldhulladék gyűjtésének megoldása nagyon fontos feladat lesz a közeljövőben. Az Önkormányzat feladata a lakosság tájékoztatása és a program koordinálása. Megvalósítását helyi rendeletbe foglalásával lehet elősegíteni. A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény kötelező jelleggel írja elő, hogy a hulladék szervesanyag-tartalmát 2004. július 1-ig 75%-ra, 2007. július 1-ig 50%-ra, 2014. július 1-ig 35%-ra kell csökkenteni.

A lerakott hulladékok szervesanyag tartalmának csökkentése megköveteli a BIO hulladékok elkülönített kezelését. A szerves hulladékok komposztálása egy jól szabályozható folyamat, amely a fenti cél teljesítése mellett a termőföldek értékes tápanyag-utánpótlását is biztosítja. A bio- és zöldhulladék esetében az elkülönített gyűjtést követően aerob vagy anaerob lebontási eljárásokkal biztosítani kell a hulladék lebomlását és a képződő "komposzt" felhasználását. Az első időszakban elsősorban a hulladék házi komposztálását és felhasználását kell elterjeszteni és ösztönözni, kiegészítve a közterületeken képződő zöldhulladék helyi kezelésével és visszaforgatásával.

A jövőben a bio- és zöldhulladék komposztáló telepeket - a gazdaságos begyűjtő hálózat kiépítése, a közös infrastruktúra és munkaerő felhasználásának gazdasági előnyei miatt - a leendő somi térségi hulladéklerakó telephelyén, azok megfelelően kialakított részén, a lerakók működtetéséhez szervesen illeszkedő módon javasolt megvalósítani. Az Európai Unió ISPA előcsatlakozási alapjából 2002. évben támogatást nyert a Dél-balatoni és Sióvölgyi térség komplex hulladékgazdálkodási rendszerének kiépítéséről szóló pályázati anyag. Ennek a konzorciumnak Tab is részese, melynek megvalósulása révén biztosítottnak látszik az EU által kitűzőtt hulladékhasznosítási célok megvalósítása.

A települések önkormányzatai egyébként választhatnak, hogy a helyi komposztálás elterjesztésével a településen belül önmaguk megoldják a biológiailag lebontható hulladékok hasznosítását, növelve a komposzttal saját területük tápanyagtartalmát, avagy bekapcsolódnak a térségi begyűjtő hálózatba és az üzemi méretű komposztáló telepeken hasznosul a zöld hulladékuk. Ezt a kérdést minden egyes településnek legfőképpen gazdaságossági szempontok alapján meg kell fontolnia.

Mint látható, a kitűzött határidők tekintetében a városnak már van elmaradása. Ez leginkább annak köszönhető, hogy a kormány a csökkentési célokat annak fényében vállalta fel, illetve tűzte ki, hogy belátható időn belül szinte az egész országot átfogó regionális hulladékgazdálkodási projektek megvalósításra kerülnek. Mivel a SIÓ-ISPA megvalósítása jentős csúszásban van, ezért tűnhet jelenleg megvalósíthatatlannak a már betartandó csökkentési arány a település számára.

Jelenleg csak egy feladata marad az önkormányzatnak, a lakosság felvilágosítása, „nevelése”, mint ahogy az már fentebb említve volt, továbbá a házi komposztálás lehetőségeinek elősegítése.

Felelős, közreműködő: Közszolgáltató(k), Hulladékgazdálkodási Konzorcium (Tab is része), Önkormányzat

Forrás:	Dél-Balatoni Sió-völgyi hulladékgazdálkodási ISPA projekt.

A szelektív hulladékgyűjtés feltételeinek megteremtése és a csomagolási hulladékok hasznosítása

| Program jellege |  | Prioritás |
| --- | --- | --- |
| T, Té | K | I. |

A program célja: A szelektív gyűjtés bevezetésével az ártalmatlanításra kerülő hulladék mennyiségének csökkentése az újra felhasználható hulladék visszaforgatásával, megfelelve az országos hulladékgazdálkodási tervben megfogalmazott célkitűzéseknek, különös tekintettel a csomagolóanyagok hasznosítására.

A program leírása: Az önkormányzat csatlakozott az egész Dél-Balatoni Sió-völgyi régiót átfogó szelektív hulladékgyűjtési program kialakításához. Cél a régió egészén a szelektív hulladékgyűjtés kialakítása, az ehhez szükséges felvilágosító munka és PR tevékenység elvégzése, a kiszolgáló gyűjtő, szállító és kezelő rendszer kiépítése, a szükséges eszközpark, és létesítmény hálózat kialakítása. A rendszer gazdaságosságát nagymértékben befolyásolja a lakosság hozzáállása és a gyűjtési terület, illetve az alkalmazható módszerek optimalizálása. A tervezett projekt keretében mind a lakosságtól, mind az intézményektől, a kereskedelemből és az ipari termelőktől szelektíven kerülne a hulladék begyűjtésre.

A tervezett hulladékgazdálkodási rendszer Tabon 17 gyűjtőpont létrehozását tartalmazza. A gyűjtőpontok (gyűjtőszigetek) a lakosság számára a lakóhely közelébe (ráhordási távolság 250-300 m) és egyéb forgalmas pontokra kihelyezett részleges vagy teljes szelektív gyűjtést biztosító „konténer telepek”, ahova a lakosság a saját maga által szelektált hulladékot elhelyezheti. Ezek a gyűjtőhelyek leginkább a csomagolóeszközök gyűjtésére alkalmasak. A kihelyezett edényzettel gyűjtött anyagfrakciók célszerűen: papírhulladék, műanyag hulladék, üveghulladék (esetleg nyesedék). A szelektíven visszagyűjtött hulladékok átvételére a BIOMARK 2000. Kft. (1035 Budapest, Jablonka u. 85.), az egyik legnagyobb magyar másodnyersanyag kereskedő cég adott szándéknyilatkozatot.

Mivel Tab is tagja a konzorciumnak, ezért az önkormányzat feladata lesz a szelektív hulladékgyűjtés megszervezése a településen, a lakosság informálása és ösztönzése a szelektív hulladékgyűjtő szigetek használatára. Csak ilyen módszerrel érhetők el az országos hulladékgazdálkodási tervben megfogalmazott célkitűzéseknek, különös tekintettel a csomagolóanyagok hasznosítására.

Felelős, közreműködő: Közszolgáltató(k), Hulladékgazdálkodási Konzorcium (Tab is része), Önkormányzat

Forrás: Dél-Balatoni Sió-völgyi hulladékgazdálkodási ISPA projekt

Az inert hulladék hosszú távú elhelyezésének biztosítása.

| Program jellege |  | Prioritás |
| --- | --- | --- |
| T, Té | K | 2. |

A program célja:Az építési, inert hulladék elhelyezésének biztosítása a hőlyeghegyi hulladéklerakó telep megszűntetését követően.

A program leírása:Az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet értelmében a nem hasznosított vagy nem hasznosítható építési és bontási hulladék kizárólag inert vagy nem veszélyeshulladék-lerakón helyezhető el a hulladéklerakás szabályainak betartása mellett.

Ez alapján jelenleg a hőlyeghegyi hulladéklerakón jelenleg éves szinten 800 m3 inert hulladék helyezhető el technológiai céllal, melyet a telep működési engedélye határoz meg. A tervezett somi hulladéklerakó megvalósításával a hőlyeghegyi bezárásra kerül, és mivel a SIÓ-ISPA tervezése során az inert hulladék elhelyezése nem lett figyelembe véve, a településeknek maguknak kell gondoskodniuk a területükön keletkezett, tovább már nem hasznosítható építési törmelék ártalmatlanításáról.

Ebből kifolyólag meg kell vizsgáltatni egy inerthulladék-lerakó létesítésének lehetőségét, illetve annak helyét. A helyzet jobb, mint egy települési szilárdhulladék ártalmatlanító telep esetén, ugyanis nem igényel olyan jellegű mesterséges szigetelést, valamint olyan komoly ellenőrző rendszert sem. Meg lehetne vizsgálni annak lehetőségét is, hogy a majd rekultiválandó jelenlegi hulladéklerakón kialakítandó hulladékudvar mellett lehetne-e folytatni a telep művelését inert hulladék lerakásával (ezen megoldás feltételezhetően költségeket is jelentősen csökkentené).

Ajánlott a kivitelezést a környező településekkel való összefogással megvalósítani, ugyanis így az egy településre eső költségek csökkennek, továbbá a környező kistelepüléseken nem keletkezik annyi inert hulladék, hogy nekik egymaguknak érdemes lenne szabályos lerakót létesíteniük.

Felelős, közreműködő: Lakosság, Önkormányzat

Forrás:	Környezetvédelmi és vízügyi alap célfeladat fejezeti kezelésű célelőirányzat

Helyi hulladékgazdálkodási terv teljesüléséről beszámoló készítése (2 évente), szükség esetén aktualizálása

| Program jellege |  | Prioritás |
| --- | --- | --- |
| T | K | 1. |

A program célja: A helyi hulladékgazdálkodási terv teljesüléséről 2 évente beszámoló készítése, szükség esetén a terv módosítása.

A program leírása: A hulladékgazdálkodási terv készítését a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény kötelező jelleggel írja elő, a település hulladékgazdálkodási terve a 2004-2008-ig terjedő tervezési időszakra készült.

A hulladékgazdálkodási terv teljesültségének ellenőrzését pedig a jogszabály 2 évente teszi kötelezővé a jegyző által előkészített beszámoló formájában. A jegyző ezen kívül a beszámoló és a végrehajtás tapasztalatai alapján - szükség esetén - javaslatot tesz a hulladékgazdálkodási terv módosítására [Hgt. 37. § (1) és (3) bekezdés], valamint gondoskodik a lakosság tájékoztatásáról, a felülvizsgálat eredményéről és az elvégzett hulladékgazdálkodási tevékenységről.

Felelős, közreműködő: Önkormányzat

Forrás:	Környezetvédelmi és vízügyi alap célfeladat fejezeti kezelésű célelőirányzat

## 7. ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELMI PROGRAM

A közlekedési eredetű zaj- és rezgésterhelés csökkentése a forgalmas utak belterületi szakasza mentén védelmi célú zöldsáv létesítésével és forgalomszabályozási intézkedésekkel

| Program jellege |  | Prioritás |
| --- | --- | --- |
| T | A | I. |

A program célja: A közlekedési eredetű zajterhelés emberi egészségre gyakorolt kedvezőtlen hatásának csökkentése. A zöldsáv létesítése a település levegőminőségi állapotának és esztétikai megjelenésének javításához is hozzájárul.

A program leírása: A zaj elleni védelem eszközét mindig a körülmények ismeretében kell meghatározni. Fák és bokrok telepítése a zajt csökkenti és egyben kellemesebbé teszi a környezetet, pl. a zajárnyékoló töltés vagy fal látványát. A program során a zajfelmérés eredményeitől függően azon belterületi szakaszok mentén, ahol a beépítés és a közművek lehetővé teszik, fákból és cserjékből álló zöldsávot szükséges kialakítani. A fa- és cserjefajok kiválasztásnál a védőfunkció mellett esztétikai szempontok is szerepet kaphatnak, hiszen a zöldsáv a település esztétikai megjelenését is nagyban növelheti. Érdemes törekedni az egységes szerkezetre és fajválasztásra, amely hozzájárulhat a település karakterének megteremtéséhez, erősítéséhez.

A sebességcsökkentés előírása is nagyon jó eszköz lehet a zajterhelés csökkentésére, amely a különlegesen érzékeny területek (pl. iskolák, óvodák) közelében javasolt.

Felelős, közreműködő: Települési önkormányzat, közúti igazgatóság, szakértői csoport, helyi lakosság.

Forrás: Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat.

## 8. KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGY FEJLESZTÉSI PROGRAM

Az egészséges életmódot népszerűsítő programok szervezése

| Program jellege |  | Prioritás |
| --- | --- | --- |
| O / Té / T | A | I. |

A program célja: Az egészségtelen életmód következtében fellépő betegségek arányának csökkenése, a várható élettartam növelése

A program leírása: A program megvalósításának mikéntje igen összetett kérdés, mivel az egészséges életmód általában, de nem szükségszerűen szoros összefüggést mutat a gazdasági jóléttel. Ennek ellenére az Önkormányzat számos olyan lehetősséggel rendelkezik, amellyel élni kell.

Rá kell venni a lakosságot a rendszeres testmozgásra. Ehhez az Önkormányzatnak biztosítani kell az infrastrukturális feltételeket (sportpályák stb.), sportprogramokat (például szomszédos települések közötti, vagy családok közötti sportversenyek, sportbemutatók) és népszerűsítő előadásokat (például híres sportolók élménybeszámolói) kell szervezni. A program során kiemelt figyelmet kell fordítani a fiatalok egészséges életmódra nevelésére.

Külön figyelmet kell szentelni az alkoholizmussal kapcsolatos problémákra, melyeknek a megoldása más jellegű intézkedéseket igényel. Az alkoholizmus gyakran a munkanélküli lakosság körében jelentkezik, ezért a megelőzésének egyik leghatékonyabb módja, ha új munkahelyeket teremtenek a településen. Ebben kell szerepet vállalnia az Önkormányzatnak, felkutatva a munkahelyteremtő lehetőségeket. Emellett hasznos lehet az alkoholfogyasztási szokások átalakítását célul kitűző programok szervezésére is.

Felelős, közreműködő: Háziorvos, települési önkormányzat, felkért szakértők.

Forrás: Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium pályázatai, önkormányzati költségvetés.

A parlagfű visszaszorítása

| Program jellege |  | Prioritás |
| --- | --- | --- |
| O / Té / T | A | I. |

A program bemutatását lásd a „Levegőtisztaság-védelmi program” c. fejezetben.

A környezet által befolyásolt megbetegedések megelőzése

| Program jellege |  | Prioritás |
| --- | --- | --- |
| O / T | A | II. |

A program célja: A környezeti elemek állapota által befolyásolt betegségek kialakulásának megelőzése.

A program leírása: A program során bővíteni kell a lakosság ismereteit a környezet által befolyásolt megbetegedésekről, és azok megelőzéséről. Az önkormányzat szerepe az ismeretterjesztő előadások szervezése, koordinálása lehet. Fokozni kell a lakosság részvételi hajlandóságát az államilag finanszírozott, javasolt, de nem kötelező szűrővizsgálatokon. Rá kell venni a lakosságot a háziorvos által elvégezhető, megelőző jellegű vizsgálatok (például vérnyomásmérés, vércukor- és vér koleszterin szint meghatározás) igénybevételére. Meg kell szervezni a mozgó szűrőállomások időszakos üzemelését a településen.

Felelős, közreműködő: Háziorvos, települési önkormányzat, ÁNTSZ, közegészségügyi intézmények.

Forrás: Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium pályázatai, önkormányzati költségvetés.

## 9. KÖRNYEZETI TUDAT- ÉS SZEMLÉLETFORMÁLÁS PROGRAMJA

A lakosság rendszeres tájékoztatása a település környezeti állapotáról

| Program jellege |  | Prioritás |
| --- | --- | --- |
| T | A | II. |

A program célja: A lakosság rendszeres tájékoztatása a település környezeti állapotáról, a környezettudatos gondolkodásmód erősödésének elősegítése érdekében.

A program leírása: A lakosság tájékoztatása érdekében évente minimum egyszer (szükség esetén többször is) külön a környezet állapotát bemutató és a környezet védelmének aktuális feladatait ismertető lakossági fórumot javasolt szervezni. A lakossági fórumon a lakosságot tájékoztatni szükséges a környezetvédelmi programban megfogalmazott legfontosabb feladatokról, programokról, az azokban való részvételük lehetőségeiről. Az adatokat a Somogy Megyei ÁNTSZ-től és a Dél-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőségtől lehet beszerezni. A tájékoztatók összeállítására illetve a fórum megtartására szakembereket érdemes felkérni.

Felelős, közreműködő: Települési önkormányzat, lakosság, Somogy Megyei ÁNTSZ, Dél-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség.

Forrás: Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat, önkormányzati költségvetés.

A lakosság környezeti tudatának fejlesztése

| Program jellege |  | Prioritás |
| --- | --- | --- |
| T | A | II. |

A program célja: A környezettudatos gondolkodásmód fejlesztésével annak elősegítése, hogy a lakosság legyen sokkal fogékonyabb a környezeti problémákra, tevékenységei során mindig legyen tisztában a tevékenység lehetséges környezeti hatásaival, s ennek ismeretében válassza a legkisebb környezeti problémát okozó megoldást.

A program leírása: A lakosság szemléletformálásában a fiatalabb korosztály esetében az oktatási intézményeké a vezető szerep, a felnőtt lakosság részére azonban – a fiatalokkal közösen – különböző környezetvédelmi akcióprogramokat, esetleg más programokhoz kapcsolódó előadásokat lehet szervezni. A lakosságot be lehet vonni a helyi környezetvédelmi döntések előkészítésébe, különböző programok kidolgozásába, aminek komoly tudatformáló szerepe van. Az Önkormányzatnak keresnie kell az együttműködést az oktatási intézményekkel, az öntevékeny környezetvédelmi csoportokkal. Mindezek az intézkedések megteremthetik azt a hátteret, amely a lehetőségek kihasználását biztosíthatja.

Felelős, közreműködő: Települési önkormányzat, lakosság, oktatási és közművelődési intézmények.

Forrás: Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat, önkormányzati költségvetés.

## 10. Településfejlesztés és környezetvédelem programja

Az ezen programponthoz szervesen kapcsolódó intézkedések, továbbá a „Balaton törvény” előírásainak betartása, betartatása, valamint a kapcsolódó kötelezettségeknek való megfelelés szorosan összefüggenek a korábbi már tárgyalt szinte valamennyi programmal, ezért azok a fentebb leírt programpontok részét képezik, külön (másodízben) történő kezelésük nem indokolt.